法 定 文 件

目	录

第一章.	总则 ...........................................................................................................................................................................................................3

第二章.	功能定位及发展规模............................................................................................................................................................................4

第三章.	块划分及地块编码 ................................................................................................................................................................................5

第四章.	五线控制..................................................................................................................................................................................................5

第五章.	建设用地性质控制 ................................................................................................................................................................................6

第六章.	建设用地使用强度控制........................................................................................................................................................................9

第七章.	道路交通规划 .........................................................................................................................................................................................9

第八章.	绿地系统规划.........................................................................................................................................................................................12

第九章.	公共服务设施及市政公用设施规划.................................................................................................................................................12

第一章.	总则

第1条  规划目的

为规范潮州凤泉湖高新技术产业开发区二期的土地开发控制和城市规划管理，提升高新技术产业开发区二期的土地利用、城市景观和生态环境的建设水平，促进潮州凤泉湖高新技术产业开发区二期合理有序地进行开发建设，顺利实施《潮州凤泉湖高新技术产业开发区二期控制性详细规划及核心区城市设计》，特制定本法定文本。

第2条  规划依据

（1）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修订）

（2）《中华人民共和国土地管理法》（2019年修订）

（3）《城市规划编制办法》（2006）

（4）《城市绿线管理办法》（2011年修正）

（5）《城市紫线管理办法》（2011年修正）

（6）《城市黄线管理办法》（2011年修正）

（7）《城市蓝线管理办法》（2011年修正）

（8）《中华人民共和国环境保护法》

（9）《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）

（10）《城市绿地分类标准》（CJJ/T85-2017）

（11）《城市综合交通体系规划标准》（GB/T51328-2018）

（12）《城市道路交叉口规划范》（GB50647-2011）

（13）《城市工程管线综合规划规范》（GB 50289-2016）

（14）《环境卫生设施设置标准》（CJJ 27-2012）

（15）《城市公共厕所设计标准》（CJJ 14-2016）

（16）《城市消防站建设标准》（建标152-2017）

（17）《防洪标准》（GB 50201-2014）

（18）《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018）

（19）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

（20）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

（21）《声环境质量标准》（GB3096-2008）

（22）《广东省城市控制性详细规划管理条例》（2014年修正）

（23）《广东省城市控制性详细规划编制指引》（正式试行）（2005）

（24）《广东省产业园区规划制定的指导意见》（试行）（2008）

（25）《潮州市城市总体规划（2015-2030）》

（26）《潮州市城乡规划管理技术规定》（试行）（2017）

（27）《潮州市城市规划区工业用地规划管理技术规定（修编）》（2012）

（28）《潮安县铁铺镇总体规划》（2005-2020）

（29）《潮安县铁铺镇土地利用总体规划》（2010-2020）

（30）《潮州市湘桥区官塘镇土地利用总体规划（2010-2020年）

第3条  规划范围

本次规划项目位于主城区-凤泉湖组团内，潮州中部集聚发展带上，南至厦深高铁、西至官塘、北至官塘工业园及沈海高速、东至径南片区，总用地面积27.05平方公里。

第4条  规划效力

本规划是潮州凤泉湖高新技术产业开发区二期建设和开发的法定指导性文件，自本规划批准公布之日起，规划区范围内一切建设和土地利用活动，均应遵照本规划执行，并符合国家、省、市有关法规和标准的规定。下一层次规划（修建性详细规划、城市设计等）也应遵照本规划的原则和具体要求进行编制。

- 规划实施

本规划经潮州市人民政府批准后，自公布之日起开始实施。本规划的解释权属潮州市自然资源局。规划如需调整或修改，必须符合《中华人民共和国城乡规划法》和《广东省城市控制性详细规划管理条例》的有关规定。

第二章.	功能定位及发展规模

- 功能定位

国家级高新区，潮州制造业高质量发展的示范和标杆；产城融合的先进制造高地，山环水绕的科技创新智谷，潮人乐活的魅力宜居新区。

- 人口规模

规划范围常驻人口规模约为13万人，就业人口规模约为8万人。

- 建设用地规模

规划范围内建设用地规模为1875.08公顷。

第三章.	地块划分及地块编码

第9条  地块编码

规划单元编码采用三级编码，即“规划管理单元代码+街坊代码+地块代码”组成，如D18-01-01在表示D18规划管理单元01街坊01地块。

第10条  地块划分

管理单元划分以城市主干道、次干道为准，尽量考虑与现状用地的自然界线、土地划拨及出让用地的规划用地行政许可情况保持一致，并综合考虑合理的社区级公共服务设施半径、功能相对一致、规模适度(30-60公顷）等因素进行划分。

规划区内地块划分是便于从微观上对各规划地块提出具体的控制内容和要求，从而强化规划与管理的衔接，为下层次规划设计提供依据。地块边界的确定要根据开发建设管理的实际情况，应遵循以下原则：

	以土地利用规划为依据，满足城市红线、绿线、蓝线等专业规划的要求，杜绝用地不相容使用的前提下进行地块划分。

	便于规划管理和分片开发分期建设的需要，有利于修建性详细规划的编制和土地出让。

	界限应具有明显的可识别性，如河流、城市道路等地物。

	规划地块划分尽可能兼顾地块的土地使用权和产权边界。

	地块划分有利于制定建设控制引导原则。

	同一规划地块的控制要素要求相同。

第四章.	五线控制

第11条  城市蓝线

城市蓝线控制的用地面积为81.13公顷。

在城市蓝线内新建、改建、扩建各类建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施，应当依法向潮州市潮安区自然资源主管部门申请城市规划许可，并依照有关法律、法规办理相关手续。需要临时占用城市蓝线内的用地或水域的，应当报自然资源、水利主管部门同意，并依法办理相关审批手续；临时占用后，应当限期恢复。

第12条  城市绿线

城市绿线控制的用地面积为193.42公顷。

城市绿线内的用地，不得改作他用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。在城市绿线范围内，不符合规划要求的建筑物、构筑物及其他设施应当限期迁出。

第13条  城市黄线

城市黄线控制的用地面积为36.05公顷。

在城市黄线内新建、改建、扩建各类建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施，应当依法向潮州市自然资源主管部门申请办理城市规划许可，并依据有关法律、法规办理相关手续。迁移、拆除城市黄线内城市基础设施的，应当依据有关法律、法规办理相关手续。因建设或其他特殊情况需要临时占用城市黄线内土地的，应当依法办理相关审批手续。

第14条  城市紫线

城市紫线控制的用地面积为3.27公顷。

在城市紫线范围内进行新建或者改建各类建筑物、构筑物和其他设施，对规划确定保护的建筑物、构筑物和其他设施进行修缮和维修以及改变建筑物、构筑物的使用性质，应当依照相关法律、法规的规定，办理相关手续后方可进行。

第15条  城市红线

城市红线控制的用地面积为308.10公顷。城市红线按照第七章道路交通规划的要求进行控制。

第五章.	建设用地性质控制

第16条  土地使用性质

本规划涉及城乡用地分类及代码采用《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）的用地分类规定分至中类，本规划区内各地块土地使用性质详见法定图则的规定。

第17条  土地使用兼容性

法定图则中所规定的土地使用性质原则上不能改变，如实际开发需要进行调整，必须符合法定文件所规定的土地使用性质兼容要求和建设用地适建范围，并由规划行政主管部门按照相关程序进行审批。

- 规划结构

规划形成“两心两轴多片区”的整体空间结构布局。

“两心”：产学研综合服务中心和科创服务核心。

“两轴”：沿中山大道的片区服务发展轴和沿安黄公路的城市功能拓展轴。

“多片区”：产学研示范区、官塘综合产业发展区、科创服务区、现代产业发展区、乐享田园观光区。

第19条  规划土地利用构成

规划范围内各类用地构成及规模详见“城乡用地汇总表”。

城乡用地汇总表

| 用地代码 |  |  | 用地名称 | 用地面积(hm²) | 占城乡用地比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |
| H | — | — | 建设用地 | 1875.08 | 69.32 |
|  | H1 |  | 城乡居民点建设用地 | 1848.61 | 68.34 |
|  |  | H11 | 城市建设用地 | 1642.08 | 60.73 |
|  |  | H14 | 村庄建设用地 | 205.81 | 7.61 |
|  | H2 | — | 区域交通设施用地 | 5.01 | 0.19 |
|  | H4 | — | 特殊用地 | 15.83 | 0.59 |
|  | H9 | — | 其他建设用地 | 5.63 | 0.21 |
| E | — | — | 非建设用地 | 829.86 | 30.68 |
|  | E1 | — | 水域 | 81.13 | 3.00 |
|  | E2 | — | 农林用地 | 748.73 | 27.68 |
|  |  |  | 城乡用地 | 2704.94 | 100.00 |

第20条  用地布局

本规划区主要布局居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、工业用地、物流仓储用地、道路与交通设施用地、公用设施用地、绿地、水域、村庄建设用地、区域交通设施用地、特殊用地、其他建设用地。

规划二类居住用地面积为189.91公顷，占城市建设用地面积的11.56%。主要为保障房用地与商品房用地。

规划公共管理与公共服务设施用地面积为177.49公顷，占城市建设用地面积的10.80%。

规划商业服务业用地面积为177.08公顷，占城市建设用地面积的10.78%。主要分布在中山大道园区入口综合服务中心、安黄公路与中山大道交叉口沿线。

规划工业用地面积为535.68公顷，占城市建设用地面积的 32.61％，其中一类工业用地面积 4.17公顷，二类工业用地531.51公顷，主要分布在凤泉大道、铁汫公路沿线。

规划道路与交通设施用地面积为308.10公顷，占城市建设用地面积的19.15%。本次规划重点加大规划区的路网密度，优化和完善规划区内的路网系统和结构，形成城市主干路、次干路和城市支路三个等级的路网结构。

规划公用设施用地面积为36.05公顷，占总建设用地的2.19%。

规划城市绿地与广场用地面积为193.42公顷，占城市建设用地的11.77%。其中公园绿地138.92公顷，主要为综合公园、社区公园和带状公园；防护绿地54.50公顷。

规划区建设用地规划使用情况见“城市建设用地平衡表”。

城市建设用地平衡表

| 序号 | 用地代码 |  | 用地性质 | 用地面积(公顷) | 占城市建设用地比例（%） | 占总用地比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R |  | 居住用地 | 189.91 | 11.56 | 7.02 |
|  | 其中 | R2 | 二类居住用地 | 189.91 | 11.56 | 7.02 |
| 2 | A |  | 公共管理与公共服务设施用地 | 177.49 | 10.80 | 6.56 |
|  | 其中 | A1 | 行政办公用地 | 4.69 | 0.29 | 0.17 |
|  |  | A2 | 文化设施用地 | 3.11 | 0.19 | 0.11 |
|  |  | A3 | 教育科研用地 | 161.63 | 9.84 | 5.98 |
|  |  | A4 | 体育用地 | 2.41 | 0.15 | 0.09 |
|  |  | A5 | 医疗卫生用地 | 2.38 | 0.14 | 0.09 |
|  |  | A7 | 文物古迹用地 | 3.27 | 0.20 | 0.12 |
| 3 | B |  | 商业服务业设施用地 | 177.08 | 10.78 | 6.55 |
|  | 其中 | B1 | 商业用地 | 64.21 | 3.91 | 2.37 |
|  |  | B1B2 | 商务商业用地 | 95.08 | 5.79 | 3.51 |
|  |  | B3 | 娱乐康体用地 | 15.71 | 0.96 | 0.58 |
|  |  | B4 | 公用设施营业网点用地 | 2.08 | 0.13 | 0.08 |
| 4 | M |  | 工业用地 | 535.68 | 32.61 | 19.80 |
|  | 其中 | M1 | 一类工业用地 | 4.17 | 0.25 | 0.15 |
|  |  | M2 | 二类工业用地 | 531.51 | 32.35 | 19.65 |
| 5 | S |  | 道路与交通设施用地 | 314.58 | 19.15 | 11.63 |
|  | 其中 | S1 | 城市道路用地 | 308.10 | 18.75 | 11.39 |
|  |  | S3 | 交通枢纽用地 | 1.34 | 0.08 | 0.05 |
|  |  | S4 | 交通场站用地 | 5.14 | 0.31 | 0.19 |
| 6 | U |  | 公用设施用地 | 36.05 | 2.19 | 1.33 |
|  | 其中 | U1 | 供应设施用地 | 5.42 | 0.33 | 0.20 |
|  |  | U2 | 环境设施用地 | 30.63 | 1.86 | 1.13 |
| 7 | W |  | 物流仓储用地 | 18.58 | 1.13 | 0.69 |
|  | 其中 | W1 | 一类物流仓储用地 | 18.58 | 1.13 | 0.69 |
| 8 | G |  | 绿地与广场用地 | 193.42 | 11.77 | 7.15 |
|  | 其中 | G1 | 公园绿地 | 138.92 | 8.46 | 5.14 |
|  |  | G2 | 防护绿地 | 54.50 | 3.32 | 2.01 |
| 城市建设用地 |  |  |  | 1642.80 | 100.00 | 60.73 |

第六章.	建设用地使用强度控制

第21条  土地使用强度控制

地块的土地使用强度以地面上总建筑面积为控制指标，各地块开发建设时的土地使用强度原则上不得超过图则规定的 指标。在图则的执行过程中，遇到以下特殊情况时，土地的开发强度、环境容量、配套设施及开发总量应保持不变。

（1）对图则确定的地块进行了合并开发的；

（2）对图则确定的地块进行了细分开发的。

第22条  容积率

容积率为规划地块总建筑面积与建筑用地面积的比值。本次规划除工业用地、物流仓储用地采用上限和下限双向控制外，其它用地均采用上限控制。

第23条  建筑密度

建筑密度为规划地块建筑物基底总面积占用地面积的比例。本次规划除工业用地、物流仓储用地采用上限和下限双向控制外，其它用地均采用上限控制。

第24条  建筑高度

规划地块内允许建设的最高建筑高度为地块建筑物高度控制线。本规划控制建筑高度的上限值。

第25条  绿地率

绿地率是指地块内各类绿化用地总面积占净用地面积的比例。本次规划除工业用地、物流仓储用地采用上限和下限双向控制外，其它用地均采用下限控制。

第七章.	道路交通规划

第26条  道路系统

规划范围内的道路系统规划分为三级，分别为主干路、次干道、支路，形成 “五横、八纵”的主干路体系和网络状的支路体系。

第27条  道路等级与与红线控制

规划道路分为主干路、次干路、支路三个等级。

（1）主干路：共设置13条，联系各个方向的交通，形成五横、八纵的路网结构。铁汫公路道路红线按36米控制，凤泉大道、中山大道、官塘大道、镇北路、纵一路、纵二路、纵八路、纵十路、纵十一路、纵十二路道路红线按32米控制，安黄公路道路红线按50米控制。

（2）次干路：结合用地布局设置，共19条，主要承担各组团内部交通联系，同主干路一起构成规划区的道路骨架，纵三路、纵四路、纵五路、纵六路、纵七路、纵九路、白石路、新彩路、横一路、横二路、横三路、横四路、横六路、横七路、横八路、潮商路道路红线按26米控制，横九路道路红线按24米控制，深潮路、横五路道路红线按22米控制。

（3）支路：结合用地以及干道网格局设置，共41条，作为各功能组团间进出的道路和内部相互联系通道，承担规划区内的联系及大型建筑出入交通。当两相邻地块根据实际情况需要合并时，支路可作相应调整。红线宽度按26米、16米或15米控制。

第28条  道路红线内用地控制要求

道路红线内用地为道路及道路绿化专用，任何与道路交通无关的建筑物和构筑物的改建、扩建及新建均不得占用道路用地。道路外建筑退让道路红线用地为市政管线和绿化专用，红线内不得建设地面或地下的建筑物、构筑物（市政管线除外）。

红线内的市政管线设置应优先满足区域和片区需要，其次才可以考虑地块配套管线的设置；当两者发生冲突时，后者应无条件服从前者。

第29条  道路交叉口控制

1.交叉口形式

交叉口设置形式标准按《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95）执行。交叉口展宽控制标准按照《城市道路平面交叉口规划范》（GB50647-2011）执行。

道路交叉口的形式

| 相交道路 | 主干路 | 次干路 | 支路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主干路 | A，B | B，C | —— |
| 次干路 | —— | C，D | C，D |
| 支路 | —— | —— | D，E |

注：A-通式立交，B-展宽式信号灯管理平面交叉口，C-平面环形交叉口，D-信号灯管理平面交叉口，E-不设置信号灯的平面交叉口。

第30条  停车场规划

配建停车场的基本规模应根据建设工程的性质和规模确定，新建建筑必须按机动车停车位配建表配置不低于相应停车配建标准的机动车停放场（库）。

机动车停车位配建表

| 建筑类型 |  | 计算单位 | 停车位配建标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住宅 | 每户建筑面积＜90㎡ | 车位/100㎡住宅建筑面积 | 0.5 |
|  | 每户建筑面积90－144㎡ | 车位/100㎡住宅建筑面积 | 0.8 |
|  | 每户建筑面积144㎡ | 车位/100㎡住宅建筑面积 | 1 |
|  | 经济适用房 | 车位/100㎡住宅建筑面积 | 0.3 |
| 旅馆 | 星级宾馆 | 车位/100㎡建筑面积 | 0.5 |
|  | 一般旅馆 | 车位/100㎡建筑面积 | 0.4 |
| 饭店 |  | 车位/100㎡建筑面积 | 2 |
| 办公楼 | 行政办公 | 车位/100㎡建筑面积 | 0.8 |
|  | 其它办公 | 车位/100㎡建筑面积 | 0.5 |
| 商店 | 大型商业 | 车位/100㎡建筑面积 | 0.5 |
|  | 超市 | 车位/100㎡建筑面积 | 0.6 |
|  | 农贸市场 | 车位/100㎡建筑面积 | 0.5 |
|  | 专业市场 | 车位/100㎡建筑面积 | 0.6 |
| 体育设施 | ≥20000座 | 车位/百座 | 3 |
|  | <20000座 | 车位/百座 | 2.5 |
| 公园、休闲广场 |  | 车位/1000㎡占地面积 | 0.5 |
| 文化设施 |  | 车位/100㎡建筑面积 | 0.5 |
| 医院 | 综合性医院 | 车位/100㎡建筑面积 | 0.5 |
|  | 独立门诊 | 车位/100㎡建筑面积 | 1.0 |
| 教育 | 中学 | 车位/百师生 | 0.6 |
|  | 小学 | 车位/百师生 | 0.5 |
|  | 幼儿园 | 车位/百师生 | 0.3 |

第31条  道路工程规划

1.道路中心线的平曲线半径

中心线的平曲线半径尽可能选用大于或等于，不设超高最小半径，主干路为≥600米；次干路为≥300米；支路为≥100米。

- 平面交叉口缘石半径

平面交叉口缘石半径应满足城市道路交叉口设计的有关规范，结合本区道路的具体情况，确定如下标准：

交叉口转弯半径技术标准

| 道路等级 | 主干道 | 次干道 | 支 路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主干道 | 25米 | 20米 | 15米 |
| 次干道 |  | 15米 | 15米 |
| 支路 |  |  | 15米 |

注：① 道路宽度变化超出原建筑退缩线或线路走向有变化的参照上表确定转弯半径。

② 道路未调整的或扩宽占用原建筑退缩位时，维持原转弯半径不变

第八章.	绿地系统规划

第32条  绿地系统规划

规划绿地与广场用地面积为193.42公顷，其中公园绿地138.92公顷，防护绿地54.50公顷。

（1）公园绿地规划

规划公园绿地总面积为138.92公顷，占城市建设用地面积的8.46%。主要沿现状河流两侧布置，形成综合公园、社区公园和带状公园。

（2）防护绿地规划

规划防护绿地面积为54.50公顷，占城市建设用地面积的3.32%。包括道路防护绿地、高压走廊防护绿地、安全卫生隔离带等。

第九章.	公共服务设施及市政公用设施规划

第33条  公共管理与公共服务设施

规划区内公共服务设施主要包含行政办公设施、文化设施、教育科研设施、体育设施、医疗卫生设施、商业服务设施。具体如下：

（1）行政办公设施

规划行政办公用地面积为4.69公顷，占城市建设用地面积的0.29%。

（2）文化设施

规划文化设施用地3.11公顷，占城市建设用地面积的0.19%。

（3）教育科研设施

规划教育科研用地161.63公顷，占城市建设用地面积的9.84%。

（4）体育设施

规划体育用地2.41公顷，占城市建设用地面积的0.15%。

（5）医疗卫生设施

规划医疗卫生用地2.38公顷，占城市建设用地面积的0.14%。

（6）商业服务设施

规划商业服务设施用地177.08公顷，占城市建设用地面积的10.78%。

商业服务设施按三个等级进行布局，即单元级商业中心、功能小区级商业中心、社区级商业网点。

单元级商业中心：规划结合生态绿核布置服务于凤泉湖整个片区的商业中心，聚集大型零售、金融商务、休闲娱乐等功能。

功能小区级商业中心：规划结合功能小区中心布置，设置生鲜超市、肉菜市场，银行、邮政、电信营业网点等商业设施。

社区级商业网点：居住社区的商业网点以底商等形式布置，产业社区的商业网点与宿舍、开敞空间结合布置。

第34条  市政公用设施

1.污水厂

规划1处污水处理厂，用地面积为4.94公顷。

2.变电站

规划3处110kV变电站，每座用地面积0.8公顷。

3.通信设施

规划7座综合通信接入机房，每座建筑面积400平方米，规划新增7座邮政网点，每座建筑面积300平方米。。

4.环境设施用地

规划1处垃圾中转站，用地面积为1320平方米。

5.公共厕所

规划8座公共厕所，每座公共厕所建筑面积大于60-80平方米。

第35条. 公共设施的规定

规划安排的公共设施是依据上层次规划和本片区的居住人口规模综合确定的，是为本片区服务的必不可少的基本设施，不得随意减少数量或压缩规模。当实际人口规模超过规划人口规模时，应对规划安排的配套设施进行必要检讨，并根据相应程序调整增加设施的配套规定。

第36条. 公共设施的调整

在进行较大规模的成片开发时，地块内公共设施位置在经潮州市城乡规划主管部门批准后，可根据修建性详细规划适当调整，但其项目、数量、用地及建筑面积均不得低于本规划中的规定。