2022年6月

枫溪片区用地控制性详细规划 X14-06管理单元（局部调整）

目  录

第一章 总则	1

第二章 发展目标及功能定位	2

第三章 地块划分及地块编码	2

第四章 五线控制	3

第五章 建设用地性质控制	3

第六章 建设用地使用强度控制	6

第七章 综合交通规划	6

第八章 生态绿地与开敞空间规划	8

第九章 公共服务设施及（市政）公用设施规划	8

第十章 街坊划分及控制	9

- 总则

- 规划目的

为规范潮州市中心城区的土地开发控制和城市规划管理，提升中心城区的土地利用、城市景观和生态环境的建设水平，保证中心城区X14规划管理单元合理有序地进行开发建设，顺利实施《潮州市中心城区X14规划管理单元控制性详细规划》，特制定本法定文本。

为落实国家规范对加油站的要求，优化作为主要交通联系通道的南堤路沿线加油站布局，落实《潮州市成品油零售体系“十三五”发展规划（2016-2020年）》布点规划，将市发改局在《关于枫溪区堤头加油站规划点确认的批复》（潮发改能〔2022〕143号）中同意在原址基础上重建的堤头加油站规划点纳入控规，做好控规与专项规划的衔接拟按相应的用地性质落实调整。潮州市枫溪区管理委员会申请对《枫溪区X14规划管理单元控制性详细规划》中X14-06管理单元部分规划内容进行局部调整。本次规划调整内容如下:

## 1.道路修正

依据经审批的护堤公路一期道路（潮州大道至云步村路段）规划图，对原控规护提路道路红线进行修正，修正后X14-06-19地块面积由19712m²（折合29.57 亩）调整为19105m²（折合28.66亩）。

## 2.地块编码拆分

将X14-06-19地块拆分为X14-06-19A、X14-06-19B二块地块。

3.用地性质及规划控制指标调整

（1）X14-06-19A地块用地性质保留为商住用地（BR），面积约为17265m²（25.9亩），容积率为≤3.0，建筑密度≤35%，绿地率≥25%，建筑高度≤80米；

（2）X14-06-19B地块用地性质由商住用地（BR）调整为加油加气站用地（B41），面积约为1840m²（2.76亩）；容积率≤1.2，建筑密度≤35%，绿地率≥15%，建筑高度≤15米。

X14-06规划管理单元拟调整地块调整前后规划指标对比一览表

| 调整对比 | 地块编码 | 土地使 用性质 | 建筑用地面积(㎡) | 容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 建筑限高(m) | 计容总面积 | 公共服务设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调整前 | X14-06-19 | 商住用地（BR） | 19712（29.57亩） | ≤3.0 | ≤35 | ≥25 | ≤80 | 59136 | -- |
| 调整后 | X14-06-19A | 商住用地（BR） | 17265（25.9亩） | ≤3.0 | ≤35 | ≥25 | ≤80 | 51795 | -- |
|  | X14-06-19B | 加油加气站用地（B41） | 1840（2.76亩） | ≤1.2 | ≤35 | ≥15 | ≤15 | 2208 | -- |
|  | 面积合计：19105㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 规划依据

《中华人民共和国城乡规划法》（2019）

《中华人民共和国土地管理法》（2020）

《中华人民共和国环境保护法》（2014）

《城市规划编制办法》（2006）

《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）

《城市绿线管理办法》（2002）

《城市紫线管理办法》（2002）

《城市黄线管理办法》（2002）

《城市蓝线管理办法》（2002）

《城市绿地分类标准》（CJJ/T85-2017）

《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95）

《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）

《环境卫生设施设置标准》（CJJ 27-2012）

《城市公共厕所设计标准》（CJJ 14—2016）

《城市消防站建设标准》（建标 152-2017）

《防洪标准》（GB 50201—2014）

《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018）

《广东省城乡规划条例》（2013）

《广东省城市控制性详细规划管理条例》（2005）

《潮州市城乡规划管理技术规定（试行）》（2017）

《潮州市控制性详细规划管理规定》（2021）

- 规划范围

X14规划管理单元北至银槐南路，西至吉祥路、南至枫凤路、东至南堤路，总用地面积为304.54公顷。

- 规划效力

本规划是潮州市中心城区X14规划管理单元建设和开发的法定性文件，自本规划批准公布之日起，规划区范围内一切建设和土地利用活动，均应遵照本规划执行，并符合国家、省、市有关法规和标准的规定。下一层次规划（修建性详细规划、城市设计等）也应遵照本规划的原则和具体要求进行编制。

- 规划实施

本规划经潮州市人民政府批准后，自公布之日起开始实施。本规划的解释权属潮州市城乡规划行政主管部门。规划如需调整或修改，必须符合《中华人民共和国城乡规划法》和《广东省城市控制性详细规划管理条例》的有关规定。

- 发展目标及功能定位

- 功能定位

居住生活区。

- 建设用地规模

规划范围建设用地规模301.77公顷。

- 地块划分及地块编码

- 地块划分

由道路或者其它自然物划分为地块，规划范围共划分6个街坊、175个建设用地地块。

- 地块编码

规划范围地块编码采用三级编码办法，即“规划管理单元代码+街坊代码+地块代码”组成，如X14-01-01在表示X14规划管理单元01街坊01地块。

每一地块代码表示地块并不一定代表实际开发的用地红线范围。在具体开发建设中，可根据实际情况对地块进行细分或对细分地块合并。

- 五线控制

- 城市蓝线

城市蓝线控制的用地面积为2.77公顷。城市蓝线的管理按《城市蓝线管理办法》（建设部令第145号）执行。

- 城市绿线

城市绿线控制的用地面积为31.43公顷。城市绿线的管理按 《城市绿线管理办法》（建设部令第112号）执行。

- 城市黄线

城市黄线控制的用地面积为1.21公顷。城市黄线的管理按《城市黄线管理办法》（建设部令第144号）执行。

- 城市紫线

城市紫线控制的用地面积为1.16公顷。城市紫线的管理按《城市紫线管理办法》（建设部令第119号）执行。

- 城市红线

城市红线控制的用地面积为55.26公顷。城市红线的管理按《潮州市中心城区控制性详细规划编制指引》执行。

- 建设用地性质控制

- 土地使用性质

按《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）分至小类，其中居住用地、商业和服务业设施用地按中类划分。本规划区内各地块土地使用性质详见法定图则的规定。

- 土地使用兼容性

法定图则中所规定的土地使用性质原则上不能改变，如实际开发需要进行调整，必须符合法定文件所规定的土地使用性质兼容要求和建设用地适建范围，并由规划行政主管部门按照相关程序进行审批。

表5-1 土地使用兼容性表

| 可相容用地类型 用地类型 |  | 二类居住用地 | 中小学用地 | 行政办公用地 | 商业设施用地 | 文化设施及体育用地 | 医疗卫生用地 | 教育科研用地 | 物流仓储用地 | 城市道路用地 | 广场用地 | 社会停车场用地 | 市政公共设施用地 | 公园绿地 | 防护绿地 | 水域及农林用地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R2 | A33 | A1 | B1 | A2,A4 | A5 | A3 | W | S1 | G3 | S42 | U | G1 | G2 | E |
| 二类居住用地 | R2 | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | × | △ |
| 中小学用地 | A33 | △ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | × | △ |
| 行政办公用地 | A1 | △ | △ | ● | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | × | △ | × | △ |
| 商业设施用地 | B1 | △ | △ | △ | ● | △ | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | △ |
| 文化设施及体育用地 | A2,A4 | △ | △ | △ | △ | ● | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | △ |
| 医疗卫生用地 | A5 | △ | △ | △ | × | × | ● | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ |
| 教育科研用地 | C6 | △ | △ | × | × | × | × | ● | × | × | × | △ | × | △ | × | × |
| 物流仓储用地 | W | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | △ | △ | × | × | × |
| 城市道路用地 | S1 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | △ | △ | × | × | × | × |
| 广场用地 | G3 | × | × | △ | △ | △ | × | × | × | △ | ● | △ | × | △ | × | × |
| 社会停车场用地 | S42 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | △ | × | △ | × |
| 市政公共设施用地 | U | △ | △ | × | △ | △ | △ | × | △ | × | × | △ | ● | △ | △ | × |
| 公园绿地 | G1 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | × | △ | ● | × | △ |
| 防护绿地 | G2 | × | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | △ | △ | × | ● | △ |
| 水域及农林用地 | E | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | △ | △ | ● |

注：●为允许设置；△为经批准后允许设置；×为不允许设置。

- 规划土地利用构成

规划范围内各类用地构成及规模详见“各类土地利用构成一览表”。

表5-2  各类土地利用构成一览表

| 序号 | 用地性质 | 面积（公顷） | 占总用地比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市建设用地 | 301.77 | 99.09% |
| 2 | 非建设用地 | 2.77 | 0.91% |
|  | 规划总用地 | 304.54 | 100% |

- 用地布局

本规划区主要布局居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、交通设施用地、绿地与广场用地及其他用地。

规划居住用地面积192.73公顷，占城镇建设用地的63.87%，主要为二类居住用地和商住混合用地。

规划公共管理与公共服务设施用地面积17.55公顷，占城镇建设用地的5.82%。

规划商业服务业设施用地面积3.34公顷，占城镇建设用地的1.11%。

规划交通设施用地面积55.51公顷，占城镇建设用地的18.39%。

规划公用设施用地1.21公顷，占城镇建设用地的0.40%。

规划绿地与广场用地31.43公顷，占城镇建设用地10.44%，其中公园绿地14.79公顷。

规划区建设用地规划使用情况见“规划土地利用平衡表”。

表5-3  规划土地利用平衡表

| 序号 | 用地代码 |  |  | 用地性质 | 用地面积（公顷） | 占城市建设用地比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R |  |  | 居住用地 | 192.73 | 63.87 |
|  | 其中 | R2 |  | 二类居住用地 | 170.84 | 56.61 |
|  |  | RB |  | 商住混合用地 | 21.89 | 7.25 |
| 2 | A |  |  | 公共管理与公共服务用地 | 17.55 | 5.82 |
|  | 其中 | A1 |  | 行政办公用地 | 0.44 | 0.15 |
|  |  | A2 |  | 文化设施用地 | 0.84 | 0.28 |
|  |  | A3 |  | 教育科研用地 | 8.86 | 2.94 |
|  |  | 其中 | A33 | 中小学用地 | 8.86 | 2.94 |
|  |  | A4 |  | 体育用地 | 1.27 | 0.42 |
|  |  | A5 |  | 医疗卫生用地 | 4.64 | 1.54 |
|  |  | A6 |  | 社会福利用地 | 0.34 | 0.11 |
|  |  | A7 |  | 文物古迹用地 | 1.16 | 0.38 |
| 3 | B |  |  | 商业服务业设施用地 | 3.34 | 1.11 |
|  | 其中 | B1 |  | 商业设施用地 | 2.92 | 0.97 |
|  |  | B4 |  | 公用设施网点用地 | 0.42 | 0.14 |
|  |  | 其中 | B41 | 加油加气站用地 | 0.42 | 0.14 |
| 4 | S |  |  | 交通设施用地 | 55.51 | 18.39 |
|  | 其中 | S1 |  | 城市道路用地 | 55.26 | 18.31 |
|  |  | S4 |  | 交通场站用地 | 0.25 | 0.08 |
|  |  | 其中 | S42 | 社会停车场 | 0.25 | 0.08 |
| 5 | U |  |  | 公用设施用地 | 1.21 | 0.40 |
|  | 其中 | U2 |  | 环境设施用地 | 0.28 | 0.09 |
|  |  | 其中 | U22 | 环卫设施用地 | 0.28 | 0.09 |
|  |  | U3 |  | 安全设施用地 | 0.93 | 0.31 |
|  |  | 其中 | U31 | 消防设施用地 | 0.93 | 0.31 |
| 6 | G |  |  | 绿地与广场用地 | 31.43 | 10.42 |
|  | 其中 | G1 |  | 公园绿地 | 14.79 | 4.90 |
|  |  | G2 |  | 防护绿地 | 16.57 | 5.49 |
|  |  | G3 |  | 广场用地 | 0.07 | 0.02 |
| 7 | 城市建设用地 |  |  |  | 301.77 | 100.00 |

- 建设用地使用强度控制

- 土地使用强度控制

地块的土地使用强度以地面上总建筑面积为控制指标，各地块开发建设时的土地使用强度原则上不得超过本图则规定的指标。

- 绿地率

法定图则规定的各单元绿地率均为下限控制指标，绿地率指标数值只能提高，不得降低。

- 公共绿地

本规划确定的公共绿地是指面向公众公共开放的绿化用地，在城镇开发建设时必须严格保障其不受侵占。

- 综合交通规划

- 区域交通衔接

通过银槐南路、枫凤路、潮汕路、南堤路等城市主干路，强化规划区与周边城市功能组团的交通联系。

- 道路交通规划

1、主干路

四横：银槐南路、深田路、白塔水电路、枫凤路。

四纵：吉祥路、潮汕路、城新南路、南堤路。

2、次干道

主要有南较西路、古坂头大道等。

3、支路

为各功能组团间进出的道路和内部相互联系通道。城市支路原则上可根据土地开发具体情况作线性调整，但与主、次干道交点坐标必须严格控制。

- 道路断面规划

根据道路通行需求及现状条件，确定主要道路红线宽度和横断面形式。

表7-1 规划道路断面

| 道路名称 | 红线宽度 | 道路退缩红线 | 道路等级 | 道路横断面 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银槐南路 | 36m | ≥6m | 主干道 | 4.0m-12.5m-3m-12.5m-4.0m | — |
| 深田路 | 50m | ≥6m | 主干道 | 4.0m-12.5m-3m-12.5m-4.0m | — |
| 白塔水电路 | 22m | ≥6m | 主干道 | 4.0m-14.0m-4.0m | — |
| 枫凤路 | 30m | ≥6m | 主干道 | 3.0m-6.0m-1.5m-9.0m-1.5m-6.0m-3.0m | — |
| 吉祥路 | 36m | ≥6m | 主干道 | 4.0m-12.5m-3m-12.5m-4.0m | — |
| 潮汕路 | 50m | ≥6m | 主干道 | 4.5m-7.0m-2.0m-23m-2.0m-7.0m-4.5m | — |
| 城新南路 | 36m | ≥6m | 主干道 | 4.0m-12.5m-3m-12.5m-4.0m | — |
| 南堤路 | 34.5m | ≥6m | 主干道 | 3m-28.5m-3m | — |
| 南较西路 | 22m | ≥3m | 次干道 | 4.0m-14.0m-4.0m | — |
| 古坂头路 | 17m | ≥3m | 次干道 | 4.0m-9.0m-4.0m | — |

- 道路红线内用地控制要求

道路红线内用地为道路及道路绿化专用，任何与道路交通无关的建筑物和构筑物的改建、扩建及新建均不得占用道路用地。道路外建筑退让道路红线用地为市政管线、交通设施和绿化专用，红线内不宜建设地面或地下的建筑物、构筑物（市政管线除外）。

红线内的市政管线设置应优先满足区域和片区需要，其次才可以考虑地块配套管线的设置；当两者发生冲突时，后者应无条件服从前者。

- 道路交叉口控制

1、交叉口设置型式

根据城市道路网的功能和等级划分，原则上交叉口形式按规范设置：立体交叉口的设置按相交道路的等级及道路交通量而定，在立体交叉设置时，应严格控制立交的数量及交叉口间距。

2、平面交叉口展宽控制

在重要平面交叉口处，需进行展宽设计，通过增加进出口车道数来增加交叉口通行能力。交叉口展宽控制标准如下：

表7-3 平面交叉口展宽控制

| 道路等级 | 路口展宽 | 展宽长度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 快速路 | 5米 | 总长100米 | 直线段70米 | 渐变段30米 |
| 主干道 | 3.5米 | 长70米 | 直线段50米 | 渐变段20米 |
| 次干道 | 3.5米 | 长50米 | 直线段30米 | 渐变段20米 |
| 注：当两个路口之间距离<=300米时，只对进入路口方向段进行展宽控制。 |  |  |  |  |

3、禁止机动车开口规定

城市主干道与城市主干道相交，距交叉口60-80米内限制设机动车出入口；

城市主干道与城市次干道相交，距交叉口40-60米内限制设机动车出入口；

城市次干道与城市次干道相交，距交叉口35米内限制设机动车出入口；

30米以下道路距交叉口30米内限制设机动车出入口；

地块内红线宽度12米以上道路，机动车开口须退交叉口12米。

- 慢行交通规划

打造由生活性慢行廊道、休闲型慢行廊道组成的慢行系统，联系规划区与周边自然环境。

结合慢行廊道设置自行车专用道，配置指示标志、驿站、自行车停放点等配套服务设施。结合公交站设置自行车租赁网点。

规划城市建成区内部主要人行交通走廊上的主干道慢行通道宽度每侧在5米以上，次干道人行道宽度每侧在4.5米以上，滨水慢行道宽度应大于6米，以满足大规模人流集散以及应急疏散的要求。另外，支路和居住区内道路人行道宽度每侧在2米以上。对规划中的过大、过长的地块，应预留 1 条以上的慢行通道，通道宽度不宜小于10m。人行道与机动车道宜设隔离带，配置良好的道理照明系统等设施。同时，居住区规划设计应设置内部慢行系统，实行人车分流。

- 交通设施规划

1、公共停车场（库）

规划区范围规划公共停车场1处，用地面积0.25公顷。

2、配建停车场

片区内建筑总面积大于500平方米的建筑物，必须设置配建停车场（库）用来停放本单位自用车以及所吸引的外来车辆，其面积必须符合有关图纸所列表项的规定或按“机动车停车位配建表”要求设置。配建停车场面积原则上在本地块所属用地内解决，特殊情况也可多个地块合并建设停车场。

表7-4 机动车停车位配建表

| 建筑类型 |  | 计算单位 | 停车位配建标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住宅 | 每户建筑面积＜90㎡ | 车位/100㎡住宅建筑面积 | 0.5～0.8 |
|  | 每户建筑面积90－144㎡ | 车位/100㎡住宅建筑面积 | 0.8～1.0 |
|  | 每户建筑面积144㎡ | 车位/100㎡住宅建筑面积 | 1～1.5 |
|  | 经济适用房 | 车位/100㎡住宅建筑面积 | ≥0.3 |
| 旅馆 | 星级宾馆 | 车位/100㎡建筑面积 | ≥0.5 |
|  | 一般旅馆 | 车位/100㎡建筑面积 | ≥0.4 |
| 饭店 |  | 车位/100㎡建筑面积 | ≥2 |
| 办公楼 | 行政办公 | 车位/100㎡建筑面积 | 0.8～2.0 |
|  | 其它办公 | 车位/100㎡建筑面积 | 0.5～1.5 |
| 商店 | 大型商业 | 车位/100㎡建筑面积 | ≥0.5 |
|  | 超市 | 车位/100㎡建筑面积 | ≥0.6 |
|  | 农贸市场 | 车位/100㎡建筑面积 | ≥0.5 |
|  | 专业市场 | 车位/100㎡建筑面积 | ≥0.6 |
| 体育馆 | ≥3000座 | 车位/百座 | ≥3 |
|  | <3000座 | 车位/百座 | ≥2.5 |
| 体育场 | ≥20000座 | 车位/百座 | ≥3 |
|  | <20000座 | 车位/百座 | ≥2.5 |
| 公园、休闲广场 |  | 车位/1000m2占地面积 | 0.5～1.5 |
| 图书馆、文化馆、科技馆、文化宫等文化设施 |  | 车位/100m2建筑面积 | 0.5～1.0 |
| 影剧院 | 市级 | 车位/百座 | ≥8 |
|  | 一般 | 车位/百座 | ≥4 |
| 展览馆 |  | 车位/100㎡建筑面积 | ≥0.7 |
| 医院 | 综合性医院 | 车位/100㎡建筑面积 | ≥0.5 |
|  | 独立门诊 | 车位/100㎡建筑面积 | ≥1.0 |
| 教育 | 大专院校 | 车位/百师生 | ≥3.0 |
|  | 中学 | 车位/百师生 | ≥0.6 |
|  | 小学 | 车位/百师生 | ≥0.5 |
|  | 幼儿园 | 车位/百师生 | ≥0.5 |

- 生态绿地与开敞空间规划

- 绿地规划

绿地系统由公园绿地、防护绿地和广场用地构成。规划绿地与广场用地总面积31.43公顷，其中公园绿地14.79公顷，规划范围内“距离公园绿地（面积大于0.5公顷）500米”的建设用地比例达100%。

（1）公园绿地规划

规划公园绿地用地面积为14.79公顷，占城市建设用地的4.90％。

（2）防护绿地规划

规划防护绿地面积为16.57公顷，主要沿高压输电线两侧布局。

（3）广场用地

规划广场用地面积为0.07公顷，占城市建设用地的0.05%。

- 公共服务设施及（市政）公用设施规划

- 公共中心体系

根据居住人口规模和分布，设置社区和邻里两级中心。

- 公共管理与公共服务设施布局

规划区内布局及社区级公共管理与公共服务设施，主要包含教育科研、医疗卫生和市政公用设施。各类设施具体如下：

（1）行政办公用地

规划行政办公用地0.44公顷，主要为社区公共管理与办公用地。

（2）文化设施用地

规划文化设施用地0.84公顷，主要为规划新增社区文化活动中心用地。

（3）教育科研设施用地

规划中小学用地8.86公顷，主要包括古坂头中学、古坂头小学、白塔小学等中小学用地。

（4）体育用地

规划体育用地1.27公顷，为规划新增的社区群众性全民健身活动场地。

（5）医疗卫生用地

规划医疗卫生用地4.64公顷，为规划新增的综合医院用地和社区卫生服务中心用地。

（6）社会福利用地

规划社会福利用地0.34公顷，为规划新增的社区福利设施用地。

（7）市政公用设施

1）环卫设施用地

规划环卫设施用地0.28公顷，为规划新增的垃圾转运站。

3）消防设施用地

规划消防设施用地0.93公顷，为规划新增的消防站用地。

- 公共设施的规定

规划安排的公共设施是依据上层次规划和本片区的人口规模综合确定的，是为本片区服务的必不可少的基本设施，不得随意减少数量或压缩规模。当实际人口规模超过规划人口规模时，应对规划安排的配套设施进行必要检讨，并根据相应程序调整增加设施的配套规定。

- 公共设施的调整

在进行较大规模的成片开发时，地块内公共设施位置在经潮州市城乡规划主管部门批准后，可根据修建性详细规划适当调整，但其项目、数量、用地及建筑面积均不得低于本规划中的规定。

- 街坊划分及控制

- 街坊划分

以规划编制区内主要道路为空间边界，本管理单元划分为6个街坊。

- 街坊管制内容

| 街坊编码 | 主导属性 | 平均容积率 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 绿地与广场控制 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 绿地率 | 绿地与广场面积（㎡） |
| X14-01 | 居住 | 1.9 | 479551 | 906289 | ≥30% | ≥128009 |
| X14-02 | 居住 | 2.5 | 427633 | 1059216 | ≥30% | ≥18456 |
| X14-03 | 居住 | 2.7 | 248932 | 670166 | ≥30% | ≥10177 |
| X14-04 | 居住 | 2.4 | 552797 | 1341929 | ≥30% | ≥70923 |
| X14-05 | 居住 | 2.1 | 495290 | 1036870 | ≥30% | ≥77626 |
| X14-06 | 商业 | 2.4 | 291540 | 687841 | ≥30% | ≥55536 |

注：标*的街坊说明该街坊仅部分用地位于枫溪区范围内，本表反应的主导属性、平均容积率等指标均为位于枫溪区范围内街坊情况的反应。