- 目录

第一章、	总则	2

第二章、	市域城镇体系规划	3

第三章、	城市性质与规模	5

第四章、	城市建设用地总体布局	6

第五章、	专项用地布局规划	8

第六章、	历史文化名城保护规划	13

第七章、	对外交通规划	16

第八章、	道路系统与公交规划	17

第九章、	市政公用设施规划	19

第十章、	环境保护规划	23

第十一章、	城市防灾规划	24

第十二章、	城市规划区与郊区规划	26

第十三章、	近期规划	27

第十四章、	规划建设管理与附则	28

附件	29

# 总则

- 本规划调整是依法制定的潮州市城市建设的指导性文件。凡在城市规划区内进行各项建设活动的一切单位和个人，必须执行本规划。潮州市城市规划区范围内，凡因城市建设发展需要编制的各类专业规划及详细规划，均应符合本规划。

- 本规划调整是在原公布实施的《潮州市城市总体规划》(1993-2015)的基础上调整编制的。原规划与本次规划如有冲突之处，均应以本次规划为准。对本规划的调整、修改，应按《中华人民共和国城市规划法》的有关条款执行。

- 本次规划调整的主要依据是：

- 《中华人民共和国城市规划法》

- 《城乡规划编制办法》

- 《潮州市城市总体规划》(1993-2015)

- 本次规划调整的目标是：

通过规划调整，研究规划实施以来潮州城市所处的区域环境的变化，分析城市成长过程的规律和特点，根据城市未来的经济社会发展走向，调整城市形态布局构架并完善城镇体系结构，使潮州市城市总体规划保持其在现实条件下的可操作性，以及在新世纪中指导城市发展所必备的合理性和前瞻性。

- 本次规划调整的原则是：

1、积极营造城市特色

2、充分体现规划合理性、前瞻性与现实性、可操作性的结合

3、明确其城市定位，加强规划政策导向

- 本次规划调整的要点是：

- 城市与区域的关系

- 城市与山水的关系

- 新区与古城的关系

- 城市与乡村的关系

- 政策与开发的关系

- 本次规划调整的规划年限是2000——2015年。规划调整还适当考虑2015年后若干年城市发展的可能性。

# 市域城镇体系规划

- 市域人口发展

本次规划调整中仍将沿用原规划的市域人口和城镇化水平预测结果，即到规划期末潮州市域总人口为285-290万人，市域城镇化水平达到60%-65%，城镇人口数为174-190万人。规划近期，潮州市域人口达262万人，城镇人口达102万人，城镇化水平为40%，至2010年，城镇化水平为50%。

- 市域行政区划和城镇数量

潮州市现辖两县一区，拥有县级区(湘桥区)和潮安、饶平两县。湘桥区管辖城区湘桥、西湖、金山、太平、南春、西新、桥东、城西、凤新9个街道和意溪镇。潮安县管辖庵埠、枫溪、彩塘、东凤、金石、沙溪、龙湖、浮洋、江东、凤塘、古巷、登塘、官塘、铁铺、归湖、赤凤、文祠、凤凰、田东、大山、凤南21个镇。饶平县管辖上善、上饶、饶洋、新丰、九村、三饶、建饶、汤溪、浮山、新圩、樟溪、钱东、黄冈、大埕、所城、柘林、汫洲、海山、联饶、渔村、高堂、新塘、浮滨、坪溪、东山25个镇。潮州全市共有9个街道、47个建制镇和6个农、林场。从城镇的实际数量看，市域内包括潮州城市在内共有47个城镇（潮州城市包括了意溪和枫溪）。

本次规划调整中，城镇体系规划的重点放在促进和协调各城镇的发展上，城镇的数量将以现有数量为准。

- 城镇体系空间结构

潮州城镇网络总构架根据城镇沿交通干线轴向发展的规律，设想按两个不同等级的发展轴将潮州城镇群在空间上组成一个整体。

第一级发展轴：以潮汕公路和广梅汕铁路、安揭公路潮安县境段、安黄公路和广漳铁路、黄三公路和丰柏公路三饶至上善段等交通干线为依托，沿轴线集中了包括潮州市区、黄冈、庵埠、浮洋、三饶等在内的大小城镇近二十个。第一级发展轴是潮州市域城镇发展的重点地带，对城镇布局起着决定性的作用。

第二级发展轴：以安凤公路和丰柏凤路凤凰至新丰段、钱浮公路、黄冈至柘林铁路及公路干线等为主干，发展一批城镇，加强市域中心城镇与北部山区与南部港口之间的相互关系，促进地区中心城镇发展。

潮州市区位于两条一级发展轴与多条二级发展轴的节点上，成为等级最高、经济实力最雄厚的中心城市。黄冈位于两条一级发展轴与一条二级发展轴的节点上，规划远期将成为潮州市域的副中心城市。

规划根据现状城镇间的关系和城镇空间布局特点，将市域城镇划分为三个城镇发展片区：

- 以潮州城市为中心的西南片区   该片区以潮州城市为中心，包括了庵埠、浮洋、官塘、铁铺等城镇。该片区是市域经济最为发达的地区，城镇密集。根据粤东城镇体系规划，未来该片区将作为潮汕大都市区的组成部分，统筹安排产业与生活区的布局。

- 以饶平县城（黄冈）为中心的东南片区    该片区实际上的核心是三百门港区，城镇的发展主要围绕港口进行，饶平县城是港区的主要依托。

- 以三饶为中心的北片区   该片区以现状规模较大的三饶为中心，包括了上饶、饶洋、凤凰等山区城镇。该片区的城镇发展较长时间内将以城镇自身的素质提高为主，在此基础上加强城镇间的协作关系。

- 城镇体系规模与职能结构

潮州市域城镇体系规模结构和职能结构在原规划的基础上，根据现实情况作了适当调整。

- 潮州市域城镇体系规模结构（2015年）

| 等级 | 规模 | 城镇数 | 城镇名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 50~55万 | 1 | 潮州市区（含枫溪、意溪） |
| Ⅱ | 20~40万 | 2 | 饶平（黄冈镇）、潮安（庵埠镇） |
| Ⅲ | 5~10万 | 6 | 浮洋、钱东、三饶、彩塘、海山、大埕 |
| Ⅳ | 2~5万 | 13 | 东凤、金石、龙湖、铁铺、凤凰、柘林、上饶、高堂、官塘、浮山、江东、凤塘、汫洲 |
| Ⅴ | 2万以下 | 25 | 沙溪、归湖、赤凤、文祠、田东、大山、凤南、上善、所城、联饶、东山、坪溪、浮滨、新塘、渔村、樟溪、新圩、汤溪、九村、新丰、饶洋、磷溪、登塘、古巷、建饶 |

- 潮州市域城镇体系职能结构（2015年）

| 职能类型 |  | 个数 | 城镇名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市域中心 |  | 1 | 潮州市区（含枫溪、意溪） |
| 市域副中心 |  | 2 | 饶平（黄冈镇） |
| 地区经济区中心城镇 |  | 7 | 潮安（庵埠镇）浮洋、凤凰、钱东、三饶、彩塘、海山、大埕 |
| 重点发展城镇 | 工贸型 | 13 | 新城、建饶、汫洲、柘林、饶洋、官塘、上饶、铁铺、东凤、凤塘、古巷、龙湖、江东、 |
|  | 农副产品加工型 | 6 | 高堂、海山、磷溪、金石、登塘、钱东 |
|  | 传统集贸型 | 3 | 归湖、文祠、浮山 |
| 一般综合性城镇 |  | 16 | 其它小城镇 |

- 城镇体系基础设施

根据潮州市“十五”规划的要求，近期潮州市域基础设施建设的重点有：

能源基础设施方面，建设饶平、金砂（扩建）220kV输变电工程，乌洋、五斗山、安北、官塘、浮山、饶平城东110kV输变电工程。进一步开展农村电网改造，新建改造10kV线路1038公里，低压线路6043公里，更新变压器1315台共16.3万kVA。建设三百门电厂首期2×60万千瓦燃煤发电机组工程，做好海山风电厂建设项目的前期工作。

交通设施方面，建设潮揭高速公路，省道樟公线（S335）、榴汕线（S233）、柏丰线（S334）潮州路段工程，县道钱坪线（X084）、高建线（X001）、意草线（X074）等。建设潮州市客运中心站场、潮州市火车站货运中心。建设小红山5000吨级货运码头、金狮湾港区怡华石油气专用码头及船用物资专用码头、三百门港区货运码头改造、潮州港内航道等项目。

通信基础设施方面，主要是抓好传统电信网向高速信息网的转变，建设数字化、宽带化、综合化、个人化的现代信息网。数据网在继续优化和适度建设基础数据网的同时，建设新一代IP骨干宽带综合多媒体网。至2005年，城乡电话交换机总容量达到80万门，数字通信网（DDN）3500端口，帧中继2000端口。GSM网2005年网络容量规划达到76万门。建设智能网WAP、宽带多媒体移动通信系统。新建潮州“185”客户服务中心系统，并在全省“183”电子邮政统一大平台上建立潮州邮政站点。

防洪水利方面，使韩江南北堤全线达到50年一遇以上防洪标准，其中北堤、城堤达到100年一遇标准，意东堤、东厢堤、东风埭海堤、叠石埭海堤达到30-50年一遇标准，黄岗河堤、江东堤、西山溪堤达到20年一遇标准。汤溪、胜利、坪溪等中型以上水库和东溪、高沙、官塘、北溪等大型水闸完成除险加固。

# 城市性质与规模

- 城市性质

本次规划调整中对93规划确定的城市性质不作调整，仅突出滨江城市的特征。

潮州市的城市性质为：潮州的行政、经济、文化中心；国家历史文化名城；旅游业发达的以轻型、高效、外向和具有地方特色的工业门类为重点的现代化滨江城市。

- 城市功能

本次规划调整中，在原规划确定的城市三大功能的基础上，对城市地位与功能进行认识上的深化与具体化。潮州市城市功能为：

1、区域中心功能

2、旅游服务中心功能

3、产业发展中心功能

- 人口规模

本次总体规划调整对原规划的预测人口不作更动，至规划远期（2015年），规划城市常住人口为55万人，流动与暂住人口为14万人。

- 用地规模

根据原规划和土地利用总体规划的要求，此次总体规划调整中人均建设用地仍确定为人均80平方米。至2015年，潮州市市区城市建设用地应控制在44平方公里左右。

# 城市建设用地总体布局

- 城市发展方向

- 规划保持原规划确定的城市总体向西发展，适当向桥东地区发展的大方向。

- 在城市的近中期发展中，以发展充实潮州大道两侧（枫溪区和湘桥区之间）地区为主，重点完善该地区的城市形态和城市功能。改变城市现状两大区片（枫溪区、湘桥区）的松散格局，使城市形成一个有机整体。

- 城市中远期的发展以城市的西向外延扩展和沿滨江发展为主，火车站站区亦会有较大规模的开发建设。同时在条件成熟的情况下向韩江东岸发展。

- 远景城市发展以西南、西北向为主。主要发展形态由圈层式拓展向轴带状发展演进，并基本形成具有滨江特征的城市景观与环境。

- 城市向东部国家级风景旅游度假区方向的发展应在内容和强度上加以控制，避免大规模高强度的房地产和娱乐项目的开发，保护其自然生态环境，作为潮州及周边城市市民休闲度假和旅游胜地。

- 规划对策

- 完善城市的生态绿化系统，将城市外围的自然景观与城市内部的绿化系统相结合，形成完整的绿化网络，同时沿韩江设置滨江景观带，使潮州的自然景观优势得到充分的发挥。

- 对古城进行整体保护，将社区滨江地带作为城市的功能重点发展地区和城市的重点景观建设地区，加强其特色风貌的发掘。

- 加快“城中村”的改造步伐，提高城市土地的使用效率。

- 完善城市生活区的布局与配套，在各主要生活片区中设置足够的公共绿地，以方便居民的日常使用，并提高城市的居住环境质量。在各主要居住片区中设置商业服务中心，完善各级公共服务设施。

- 根据现实情况调整完善环状加放射状的主路网结构。

- 调整城市的工业布局，在城市外围设集中工业园区，改善城市的环境。

- 城市布局目标

遵循原总体规划确定的城市主要路网结构，保持原规划布局的合理部分，对在建设中与原规划有出入的现实问题提出解决办法，通过对城市发展目标和城市功能认识的进一步深化和具体化，根据1993年至今城市发展及建设的实际情况，对城市的用地布局结构进行调整。

充分利用山水自然景观环境，营造城市绿化网络；强化南北向潮州大道、东西向潮枫路的城市发展主轴和联结纽带作用；将新区滨江地带建设成为体现21世纪城市新形象，展示丰富多彩的城市生活的主要窗口；依托城市主要环路组织绿化、交通以及生活服务中心的布局。

- 规划布局要点

- 名副其实的国家历史文化名城和风景旅游城市，保护好历史文化遗产及其生存环境，将古城区作为一个相对独立的功能分区和居住分区，重点控制在城区东、北、西三面的自然景观环境。将古城区和自然景观环境作为潮州市最重要的旅游资源加以保护。

- 建设山水园林城市。保留自然地形地貌和河渠水系，并将东、北、西侧的自然山林组合入城市的形态结构中，形成城中有山水，山水绕城区的城市总体布局形态。

- 充分利用城市南面滨江、北部靠山的自然环境优势，以及东古西新的城市发展格局，形成“北居、南商、东游、中贸、西产”的城市布局结构。

- 城市空间形态疏密相间、错落有致。将绿地、保护耕地、山林地、河渠以及防护绿地联成系统，为密集的城区留出可呼吸的空间。在新区规划滨江绿带和大、中、小型城市公共绿地，形成富有特色的网状城市绿化系统构架。

- 掌状放射的公共服务设施布局结构与环状内伸的道路绿化系统相结合，成为城市公共空间布局结构的一大特色。

- 主要工业用地迁移至城市北部、西部和江东意溪东北，减少工业生产活动对城市居住、旅游环境的影响。

- 规划建成数个围绕中心布局的规模适中、配套完善的综合区，成为城市生活和服务业发展的基本单元。

- 桥东片区沿韩江两岸在韩江大桥和北桥之间南北向发展，最终形成一城两岸的城市布局形态。

- 城市分区

城市各部分依据其功能的不同，可分为六个分区。

- 古城分区   范围为古城地区，建设重点为古城的保护。

- 湘桥分区   范围为新洋路、枫春路以东，古城以西的城市旧区，建设重点为旧城的改造。

- 枫溪分区   范围为枫溪东侧规划路以西，潮汕铁路以东的地区，建设重点为旧城的改造。

- 中心分区   范围为枫溪分区和湘桥分区之间的城市地区，是近期城市建设的重点地区，也是城市行政贸易中心、商业服务中心所在，也包括西北部的工业园区。

- 站前分区   范围为银槐路、潮汕路以西，火车站周边地区，是一个综合性新区。

- 桥东分区

- 用地指标调整的内容包括：

1. 公共服务设施用地从571公顷增长至652.3公顷，比例由13%增长至14.7%。

2. 工业用地由原来的793公顷减少为753.6公顷，占城市建设总用地的比例由18%减少为17.2%。仓储用地由106公顷减少为93.1公顷，比例由2.4%减少为2.1%。

3. 绿地面积由原来的672公顷减少为582.3公顷，人均绿地面积由12.2平方米/人减少为10.6平方米/人。

# 专项用地布局规划

- 规划确定市区居住采用以下布局：

规划确定城市的扩展方向为西北、西南，居住用地随着城市的发展呈西北、西南向发展态势。在老城区以西形成内环路以内的枫春居住区、新洋居住区和内环路外侧的城北居住区与城南南居往区，在潮州客站附近形成火车站居住区，在韩江东岸以意溪镇和桥东为基础发展意溪、桥东居往区，并对古城进行合理改造形成古城居住区。各居住区人口分布为古城居住区4.5万人，新洋居住区5.5万人，枫春居住区6万人，城南居住区5万人，城北居住区9万人，城西居住区8万人，火车站居住区9万人，意溪居住区4万人，桥东居住区3.5万人。规划居住用地面积1567.7公顷，占规划建设总用地的35.7%，人均居住用地28.5平方米/人。

规划中中心居往区以多层为主，适当设置高层住宅，成为居住人口密集区。从市中心向北，逐渐过渡为以多层住宅为主的居住区，古城内居往小区以多层住宅和低层住宅相结合，保持古城风貌。枫溪站前居住区以多层为主，适当设计高层往它。意溪-桥东居住区以多层住宅为主。规划在城市北部靠近山体的地段以及仙洲岛上设置别墅区，形成从市中心向外容积率逐渐降低。人口密度逐渐下降的趋势。

规划建立多级公建服务体系，完善居住中心。市区共规划4个居住区级中心，并按标准合理配置中小学。

古城中混杂在居住区内的工厂对居住环境影响较大，规划建议适当迁出，新区工业相对集中。在工业区与居住区交界处设50米宽的防护绿带。

降低居住建筑密度，加大房屋间距，增加绿地面积，以改善居住环境。

- 规划确定市区公共设施采用以下布局：

规划在市区范围内建立“市中心一副中心一区中心一居住区中心四级公建中心；其中市级中心1个、副中心3个、区级商业中心4个，中心之间以沿潮州大道、新桥路、新洋路设置的商业和沿潮枫路设置的行政办公轴相联系，构成完整的公共设施体系。市级中心位于潮州大道与潮枫路、枫春路相交的地段，是全市行政中心、商务中心、文娱中心。规划市中心向南延伸为文化教育区，设置各种职业中学、专科学校。三个副中心分别是潮州铁路客站副中心、潮州大道北端副中心、古城副中心，作为站前综合中心、办公中心、古城传统商业服务中心，呈三足鼎立的态势。区级中心以小型、综合、特色为原则。居往区级中心为居民日常生活服务。以上四级公建中心形成完善的服务体系。

规划在市区设置3个综合娱乐中心。在内环路北段与潮州大道相交地段设置融文娱、体育、商业为一体的大型娱乐区；仙洲岛和旅游度假区分别设置旅游度假村，成为两个为旅游观光和市民服务的娱乐中心。

规划公共设施用地为652.3公顷，占规划建设用地的14.7%。

- 公共服务中心布局

- 市级公共服务中心

市级公共服务中心1个，位于潮州大道中部，潮州大道与潮枫路-枫春路市政府路相交地段，区位条件优越，交通便利。规划将此地段作为全市的行政、金融、商务活动、商业服务中心。

规划中心区由三个功能区组成:

行政办公区——潮州大道东侧沿新洋路是市政府办公区、政法中心区等行政办公用地，构成全市的行政办公中心；

金融和商务区——沿潮州大道两侧规划成商业、办公、金融用地，潮枫路北侧为金融贸易区，设有银行、信用社、证券交易所、国内外贸易公司以及大型旅馆等服务配套设施，构成全市金融和商务活动中心；

商业服务区——行政办公中心南侧是商业区，位于潮州大道西侧，枫春路以东以及新区滨江地带。

- 市级公共服务副中心

古城区副中心——位于古城区内，规划以太平路、开元路、西马路构成古城商业系统

枫溪区级中心——位于有着“瓷都”美称的枫溪镇内，规划发展以传统瓷器为特色的商业，建设陶瓷贸易市场，以其独特的传统工艺形成特色的商业经营风格，保持地方特色，同时设置商业、文化娱乐和办公设施，为居民服务，使之成为潮州市一个独具特色的城市市级中心。

潮州火车站西站副中心——与铁路客、货两运站相配套，规划在站前建立一个综合性的办公、商业和文化娱乐区。并在站区附近建立大型以潮州瓷器、皮革为主的工业品市场。

- 区级公共服务设施中心

白塔区级中心，位于潮州西站前区白塔村附近，规划建设公园一座，设置商业、办公、医疗、娱乐等设施，构成综合性的区级公共服务中心。

意溪区级中心：位于意溪镇内，规划建设以办公、商业、服务业、文化娱乐、金融、农贸相结合的区级综合性中心。

桥东区级中心：位于广济桥东端桥头。规划一个以商业服务为主的小型区级公建中心。为当地的居民和外来旅游者服务。

湘桥区级中心：位于新洋路北端西侧，结合现有新洋路沿街商业设施和湘桥区政府，并利用现有山体规划公园一座，设置文化娱乐和商业服务设施。

- 一环七枝

沿绿榕路——枫春南路——南较西路——池湖路形成一商业网点环，此商业环沿潮枫路—西河路、新桥路两枝伸向古城区副中心；沿新洋路、北站路伸向湘桥区政府所在的湘桥区级公共服务中心；沿振东路伸向西北侧的居住区级公共服务中心；沿市街路伸向枫溪区副中心和居住区级公共服务中心；沿新风路伸向潮州火车站西站区副中心。“一环七枝”的结构同时联结了市级滨江商业服务中心。

- 滨江商业带

位于南较西路南侧，枫春南路，绿榕南路东侧与滨江绿化带结合，形成潮州市继古城旅游商业区外又一现代滨江景观风貌旅游商业区。

- 教育设施布局

(1)增办大中专院校和科研单位用地。规划在桥东区预留55.61公顷教育科研用地，规划考虑设置大学校园区。扩建原有的韩山师范学院、师范学校、广东陶校和电大。科研设施用地将在远期和远景安排在北站路和新洋路北端，形成科研发展园区。

(2)普及中等教育，按国家标准配备中学。规划按平均2万人拥有一所中学的指标,并结合现有中学的分布现状在全市设置中学20所，规模为平均24班/所。

(3) 规划小学将增至55所，基本满足平均每万人拥有一所小学的指标。规划将现有的小学和中学适当调整，外迁一部分学校，结合旧城改造，合并某些分布过密、用地紧张的小学，同时扩大每个小学的规模，增加用地。在一些合并、外迁有困难的地段，考虑将现有学校改造成不完全中小学。

(4)新区的小学配置以居住区和居住小区为单位，按合理的服务半径和国家标准规划合理的位置和用地规模。

- 医疗卫生

- 市级医院布局与规模

规划按照4万人配置一所医院的指标，除保留现状的医院并扩大其规模外，另增设医院四所，火车站西站南区一所，蔡陇路西侧一所，枫溪一所，意溪一所。

- 区级卫生院

规划要求区级卫生院按照国家标准进行配置。

- 其它医疗卫生保健设施

各种公私小诊所规划建设应在市场经济的调节下进行宏观控制，做到保持特色、方便居民。

- 文化娱乐设施布局

- 中心地区文化中心(位于潮洲大道南端)

a. 将现状博物馆迁至潮洲大道南端的市中心区文化中心内，扩大规模、充实内容，使学宫得到应有的保护。

b. 将群众艺术馆从东门楼迁至新区潮洲大道西南端的文化中心内，建立潮州市文化艺术中心，将其建成一个多功能、高档次、设备齐全的现代化文化艺术中心。

c. 新建市级图书馆一座，占地约2公顷，将现西马路图书馆作为区级或专业图书馆。

d. 将古城中的潮剧团从古城中迁出，设置在文化中心的南侧，扩大用地规模，增设潮剧学校培训楼，总占地约15公顷。

e. 新建科技馆，占地4公顷，不仅为市民提供服务，而且也是发展对外经济合作和技术交流以及开展区域人才、经济、科技交流的重要场所。

f. 新建美术馆，占地2公顷，供艺术作品展览和文化艺术交流活动之用。

- 北站路中段娱乐中心。

a. 将古城内的群众电影院迁至新城区，增加用地，规划建成一个多功能现代化影城，占地约3公顷。

b. 建设青少年活动中心，占地约2公顷。

c. 新建一座市级工人文化宫，占地约2公顷。

- 古城娱乐设施

旧城改造中适当安排调整原有娱乐设施，将现有的群众影院、博物馆、群艺馆等单位迁出古城；同时保持古城区现义安路、昌黎路一带娱乐中心的功能，并在广济桥头规划一个文化休闲区。建设中注意保持古城特色，结合旅游业的发展，将古城区建成一个体现历史文脉、传统文化的文化游览区。

- 新区娱乐设施

新区建设中按国家标准配置区级文娱设施，形成分布均匀，层次丰富的娱乐系统。

- 体育设施布局

1.新建潮州市游泳馆，位于市中心区，配有标准游泳池、跳水池及训练场地，占地45公顷，与潮州体育馆一起成为市区体育中心。

- 2.北部绿榕路外侧拟建一个大型体育场及训练场馆。设置400米标准跑道田径场，20000座观众看台，占地约10公顷，供田径、篮、排、足球等训练之用，同时可以用作大型集会的场地。

- 3.扩建西湖北侧的运动场，占地约8公顷，除原有的400米跑道外，增设其他各种设施和训练场地，使之成为一处综合运动场所。

4.按国家标准在新区和旧区中新建区级和居住区级中、小型运动场馆，增设白塔、蔡陇和意溪三处形成合理完善的体育设施系统。

5.小学、中学、体育场将分时段部分对外开放。韩山师范学院的体育设施也将与居民共享。

- 社会福利保障设施布局

规划在新洋路东侧建立一个社会福利中心。

1．规划残疾人活动中心一所，内容包括职业培训、医疗康复、文体娱乐、商业服务等，占地需1公顷。

2．规划特殊教育学校一所，作为招收弱智儿童入学的特殊教育学校，用地需07公顷。

3．随着城市人口老龄化趋势，老年人的社会保障设施应纳入城市规划中。规划在社会福利中心设置一所养老院，占地需2公顷，为孤寡老人提供安度晚年的场所。

- 桥东旅游度假区公建系统

桥东旅游度假区的公建系统规划以建设商业、旅馆业、饮食业和娱乐业为主体，兼顾办公管理，建设度假村、旅游商品购物区和中高档宾馆，并规划设置办公和其他服务设施。桥东旅游度假区的建设应严格控制用地规模和项目性质，以保持生态和自然景观环境。

- 居住区级公建配置

1．旧城和古城内的居住区级公建配置应根据人口的逐步迁出，结合旧城改造进行适当调整，将部分商业相对集中，形成整体，古城内商业设施的建设应以保持骑楼商业街系统和古城风貌特色为原则。

2．新建居住区和居住小区按国家标准配置公共服务设施，注意环境的舒适、配套的完善，形成高质量的生活居住环境。

3．城中的原农村居民点的公建配置重点是丰富门类，适当提高档次，完成从农村型向城市型的转变。

- 规划确定市区工业采用以下布局：

（1）北片工业开发区

包括西北向城市指状发展区域内大型成片工业区,以及结合城市北部新铁路货站建设而规划的北部工业区，可发展成较集中间大型综合工业区。在开发建设的同时应注意工业区公共服务设施的配套，为其留出必要的建设用地。对有污染的工业应严格监督其治理设施的配备，并建议在工业区与居住区之间建立必要的卫生防护带，以保护居住区环境。北站工业区应发展轻型、无污染、劳动密集型的工业，如纺织服装、电子等行业。为结合高新技术进行工业改造和产品结构调整，可考虑一定的科研用地。在开发时，应注意节约用地，提高容积率，注意厂区内的绿地建设，提高绿地率，创造优质生产环境。该区的用地面积约为61公顷。

（2）湘桥工业开发区

该区位于北山森林公园以南，并靠近韩江。规划作为市区的高科技工业园区，区内有相对集中的科研、实验中心，包括实验室、研究所。该地区用地完整、开阔，开发建设时，应充分提高区内绿化水平，并注意与周围的居住环境相协调，使之成为现代化程度较高的无污染工业区。该地区面积70公顷。

（3）枫溪工业区

该工业区可依靠现有的陶瓷工业基础，发展成新的陶瓷工业基地。规划建议对现有的大量自发的乡镇企业进行改造，逐步实现集约规模经营，从燃料结构上、污染治理措施上进行严格控制。该区面积为57公顷。

（4）东部工业区

该区包括意溪及桥东的工业用地，面积为127公顷。意溪工业区的建设，应同时结合原有工业的改造，改变现状的不合理布局。根据意溪的自身情况，在发展原有工业的同时，引进新项目，逐步形成市区东北部的新工业基地。桥东工业区靠近旅游开发区。规划建议结合城市的旅游业，建设具有潮州地方特色的传统工业，尤其可以工艺品为主。在新建项目时，应严格控制有污染的工业企业，保障旅游的资源环境。

（5）南部码头工业区

该区位于古美附近的南部码头，在建设时可结合内河航运发展一些较大运量的工业项目。该区面积为44公顷

（6）西南工业区

该区位于潮州铁路客货站以北，靠近城市远景发展的备用地。在城市远景进一步发展的情况下将成为新的综合工业基地。该区面积为215公顷。

（7）旧城区工业

规划对旧城区内工业企业结合旧城改造做一些调整和完善，注重企业的内部挖潜改造，提高其环境整治能力，工业排放物经技术处理符合排放标准后再排放。个别企业用地需扩展而旧城区无法满足的，或对周围居住环境影响较大、技术改造又无法达到要求的，应搬迁到城市外围中的工业区。

- 仓储区规划布局

- 港口仓储区

港口仓储区是以潮州港为依托，提供大宗物资中转的仓储区。规划在潮州港作业区向市区南部的新作业区迁移后，依托新建的港口作业区，建设新的港口仓储区。港口仓储区是水路物资中转的基地，其陆域的疏运依靠城市的西南中环、外环路和潮汕公路。新的港口仓储规划位于韩江南桥以南的韩江沿岸。

- 城北仓储区

依托将来建成的潮州火车北站，在市区的北部建设城北仓储区。城北仓储区是潮州市区工业和生活用品原料和成品的储存转运中心，实际上承担着对外服务和对内服务的双重功能。城北仓储区的疏运主要是通过潮州大道，新洋路等，对外交通是潮樟铁路。

- 潮州火车站仓储区

潮州火车站将来会成为城市对外交通的枢纽，它的仓储区主要为转运和附近的枫溪工业区、如意工业区的正常生产服务。同时还能通过潮汕公路、潮枫路等为附近地区服务。

- 危险品仓库

危险品仓库用地应尽可能远离城市中心布置。现状城区内散布的危险品仓库应尽可能快地搬迁。规划的潮州城市的危险品仓库布局在市区的西部沿西山溪处。

- 规划确定的市区绿地总体布局为：

规划利用水体、山体、农田、河岸线等自然条件，采用块状、带状绿地相结合的布局手法，形成城市从外向内由生态绿地至生产防护绿地至公共绿地的过渡，三者之间用林荫道相连贯，形成城市的绿色网络，建立城市绿色生态环境圈。规划潮州大道为景观林荫大道，外环路、永春路等为林荫道，形成覆盖城市的绿色系统骨架，在此骨架上规划块状、带状绿地和公园，做到点、线、面的结合，将城外的自然景观与郊区农村的自然绿化环境引入城市内部，形成有机的、充满活力的城市绿地系统。

- 大型公共绿地布局

- 中心广场  位于市政府南侧。占地13公顷，结合文化娱乐中心的设置，规划成一个开放性游憩公园。

- 西湖公园  位于环城西路北端。规划进一步开发葫芦山，搬迁占驻在内的非管理部分，控制高级中学用地的扩展，远期将其迁至新区，并建议在葫芦山脚建立一系列文化娱乐设施，将西湖公园建成一个综合性游憩娱乐场所，满足古城居民游憩活动的需求。

- 慧如公园  位于桥东旅游度假区西侧，占地35公顷，是一个以旅游娱乐为主的大型综合公园，为外来游客以及潮州市民服务。

- 植物园：位于城市西侧，银槐西路，占地344公顷，规划建成一个自然景观公园，种植各种南国珍贵观赏性植物，融科普教育和游览于一体，并为全市绿化建设服务。

- 江滨公园  位于古城城墙东侧，规划将韩江水体、广济桥、北阁佛灯以及古城墙和广济门楼纳入公园景观范围，建设滨江游憩观赏绿带，融游憩、游览于一体，为市民游憩和旅游观光提供新的场所。

- 森林公园   位于城市东北部韩江西岸，占地96公顷。规划利用现竹竿山良好的自然植被条件，保持其绿化山体形态，开发建设山地森林公园，通过新洋路林荫道将其纳入城市景观范围。

- 古城公园  位于古城中心地区，占地15公顷。市委市府迁至新区后，规划将部分用地和平房区改建成一处开放式的游憩绿地，使之成为古城中的“绿心”，为古城区的市民提供一处集中的游憩场所，改变古城区缺乏公共活动空间的状况。

- 凤洲公园  位于仙洲岛北端，占地55公顷。规划结合凤凰台、魁星阁原貌的恢复，修建公园，再现“凤凰时雨”景色，为旅游观光服务。

- 羊鼻岗公园  位于潮州大道西侧和泰安路南端，占地11.23公顷。规划结合原有小山为市民提供休闲场地。

- 白塔公园  位于站前三路东侧和至诚路南侧，占地6.8公顷。是火车站地区的中心绿地。

- 莲花山公园  位于凤新路南侧和北站二路西侧，占地8.6公顷。为北部工业区提供一个生态绿肺。

- 枫溪公园  位于枫溪长途汽车站东侧，占地6.8公顷。

- 意溪公园  位于意南路北侧和高尚路西侧。占地2.9公顷。是意溪地区的中心绿地。

- 小区级公园绿地布局

旧城区内居住建筑密集，规划要求应充分利用街头巷尾设置小型绿地、小品。人均占有小区级公共绿地指标为04~07m2/人；新区小区级公共绿地按国家标准以2m2/人配置小区级公建绿地。

- 滨江绿带布局

规划滨江公园北端由北阁佛灯开始，通过沿江绿地向南延伸，直至韩江大桥，长约25公里。在潮州大道南端邻旅游综合服务区设沿江开放绿地，以休闲、娱乐、健身及居民日常活动为主要功能，此带状绿地向南延伸至规划南桥。

- 风景区、旅游度假区绿化布局

规划建议加强笔架山自然风景区、潮州国家风景旅游度假区和城市北部山体绿化，按景点特色配置相应的植物；仙洲岛控制总面积为130公顷的自然生态绿地。

- 街道绿化布局

规划建议要求除古城区外，所有15米宽以上道路均要种植行道树，行道树指标按每公里道路300株，每株5平方米计，市区内宽度>15米的道路总长度为2348公里，规划行道树覆盖总面积为3522公顷。规划在市内组织二级林荫道系统：

1．景观林荫道

规划设置潮州大道为景观林荫道。要求潮州大道景观林荫道分段选用不同树种，在林荫道断面及平面上适当考虑种植花卉、观赏性灌木，以创造变化丰富的林荫道景观。

2．普通林荫道：规划加强城市道路两侧行道树种植，人行道和机非分隔带上的绿化种植应形成低、中、高的多种层次，形成城市道路绿化的网络状结构。

- 生产防护绿地布局

规划沿码头、铁路货场、污水处理厂、火电厂，大型工业区和交通干道外侧布置宽度不等的防护林带。

1. 铁路沿线两侧防护林带，宽100-200米；

2. 西部污水处理厂外侧防护绿带，宽100–200米；

3. 枫溪污水处理厂防护绿带宽100–200米；

4. 南部码头区与火电厂防护绿带，宽100–200米；

5. 城市外环路和主要对外交通性干道防护绿带，宽10–50米。

- 旧城区绿化要求

旧城区的绿化规划建设应遵循以下原则进行：

1．加强容积率和建筑密度控制。在旧城改造中，确定不同街区的改造密度等级和指标，安插绿化，以利于环境改善及满足抗震防灾要求。

2．见缝插针，普遍绿化。充分利用街头巷尾设置花坛，沿街种植进行道树，提高旧城区绿化覆盖率。

3．绿化立体化。鼓励家庭植草种花、垂直绿化、屋顶绿化，形成多层次、三维空间的绿化。

4．结合工厂、仓库、码头、行政单位和学校等单位的搬迁，设置小型公共绿地、公园、市民广场。

通过旧城改造规划的用地调整，旧城区内人均公共绿地指标为244平方米。

- 城市广场布局

本次规划设置城市广场10处。

| 编号 | 名称 | 位置 | 面积(公顷) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潮州中心广场 | 市政府南侧 | 3.25 |
| 2 | 枫溪广场 | 潮枫路\枫春路交叉口 | 1.13 |
| 3 | 火车站站前广场 | 火车站南侧 | 0.96 |
| 4 | 凤新广场 | 潮州大道/凤新路交叉口 | 2.49 |
| 5 | 韩江广场 | 韩江大桥/环城东路 | 1.63 |
| 6 | 开元广场 | 开元寺南侧 | 0.15 |
| 7 | 城东广场 | 广济桥西侧 | 0.43 |
| 8 | 韩公祠广场 | 韩文公祠西侧 | 0.57 |
| 9 | 意溪广场 | 韩江北桥东侧 | 3.56 |
| 10 | 昌黎广场 | 昌黎路/义安路 | 0.25 |

- 江东农田绿化控制区

韩江东岸农田绿化控制区龙湫路西侧，外环南路北侧，韩江东岸，面积为277公顷。位于潮州新区滨江城市景观带的对岸，是韩江的泄洪区。规划将其作为农田和自然绿化区进行控制。

# 历史文化名城保护规划

- 名城保护规划编制依据

- “潮州历史文化名城保护专项规划”的编制，遵循建设部和国家文物局《历史文化名城保护规划编制要求》的规定和要求制定，并遵循《中华人民共和国城市规划法》的规定，按《城市规划编制和审批办法》的要求制定．

- 遵循1995年《潮州历史文化名城保护规划》和《潮州市古城区控制性详细规划》的有关内容。

- 根据1995年《潮州历史文化名城保护规划》，潮州市历史文化名城保护专项规划的范围为东起笔架山麓，西至葫芦山脚及环城西路，北起环城北路，南至环城西路，面积约2.04平方公里，人口4.4——9.2万人。

- 名城保护规划的基本原则

- 潮州历史文化名城的全面保护，应包括古城风貌的保护、传统文化精华的继承和传统经济基础的发展。

- 潮州名城的保护和新区发展应同步进行，通过积极发展新区，尽快调整、降低古城人口密度，搬迁古城内污染严重的工厂，为古城的保护和改造提供有利的条件。

- 潮州名城的保护应着力改善古城市政基础设施落后的状况，增加绿地，提高古城环境质量，改善和提高古城居民生活环境的质量。

- 潮州名城的保护必须从现有的文物保护提高到对城市传统风貌在发展中的保护。拆迁有损古城风貌的建筑，全面保护文物古迹和景点及其周围环境，保持城市空间整体格局和所处的自然环境的特征。

- 潮州名城的保护不应限于古城区的保护，还应扩大到包括远郊在内的整个潮州市范围内的文物古迹、风景名胜的保护；不但重视文物古迹的保护，还应重视自然景观的保护，并和旅游事业的发展紧密结合。

- 古城自然环境体系保护

韩山景区、金山景区、西湖、仙洲岛是古城风貌的重要组成部分。自然景观区的保护应以保护山体、水体的自然形态和空间轮廓为主，应严格控制在山上、水中和水边建设新的建筑物，仙洲岛上建筑物的新建应严格控制在现有两个村落的建设用地范围内，不得扩大，新建建筑的高度、体量和形式，以不破坏自然景观特征为准则。

- 古城传统平面布局保护

潮州古城在原有平面形态和路网格局的基础上，拓宽中山路、北马路、卫星一路、昌黎路、水平路、上西平路和城墙脚下路以满足交通需求。在古城内拓宽的道路红线宽度不应大于17米，其它的街道只按自行车交通和消防、救护的要求局部作必要的调整，适当截弯取直，不作全线拓宽。

- 古城空间轮廓保护

古城空间轮廓的保护主要是对新建构筑物高度的控制，根据视线的要求划定由西向东台阶式跌落的建筑物高度控制区。对已有的影响景观的建、构筑物，采取拆、减、改、遮等办法予以处理，对于严重影响古城风貌且本身已年久失修的建筑物要尽快拆除或减层；对质量较好又影响景观的建筑，在条件成熟时适当予以改造，对有碍观瞻又一时无法改造的，可用绿化予以遮挡。在旧城的改造中，一定要注意保护古城的传统空间艺术轮廓和丰富的空间层次。在明城墙东侧的滨江地带，严格限制除重点以外的建筑物的新建。

- 古城区建筑物高度控制

1. 维护古城传统的“高、中、低、下”的空间轮廓，规划古城区内的建筑物控制高度为19米以下，并根据从韩江东岸观古城的视线分析结果，规划古城建筑高度由西向东呈台阶式跌落，各级控制高度依次为19米、16米、13米、10米、7米和4米。

2. 为了维护古城传统的空间尺度，规划街道应依据传统街道尺度的比例关系(1:1至1:1.5)。

3. 为了使古城中各主要景观标志点实现相互通视以增加古城的地域特征识别性和方向指认感，规划从平视、俯视和仰视三个方面确定了金山、东门楼、开元寺、昌黎旧治坊和潮州西湖石牌坊五条通视走廊。

4. 古城外邻近古城区的地块，对古城区的整体风貌及环境有一定的影响，且处于古城区与新城区的过渡地带，规划其建筑高度应控制在25米以下，以保证古城区与周边景观的协调性。

- 古城人文环境体系保护

文化民俗风貌区是指发生具有潮州文化内涵特色的生活活动空间地域，其主要保护与开发的措施有：

- 集中保护义、兴、甲三巷的格局、尺度、街巷空间，体现其生活情趣；

- 恢复太平路骑楼式牌坊街，辟东门街传统特色商业街区，辟义安路饮食街，设昌黎路文

化街等，体现民俗生活氛围；

- 辟黄尚书府作坊区，集中各种民间工艺生产销售；

- 设梨园公所梨园舞台，发扬潮州民间艺术；

- 辟卓府、许驸马府为古民风展览馆，展观潮州独特民俗风情，弘扬传统艺术文化。

- 文物保护

古城区市级以上文物保护单位24处，均应按文物法有关规定树立标志，划定文物保护范围及建设控制地带，并由市人民政府予以公布，严格执行。在保护的基础上积极加以开发，逐步建立显示潮州历史文化特色的古城文物建筑群，如已略黄公祠辟建潮州木雕展览馆，梨园公所辟为潮州音乐戏剧院，许驸马、卓府、黄尚书府辟为民俗展览馆，在笔架山麓十号附近辟建笔架山宋窑展览馆等，把保护与利用联系起来，加以发展。

潮州古城内的传统居住街坊，集中体现粤东传统居住建筑的特色。在主要集中在甲第巷、兴宁巷、义井巷地区，应予以整体保护，宅园应予以整修。

潮州古城内原有众多的公共取水井，反映了古代民俗文化的特色。如：义井、开元古井、二目井、四目井、莲花古井等应列入保护范围。

- 景观节点与景观带保护

主要节点的景观控制分为：出入古城区的主要节点控制与主要景观节点控制。前者为使古城风貌与周边地区环境更为协调，应对建筑物的形式、颜色、高度等进行控制，这些节点主要是位于新桥路、西河路、北园路等各古城区出入口处。后者由于节点处有一些城市标志性景观，如广济门、广济桥、凤凰台等，因而其周边环境应严加控制，以突出这些建筑为原则，这些节点主要是指东门广场、凤凰台、开元寺广场、学宫广场。

主要景观带指太平路、东门路、西马路等沿街一带，这些商业街巷传统骑楼建筑和商业氛围保护较为完好，可体现出潮州地区的特色风貌。主要景观带的保护力求保存原有传统风貌，可对沿街建筑物进行适当的修复，对于有碍风貌、破坏风貌的建（构）筑物与临建危房应予以拆除或整治。

- 韩江自然景观风貌区保护

- 恢复广济桥原貌，修缮凤凰塔。

- 保护韩祠建筑群的空间轮廓线。

- 在笔架山十号窑址附近，辟建笔架山宋窑遗址陈列馆，结合韩江大桥、泰佛殿、慧如公园、韩江大桥纪念馆形成新的游览景区。

- 兴建滨江绿化游憩岸线，在东门楼以南城墙外兴建滨江公园，设置广场、喷泉、亭榭、雕塑等景观建筑小品作为游憩游览景观带；金山至祭鳄台的北堤整修步道作为居民晨跑、散步的休闲活动带。

- 结合韩江大桥、滨江公园、广济桥桥市和笔架山麓建筑的照明规划与建设，组织韩江的夜景景观，作为旅游项目进行开发。

- 金山景观风貌区保护

- 增建浪西楼，修缮马发墓，修饰摩崖石刻群，增建马公祠。建设金山观景楼以增高俯视景观点的高度。

- 在金北麓拆迁金山水厂和民居建筑，增置绿化，建立金山公园，并辟路上山，完善必要的配套设施。

- 拆迁金山中学的宿舍楼，部分南迁下山，条件成熟时在新区新建新校园，在山顶恢复已废的原景观建筑，完善山顶景区的建设。

- 西湖景观风貌区保护

- 合理布置西湖内各景区之间的联系，逐步修葺腰城，修复仙人脚迹、剑门，整修、增修亭阁建筑，以小而透为原则进行设计。

- 有计划清理占驻的非管理机构单位，严格限制高级中学的扩展范围和新建项目，积极创造条件搬迁至新区。

- 逐步向后山（山体西侧）发展可游览范围，在后山脚增建公共娱乐设施为市民服务。

- 古街坊景观风貌区保护

- 全面、整体地保护原有街坊的格局、尺度和街巷空间轮廓线。

- 风貌区内的建筑物经确定为原状保留的有代表性的民居，不得改建、加层，对无保留价值的民居，可以有计划地按规划要求改造、拆除，增加绿化空间。

- 沿巷建筑形式、材料、色彩与细部装饰应与古民居相协调，建筑布局应采用古民居布局形式，建筑层数控制在二层以下。

- 该景观风貌区内的任何建筑活动中，均必须严格遵循“潮州市义兴甲三巷历史街区保护规划”（1998年）的要求进行。

- 传统商业街景观风貌区保护

- 保护和强化原有“十”字型空间格局特征，将义安路辟成步行商业街，将太平路、汤平路、城墙脚下路和水平路范围内的地域辟为传统商业建筑形式的商业购物步行街区，集中设立具有传统风貌特色的传统工艺品商店、酒楼、茶楼，并作为旅游项目进行开发。这些新辟的商业街区同原有太平路、西马路商业街共同形成古城中心的传统商业风貌区。

- .维护传统街道和建筑的空间形象特征，以骑楼建筑为基本建筑形式，改建、修缮和新建应统一规划设计。

- 改善环境质量，增加小型绿化、休憩场地和景观小品。

- 符合太平路、西马路景观带的保护要求。

- 古城文物古迹景观风貌区保护

对文物保护单位重点进行修缮，将许驸马府辟为民俗展览馆，其它的文物古迹宜结合居住其中的居民生活设施的改善，继续用作居住用途。

# 对外交通规划

- 铁路规划

原规划的广梅汕铁路已建成通车。规划的广漳铁路（潮州-拓林湾段）由枫溪出线经长美沿西山溪北上，致古巷折向东跨过韩江，向东北经石牌、古庵沿北部山区通向拓林湾和福建。应在用地上留足不小于25米的控制带。

潮州站选址于枫溪镇西1.5公里，现在已初步建成，规划为客货两用站，客运站规划远期最高聚集人数为800人，建议参照全国其它同等车站规模，将它扩展到1500-2000人。货运站近期规模55万吨/年，远期67万吨/年。

另外规划建设潮州北站，主要服务潮州北片工业开发区。根据其与城市的位置关系和可能对城市产生的影响，规划建议预留客站位置，远期将其改建成为客货两用站。

从整个潮州城市的范围来看，原设计的潮州站和北站两个车站应该按照建设时序分步建设。建议将现有的潮州车站作为客运站，兼有货运功能；将规划的潮州北站作为货运站。

- 高速公路规划

规划期内，市域公路建设将以高速公路与高等级公路为主，包括汕汾高速公路潮州段和潮揭高速公路。汕汾高速公路是“中国沿海高速公路--同三线”在广东境内的一段，起点是汕头海湾大桥，与深汕高速公路相连，终点是在饶平县汾水关附近，与国道主干线福建段相连，主线长67.617公里，潮州境内为37.67公里，并建设一条长6.076公里的支线通往潮州市区，计划总投资29.4亿元。已经在1998年12月动工兴建，建成以后，将成为连接深圳、汕头、厦门三个经济特区的汽车交通干道，同时也是粤东地区公路网必不可少的组成部分，对于改善粤东地区公路交通状况，促进潮州市经济发展有着极其重要的意义。潮揭高速公路潮州段长14公里，经铁铺、江东、龙湖、浮洋、登岗、炮台（潮汕机场），是连通汕汾、汕梅高速公路和潮汕机场的主要通道。建设高速公路既要考虑到与城市联系的便利，又要防止和交通干线密集地区发生冲突。

- 公路站场选址

规划在潮州火车站附近设长途汽车站；保留原有的西门汽车站；在桥东设桥东汽车站。设置调控中心统筹调配各站，方便居民的出行。

- 内河航运规划

规划建议将货运码头都搬迁致外环线以南。拆除韩江两岸零星的装卸点，集中布置货运码头区，以获得足够的库场和腹地。同时改变运输性质，减少转运的业务比重，转而向市内服务。

- 海运规划

规划以三百门为依托建立一个集金融、住宅、旅游、度假为一体的港口新城。近期计划建设万吨级客运和集装箱码头泊位各一个，万吨级通用码头两个。预计到2010年将建成泊位39个，其中5000～10000号级泊位16个，1.5万吨～3万吨级泊位16个，5万吨级泊位5个，10万吨～20万吨级泊位2个。

# 道路系统与公交规划

- 规划原则和重点

重点处理好城市道路网与铁路站场、外围公路、高速公路出入口、港口等对外交通设施的衔接，大力加强潮州市作为区域中心城市的对外的联系。

明确道路系统的功能和等级，提高道路的通行能力，形成有利于公共交通发展的路网，提高道路使用效率。

疏解市区，尤其是旧城区的交通，避免过境交通穿越。提高城市道路网密度，并注意道路规划与建设的延续性。

减少畸形、错位交叉口和丁字路口，贯通道路网。

在路网布局上为城市的远景发展提供可继续向外延伸的可能，便于中心区人口疏解和产业调整。

- 城市道路网规划总体格局

道路网将在潮州市原有路网基础上， 结合城市总体布局结构，以扩展和调整现有的路网为基础，形成由外围道路（公路）和主干路组成的“放射加网格”的道路格局。建立以主次干路为骨架，交通分流明确的城市道路网络。

- 外环路

城市外环路拟分两期建设。第一步将银槐路各段建成，作为近期边过境地交区,并将枫溪区和城市外围的工业区等串联起来。远期如意工业区发展，韩江南桥建成后，建设外环其它各段，完善外环。将如意、桥东、意溪等各主要组团联系起来。

外环路连接了火车站、高速公路出人口以及几个工业仓储组团和规划生活组团等主要交通汇集点，距城区中心有一定距离，也是过境交通的主要线路，减少了过境交通穿越城区的干扰；同时，在市区道路发生交通阻塞时，外环路能够起到疏解作用。

- 放射路

由市中心对外放射的道路是城市对外联系的主要通道之一，外与区域公路或高速公路相连，内与城市环路相连。由市中心向各组团的放射路将各组团与市中心联系起来。

五条主要放射路是：潮州大道、新洋路、潮枫路、枫春路、西荣路。

- 主干路系统

主干路是连接城市各主要片区的交通要道，原则上以机动车交通为主，不宜汇集大量的非机动车。上述的环路、放射路与其他主干路等共同组成城市的主干道系统。

韩江南桥与韩江北桥是城市北外环路和南外环路的组成部分，使桥东与城区连成一体。考虑到桥东充分发展后，与市区的联系更趋紧密，在韩江南北两个片区各规划预留一个桥位。

对于主干路，应尽量利用平行道路或创造其他道路条件，实行机非分流，加以一定的交通政策导向，使主干路路段上，至少是交叉口上，能够实现纯机动车行驶。道路横断面如为四幅路，两侧非机动车道可兼作机动车进入沿线地块出入的辅道，非机动车道应有两条机动车道的宽度，非机动车在路段上可双向行驶，进入机动车道的开口间距控制在200－300米以上。机动车道设中央分隔带，有条件的道路分隔带宽度5至8米，中央分隔带开口控制在400－500米以上。路段上行人过街可考虑采用地道，在人流多的路段相隔间距不宜太大。平交路口机动车进口道应增加车道数。主干路沿街两侧用地出入口的间距和数量应严格控制，出入口宜开在支路、次干路或辅路上。

- 次干路系统

次干路是干路和支路之间联系以及汇集非机动车的主要道路。有条件的路段可作成三幅路，两侧可设置吸引大量车流和人流的公共建筑物出入口，以及机动车和非机动车的停车场。行人过街应有人行横道线，交通量大时，设置过街信号灯，路幅较宽时，应设置行人过街安全岛。

- 支路系统

市区支路的平均密度应在3－4公里／平方公里。支路应避免长距离的穿越式机动车交通，但要方便非机动车和进出街坊的机动车通行，同时要考虑公交车的通行。旧城内的支路应方便进出旧城和旧城内近距离交通，而避免外来交通穿越旧城。防止穿越交通的一个措施是使旧城外围道路的通行能力高于旧城内道路。

新区规划中，支路网密度需提高，并注重支路的连贯性，以利于公交线路的与站点设置和自行车近距离出行。在分区规划中应予以足够的重视和解决。

- 中心区道路及交通设施整治措施

对潮州市中心区道路网进行必要的改造，可从以下几个方面进行。

- 增强东西向联系，缓解瓶颈地段路网的交通压力。

- 改造道路断面。

- 整治局部道路。

- 完善道路网系统。

- 合理布置公交线路和公交站点。

- 增加公共停车场地。

- 道路断面

根据规划道路的功能、等级及未来的交通量，需对城市道路断面，红线宽度和车道数进行安排和适当调整。主干路两侧人行道不必很宽，同时应该考虑机非分流。而次干道两侧则应设计较宽的人行路面。支路宽度应保证公共车辆能方便出行。

- 交叉口

根据城市道路网的功能和等级划分，交叉口相交道路通行的优先次序是：快速路（远景）、主干路、次干路、支路。

在平面交叉口交通控制和管理上，机动车交通优先次序是主干路，次干路，最后才是支路。在遇到较多灯控平面交叉口时，首先应展宽主干路交叉口，实现主干路上绿波交通。交叉口增加进口道的车道数，目的是提高交叉口的通行能力，使它与路段的通行能力相匹配，提高道路网的利用率。建议主干路的平面交叉口的进口道都应该增加车道数，次干路也应尽可能做到。增加进口道的车道数有多种措施：

- 展宽交叉口车行道

- 中央分隔线偏移至交叉口出口道一侧

- 缩小进口每条车道的宽度

- 较宽的中央分隔带到交叉口改为停车道

- 为避免今后城市外圈交通与城市过境交通和城市内部交通与进去城区交通之间产生的矛盾，规划在外环线与对外交通干路交叉口预留了立交建设用地。共计为9处。

- 公共停车场规划

- 机动车停车

潮州市区约需50公顷停车面积，其中机动车停车面积为45公顷。

停车场服务范围，中心区在250米之内，其他地区在300米左右。

停车容量约为150辆的大型停车设施，可结合实际情况建地下停车场或停车楼，以减少停车用地。容量为70～l00辆左右的中型停车场，可结合用地开发进行建设，如果为分散开发，可按用地面积把停车泊位分摊给不同地块，那么该地块的总停车泊位为配建停车泊位加上分摊的社会停车泊位，但分摊的社会停车泊位应对外开放。

- 非机动车停车

非机动车停车用地利用零星用地分散布置，并在详细规划中予以落实，按照有关标准分摊在每块开发的地块中。

- 公交场站设施

- 公交首末站

公交枢纽站应设置在线路汇集的地方。公交枢纽站宜结合交通广场进行统一规划设计。大型枢纽站旁应建足够的公共停车设施，供自行车的停车和少量社会客车停放，以便与公交换乘，同时还要考虑出租车的停放的地方空间。

应根据运营线路的具体分布，在市内均衡设置公交首未站。潮州市区公交以中巴为主，首末站用地规模为1000-2000平方米，布置3－4条线路的终点站以及2－3条左右的过境线，夜间兼作公交停车场。

- 公交站点

公交站点设置应满足同向换乘距离不大于50米，异向换乘距离不大于100米。设置站点时，两侧公交站点错开30米。长途客运汽车站、火车站、客运码头，主要出入口50米范围内设公共交通车站。

公交站点在新区（包括居住区）规划中必须予以考虑，并设计成港湾式。在旧城道路改造中也应尽量设计成港湾式。主干路上的公交站点必须是港湾式。港湾式停靠站长度至少应有两个公交停车位。

- 公交保养场及停车场

停车场用于夜间公交停车，为节约造价，结合具体条件，以露天停车为主：保养场用于公交车维修，为减少公交车行驶里程，停车场和保养场宜集中设置。规划于枫溪设一公交停车场及养护场地。

# 市政公用设施规划

- 市区用水量预测

规划对潮州城市用水量作如下调整预测：

|  | 2005 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| 生活用水量标准 | 175升/人·日 | 300升/人·日 |
| 市区日生活用水量 | 7万吨/日 | 16.5万吨/日 |
| 生活用水量占总用水量的比例 | 40% | 50% |
| 市区总用水量 | 17万吨/日 | 33万吨/日 |

- 给水规划原则

(1)充分利用现有的供水设施，对规划区范围内的供水进行统一规划、分期建设，在节约用水的前提下，逐步提高用水标准，改善城市的供水条件。

(2)水厂的供水干管采用环状管网，保证供水的可靠性，采用先进供水工艺，保证供水水压。

(3)逐年减少对地下水的开发，在控制地面沉降的前提下，适当利用地下水源。

- 水厂建设

规划远期2015年，竹竿山水厂扩建到日供水能力达30万吨/日，原位于金山上的金山水厂已经停止供水，规划予以拆除。现枫溪水厂单独的供水体系要纳入韩江以西的统一供水系统中，韩江西以供水任务将全部由竹竿山水厂负担。

规划近期在桥东水厂原址扩建，使远期供水能力达到5万吨/日。原意溪水厂供水能力为1000吨/日，规划予以拆除，意溪地区由桥东水厂供水。

在韩江水利枢纽工程建成后，城区段韩江水位会有较大幅度提高，可以彻底解决竹竿山水厂和桥东水厂的取水问题。

- 给水管网布置

(1)韩江以西地区

水厂近期供水能力为21万吨/日，远期为30万吨/日。供水干管布置成环状。规划拟扩建的竹竿山水厂的出厂干管有两条，干管的管径为1200，其中一条为输水干管，沿银槐路布置，负责供给西北部工业区及潮州火车站地区的大部分城市用水。另一条给水干管沿银槐路局部段引出，主要负责供给古城区以西、中环路以东大部分地区的用水。原竹竿山水厂的给水干管主要负责供给古城区及西侧部分地区的城市用水。供水干管互相连接，互为备用，在边缘地区采用枝状管网延伸供水。

(2)韩江以东地区

韩江以东有桥东水厂，供水能力近期为1万吨/日，远期为5万吨/日。干管以环状布置为主，出水厂有一条1100干管，在安凤公路和安黄公路交叉口处分为两条给水干管，分别负责供给意溪和旅游度假区用水。

- 排水规划原则

1．近、远期相结合，经济效益与环境效益相结合，充分利用现有管径、渠及各类排水设施，分期建设，逐步实现规划远期城市新区排水雨、污分流体制。

2．城市新区及意溪、东津、旅游度假区采用雨、污分流的排水系统，古城区及外围仍保持原有的合流制排水体制。桥东笔架山以西片采用雨污合流制。

3．充分考虑城市自然地形和现状，合理布置排水设施。

4．生活污水集中处理，雨水管网分块收集，就近排入水体。雨水管网的布置应避免大量雨水传输，以降低管网造价。

- 污水量预测

- 生活污水量预测

城市近期（2005年）生活用水量为10.5万m3/d，远期（2015年）生活用水量为16.5万m3/d，生活污水量约占用水量的85%，则近期和远期生活污水量分别为9万m3/d和14万m3/d。

- 工业及其他污水量预测

工业及其他污水量按给水量70%计，则近期污水量为4.5万m3/d，远期污水量为11.5万m3/d。

- 总污水量

城市近期污水量为13.5万m3/d，远期污水量为25.5万m3/d。

- 污水处理

城市韩江以西地区共规划了两座城市污水处理厂，即西塘污水处理厂(第一污水处理厂)和凤塘污水处理厂。在韩江以东地区，规划在意溪东南部设置一个污水处理厂，在南部旅游度假区设置一个污水泵站。在仙洲岛上设置小型污水泵站。

第一污水处理厂的纳污范围包括桥西片的四个片区：中心分区、城北分区、城南分区和古城分区。服务面积318km2，服务人口为35万人(2015年)。最终处理规模为18万m3/d。

凤塘污水处理厂负责处理火车站区的污水，最终处理规模为7万m3/d。

桥东污水处理厂负责处理桥东北片污水，最终处理规模为5万m3/d。

桥东南片污水泵站负责将桥东南片文教区和风景旅游区的污水通过压力管送至桥东污水处理厂处理。仙洲岛污水泵站将仙洲岛上污水通过压力管送过韩江，进入韩江西岸污水管网，最终送至第一污水处理厂统一处理。

- 雨水计算参数选择

对比潮州市与汕头市的降雨特征，可以以汕头市的暴雨公式为参考。

q=1248.85(1+0.62lgp)(t+3.5)0.651

- Q=ψ Pq

Q：设计雨水流量

ψ：径流系数  新区采用ψ=06

q：设计降雨强度

p：重现期  P=1年

t：设计降雨历时t=t1+m · t2

t1：地面集水时间，t1=10分钟

t2：管内雨水流行时间

m：延缓系数m=2(设计暗管)

m=12(设计明渠)

- 排水体制与排水管网的布置

1．古城区及其外围旧城仍保留原有的合流制排水体系，只对古城内局部地段的管渠进行改造。

(1)接开元路西尽端暗渠，向西沿新桥路到三利街路口处路段铺设一条暗渠，使开元路段下的暗渠所汇集到的雨、污水不再绕环城西路北上，直接沿新桥路向西排入三利溪暗沟。

(2)沿环城北路铺设一条暗管，缓解该路段的雨季排水矛盾，加快雨水的排泄。

2．韩江以西新城区(包括潮州火车站新区及西北工业开发区)采用雨、污分流制的排水体制。

(1)污水排水系统

将潮州大道及新洋路上在建或待建的合流制管道作为分流制排水系统的污水主干管。潮州大道南段污水管的排水范围包括两侧东到新洋路、西至绿榕路，污水排入三利溪。潮州大道北段污水管及内环路北半部分的污水管收集潮枫路及新洋路以北的所有新城区的污水，集中送至污水处理厂加以处理，然后排入老西山溪。潮州铁路站及西北工业区的污水亦通过污水管道收集送至污水处理厂进行处理，然后排入老西山溪。

(2)雨水

a. 改造陈桥大排沟，使其不与三利溪相连而直接与老西山溪相连。以陈桥大排沟作为潮枫路及新洋路以北地区的雨水排水主干沟。根据就近排放原则布置该地区的雨水管网。

b. 以七丛松大排沟作为新洋路及潮枫路以南新城区的雨水排水主干沟，同时亦是潮州铁路站地区的雨水出口。拓宽排沟在潮汕公路下的排水断面。

c. 改造途经西北工业区的排洪沟作为该区的雨水主干沟。同时在新城区北站，规划站后路排沟作为该区的雨水排水的另一干沟。

改造途径潮州铁路站的老西山溪，使该段河流沿外环路局部段由东向西流出，最后汇入榕江。

3．韩江以东地区

(1)桥东笔架山以西部分由于地势中段低，南北高，规划沿东兴路铺设合流干管，少量生活污水及初期雨水经过处理排入韩江。

(2)意溪、东津及东湖居住区采用雨、污分流排水系统。污水集中送到污水处理厂处理，然后排入孝溪河，雨水向东就近排入孝溪河。

(3)规划的旅游度假区及高等院校文教区采用雨污分流制，污水通过泵站集中送至桥东污水处理厂处理后排入孝溪河。雨水通过雨水管就近排入北溪。

4．仙洲岛

随着仙洲旅游度假和娱乐设施的开发，岛上的污水通过泵站送至江西处理，岛上的雨水管道自成体系就近排入韩江。

- 电力负荷预测

规划确定潮州市年用电量预测值2005年为1803亿kWh，2010年为2732亿kWh，2015年为35亿kWh。

预计潮州市年最大负荷利用小时数会逐渐增大，预计2005年为4250小时，2010年为4500小时，2015年为4700小时，由此计算出2005年潮州市最高负荷4242万kW，2010年为6071万kW。到2015年，全市最高负荷为75万kW。

其中，潮州市区2005年用电量为880亿kWh，最高负荷为2071万kW，2010年市区用电量为12 亿kWh，最高负荷为2667万kW。到2015年，市区最高负荷将为35万kW。

- 电源规划

规划逐步淘汰小型燃油电厂，建立高效少污染的中型骨干火电厂及水电厂。预计在规划期间小水电开发装机容量4000千瓦，小水电退役机组容量8.72万千瓦。潮州市电力将主要依赖于省网供给。

- 电网与电力设施规划

- 各电压等级电网变电容量根据《城市电网规划导则》关于变电容载比规值进行配置，220千伏电网容载比取16~19，110千伏电网容载比取18~21，近期采用高值，远景采用低值。

- 近期将现有的10kV架空线路进行调整，对影响城市景观和供电安全的架空线路，结合城市道路网的建设逐步改为地下电缆，原则上进入市区内的10kV线路采用地下电缆，市区外围采用架空线路，近期采用地下电缆有困难时，供电部门应会同城建部门协商解决。

- 设置开闭所供电，每个开闭所的服务半径约1公里左右，每个开闭所可视其供电范围，负荷大小及性质，由变电站10KV母线引双回路电源供电，以提高中压电网运行的可靠性。

- 规划保留扩建原有市区110kV变电站，并新建乌洋110kV变电站和五斗山110kV变电站，满足市区电力需求。

- 电信规划原则

1．电信建设同潮州市社会经济发展相协调，合理地确定城市电信设施的配置标准。

2．电信设施的布局同城市用地发展相一致，确定电信设施的服务范围并同城市交通组织和景观设计相协调。

3．完善电信设施的内部技术改造，争取在规划期内实现传统电话网向宽带多媒体信息网的转变。

4．充分考虑城市原有电讯设施的基础，达到合理性与现实性的统一。

- 市话量预测

预期2015年电话普及率为每百人70号线。近期市话交换机容量预计为25万号线，远期为40万号线。

- 电信设施规划

在市中心潮州大道以东，规划成为综合的邮电通讯中心,装机容量达6万门。现状的邮电分局在自身的基础上进一步扩大规模，远期发展规模达到容量需求。其中：潮枫总局，远期装机容量达到6万门；西马路邮电分局，装机容量达到4万门；枫春邮电分局，装机容量达到6万门；枫溪分局，装机容量达到4万门；新洋邮电分局，位于新洋路北段，远期装机容量达4万门；桥东开发区分局，位于桥东旅游开发区东山路东南段，远期装机容量4万门；如意邮电分局，位于潮州火车站以南如意路中段，远期装机容量达4万门；规划新建意溪邮电分局，位于意溪镇政府东侧，远期装机容量为4万门；北关邮电分局，位于西北工业区凤新西路中段，远期装机容量为2万门。计划每个局用地6000~9000平方米, 西南邮电分局，位于南较西路中段，远期装机容量为4万门。

- 电信网路建设规划

网路建设将在现有基础上进一步发展，更加系统、全面，适应远期发展需求，规划建议市内电讯线原则上采用地下敷设，与城市道路建设同步进行。对于架空线路，高压输电与电讯平行架设时，应考虑电力电讯线在道路两侧各行其道，避免相互之间的干扰影响。

在城市建设时，应按微波通讯的技术要求，在通过方向上留出微波走廊净空位置。

- 广播电视规划

潮州市广播电视台规划设在西湖山西侧新址上，电视塔设在葫芦山上。规划扩大其现状征地范围，成为全市广播电视中心。

- 邮政局所规划

邮政局所按其服务半径约1公里左右，在现状11个的情况下，增添配置5处，分别位于南较西路中段、桥东旅游开发区东山路东南段、潮州西站以南如意路中段、潮州西站以北兴工南路西段、银槐西路中段；共16处。

- 燃气规划原则

(1)按照城市现代化建设的要求，确定合理的城市燃气使用标准。

(2)根据潮州市的城市燃气发展的条件和可能，选择较理想的供气方案。

(3)城市燃气以考虑民用为主，工业燃气用户需根据具体情况制定相应的发展对策。

(4)城市燃气设施的建设同城市建设同步进行。

- 气源选择

规划选择液化石油气作为气源，液化石油气可由国外进口或国内其它地区送入。规划建议潮州市燃气的发展方向为小区中央管道供应液化石油气，城市燃气以管道供气和罐装供气相结合。城市新区采取全面规划、分区建设、逐步联网的方法，逐步实现液化石油气供应管道化。新区建设时同步考虑管道化液化气供应设施的配套建设，埋设管网和预留液化气站的位置。旧城区内可结合旧城改造，在有条件的地区进行供气管道化。

- 燃气用量预测

规划预测近期2005年人均耗气标准为85公斤/人·年，气化率达90%以上，总耗气量达29070吨。远期2015年人均耗气标准100公斤/人·年，气化率达100%，总耗气量为55000吨。

- 气源设施

规划建议在饶平三百门港建设大型液化石油气码头和气库，以保证城市燃气的供应和贮存。在城市西侧和南侧设液化石油气供应基地两处。

- 垃圾产生量预测

按人均生活垃圾量1.2kg/d计，规划期末（2015年）城市生活垃圾产生量约为24万t/年。规划期末城市生活垃圾处理率达100%。

- 垃圾处理

在规划期内，潮州城市垃圾处理以卫生填埋方式为主。除现有垃圾处理场外，另有一个规划拟建的垃圾处理场设在市区北部古巷锡岗村。规划期内还应充分考虑采用垃圾焚烧方式处理城市垃圾的可能性，可将原垃圾填埋点改造为垃圾焚烧厂，焚烧垃圾进行发电，焚烧处理量应达生活垃圾量的50%以上，焚烧余渣可进行填海。

- 垃圾治理对策

- 减缓垃圾产生量增长速度

- 提高居民气化率，在2015年达到100%	；

- 加强市场管理，试行净菜进城。

- 回收利用生活垃圾中有价值的成份，减少清运量和堆场负荷。

- 合理设置垃圾收集清运设施，推广垃圾袋装化。

- 调整垃圾收集点数量和布局；合理设定垃圾收集点的服务半径，垃圾收集点设置应便于清扫、运输。

- 改进垃圾清运工具，垃圾运输车采用密封式，优化设计垃圾清运车的运行路线，缩短城内运行长度。

- 规划设置两个大型垃圾中转站。分别位于枫溪西北规划铁路东侧和城市西南内环路东侧。

- 公厕规划

(1)针对老城区公厕缺少的状况，结合旧区改造，增建公厕；

(2)对原有公厕进行改建，提高公厕标准，普遍采用水冲式公厕；

(3)城市公共厕所一般按常住人口2500~3000人设置一座；主要繁华街道公厕之间距离为300~500m，一般街道公厕距离以750~1000m为宜，新建居民区为300~500m，未改造的老居民区为100~150m。

# 环境保护规划

- 环境保护目标

在规划期内，城市的环境质量和生态状况应有明显提高，已建立的环境空气功能区、水环境功能区环境质量得到稳定和改善，建立、健全生态保护区和生态示范区。

到2005年，工业废气中主要污染物排放总量比“九五”指标减少10%以上，环境空气中总悬浮颗粒、氮氧化物和降尘量的增长趋势得到控制，环境空气质量保持在国家二级标准以下。到规划期末，要保证环境空气质量优于2005年的各项指标。

到2005年，城市污水处理率超过50%，水污染物COD排放总量将比“九五”期间减少40%以上，城区河涌截污工作和乡镇企业废水治理工作全面展开，农业水污染得到初步控制，主要河段水体水质分别达到或接近国家水环境质量标准，其中韩江城区段水质达到Ⅱ类。到规划期末，全面建成城市各污水处理厂，城市污水处理率达到90%以上，城市及周边地区的企业和居民点的污染得到全面控制和有效治理，各河流水体的水质全面达到国家水环境质量标准。

到2005年，要基本消除社会生活噪声污染的扰民现象，交通噪声污染控制取得明显成效，城市环境噪声达标区覆盖率达到70%以上。到规划期末，要全面控制城区交通噪声，城市环境噪声达标区覆盖率达到100%。

到2005年，工业固体废物综合利用率达到85%；危险废物基本达到安全处置，无害化处置率达到100%，医疗垃圾全部安全处置，设有病房的医院的医疗垃圾集中焚烧处置率达到100%；在市区建立完善的城市生活垃圾处理系统，开展垃圾分类收集推广工作，垃圾资源化利用率达到30%以上，无害化处理率达到100%。到规划期末，工业固体废物综合利用率和垃圾资源化利用率水平应进一步提高，实现垃圾焚烧处理。

- 空气环境保护对策

(1)改善城市燃料结构，全面采用清洁能源。

(2)严格控制土地使用，确保城市功能区布局的落实，正确合理安排工业污染源；

(3)科学、合理地调整产业结构、产品结构、能源结构和原材料结构，逐步淘汰原材料消耗高、耗能高，污染严重的工艺、设备，停止生产污染严重的产品，发展耗能少，污染轻的新兴产业。

- 水环境保护对策

(1). 对于水污染，实行点源与面源防治相结合的方针，坚持实施“三同时”制度。污水处理厂建成之前，坚持“谁污染谁治理”和“厂内治理”相结合；污水处理厂运行后达到城市排水管网排放标准的轻污染和无污染企业废水可以直接排入城市污水管道进行集中处理，重污染和中污染废水在厂内初步处理达到城市排放标准后再进行城市污水管道集中处理；

(2). 结合总体规划和市政建设，合理设计地下污水系统，新区实行雨污分流。

(3). 从城市功能布局以及长远经济分析考虑，规划在市区建三个集中的污水处理厂，桥东旅游度假区和仙洲岛污水由泵站送至污水处理厂统一处理。

- 噪声控制对策

(1)根据噪声控制区划进行分区控制；

(2)搞好绿化规划，尤其是交通干道两侧绿化，以有效地降低噪声干扰；

(3)沿交通干线两侧尽量避免建居民住宅；

(4)在城市生活性干道上对行驶的机加车辆鸣笛进行控制；

(5)对噪声较大的建筑、设施应采取隔音措施；

(6)噪声较大的工厂应迁入远离居住生活区的工厂区，并采取防护措施。

- 工业废渣控制规划

(1)．严格控制有毒产品和危险产品的生产、使用、贮存和运输；

(2)．对工业废渣尽量回收再利用；

(3)．有条件的厂家对工业废渣可进行厂内处理，其它工业废渣进行集中统一处理。

- 城市环境控制区划分

规划通过城市环境控制区的划分，对不同控制区采取不同的环保对策。

一类环境控制区范围为古城及桥东风景旅游度假区地区；

二类环境控制区范围为城市一般居住区、公建区和一类工业区；

三类环境控制区为城市二类工业区。

在一类环境控制区内，禁止建设有污染的项目，现有的有污染的工业企业或其他生活污染较重的公共建筑应逐步迁出。

在二类环境控制区内，禁止建设中度污染和重度污染工业项目，有轻微污染的项目的建设，须经环保部门论证审批，原有中度或重度污染企业应逐步搬迁至二类工业区。

在三类环境控制区内，各项建设必须通过环保部门组织环境影响评价，审批后方可实施，污染企业必须采取环境改善措施，配套建设环保工程，减少对城市环境的影响。

# 城市防灾规划

- 抗震救灾指挥中心规划

设市级抗震救灾指挥中心一个，负责制订地震应急预案。在接到到临震预报时向全市发布命令，统一指挥人员疏散和重要物资的转移。各分区设区级指挥中心，负责本区的疏散、安置、灾情汇报和组织抢险救灾工作。

规划各级指挥中心建有人防地下室，配备双线通讯线路，专用电话线路及无线电寻呼系统。

- 避震疏散通道和场地规划

避震疏散通道原则上应使居民的疏散救护便捷安全，保证主要道路畅通无阻。规划中的红棉路、绿榕路、潮州大道、新洋路、潮枫路等几条交通性干道为主要疏散通道，形成两环两纵一横的疏散通道网。

现有和规划的公园、广场、运动场以及中学、技校的大操场等是地震时的主要疏散场地，应注意严格保护。规划的公共绿地指标已基本满足了人均疏散用地要求。

新区建设和旧区改造中应保证08H的楼距，以确保疏散和救护通道的畅通。

- 生命线系统及建筑物抗震设防要求

重点加强城市给水、排水、供电、交通、通信、燃气、热力、医疗救护、粮食供应、消防等城市生命线系统的防护。为提高生命线系统管网抗震能力，各种管线在布设时，可与人防建设结合，争取在人防干道内多布置一些管网。

建筑物的设防应符合设计规范。原有工程中不符合抗震要求的建筑，由各部门各单位分别清理，提出加固、改造、拆毁的意见，报送建委和有关部门批准后实施。主要疏散干道两侧的建筑应按要求退后道路红线。

- 旧城改造的抗震要求

旧城改造应充分考虑防震的要求。降低人口密度；拓宽道路，增加广场及绿地以有效提供避震疏散用地；对低质量的成片建筑进行改造、加固或拆除，尽可能满足抗震要求。

- 防洪规划原则

1．确定韩江西岸的防洪标准为百年一遇，韩江东岸为五十年一遇。

2．针对潮州市洪水、内涝往往同时出现的特点，防洪与防涝必须同步进行。

3．加固现有的防洪设施，提高城市防洪防涝能力。

- 防洪规划措施

1．采用堤库结合的方案，加固现有的南北大堤、意东堤及东厢围。在上游兴建永定水库，使韩江东岸城区堤围的防洪能力达到50年一遇，西岸大堤达到100年一遇。

2．规划中保留原有的西山溪截洪大堤，用以拦截西山溪流域的洪水，避免洪水泄入城市，增加城市的排洪负担。结合规划路网改造西北工业区的山洪沟，在城市北部铁路站前规划一条站前截洪沟。两条排洪沟共同担负排放暴雨季节城市北侧山区的山洪，最后流入老西山溪。

3．为保证行洪通畅，划定以韩江两岸大堤为界，对该行洪范围内的建（构）筑物、障碍物进行清除，使河道流势良好。

4．意东堤上游宋厝岭堤段，规划为特大洪水应急方案的分洪口，意溪、铁铺一带为分洪区，因此，城市用地发展应侧重于韩江西岸。东岸城区应凭据铁路和道路建设设置防洪屏障。

5．划定韩江两岸的护堤地带，在背水脚一定距离内留出防汛抢险通道，南北大堤的防汛通道宽为10米。

6．结合雨水排水系统，治理潮州市区内的大排沟，提高市内排水防涝能力。

- 人防规划设想

1．城市总体布局呈指状伸展式，城市建设用地与周围农田、耕地相互穿插，形成有机整体，利于人员、物资的疏散。

2．规划中的主要交通性干道作为人防的主要疏散通道，利用银槐路、潮枫路等干道联接城市对外交通道路，同时利用避震疏散通道，增加疏散通过量。疏散的主要方向为城市的东北和西南向。

3．依据人防要求，确定城市的重点防护目标为市政府机关及人防地上指挥所、桥梁、铁路站和重要的机关、单位、学校如广播中心、电视台、医院等。规划要求上述单位按战备和防空要求，认真落实文档的保护、防护，落实人员的掩蔽、疏散措施，加强地下掩蔽工程的建设。市区内的主要次生灾害源如油库、液化气库站必须作好战时防护。同时，市政、电力、电讯管线的敷设应与人防工程结合，以提高市政管线战时的防护能力。

- 人防规划对策

- 建设快速高效的人防组织指挥体系。逐步理顺城市人民防空组织指挥体系，完善人民防空组织指挥建设标准。2015年前，市、区、街道各级要拥有符合《人民防空工程战术技术要求》的基本指挥所，指挥手段初步实现自动化，与上级及人防系统内部达到互通互连，指挥控制、通信、警报和情报系统一体化，智能化功能明显增强。

- 建设完善配套的人民防空工程体系。人民防空工程建设要结合城市建设和发展，以防高技术常规武器打击为重点，着眼提高整体抗毁效能，使人民防空工程总体布局趋于合理，种类更加配套齐全，比例更加协调，平战转换措施更加完善。到2015年，市区人防工程总面积要达到12万平方米，人均掩蔽面积达到0.35平方米，人防工程平时使用和利用率要达到工程总量的70%。

- 建设灵敏可靠的通信警报体系。到2015年，要建立完善省、市、县（区）、街道四级无线电短波指挥通信网，人民防空指挥所内部有线通信网络要健全、配套、能够与公众电信网和军队有线网互联。要建立市级应急机动通信指挥手段，警报通信实现以无线统控为主，广播、电视等媒体多手段、固定与机动相结合的警报报知网络。至2015年，市区人防固定警报点总数要达到20个以上，警报覆盖率达到95%以上，移动通信指挥车3部以上。

- 建设精干过硬的人防专业队伍体系。采取按系统储备，各专业混合编制、模块组合的方法，按城区人口的千分之二健全各类人防专业队伍。

- 加强防空教育。到2015年，市区初级中学“三防”知识教育普及率要达到100%。

- 消防站规划

规划设立2个一级站，4个二级站，5个三级站，一个水上消防站和一所消防学校。

1．在枫春南路新建现代化的消防接警、作战指挥中心（已在建设中）。

2．合理布局，增加陆上消防站密度。

（1）在枫春消防指挥中心内建设枫春一级消防站。

（2）规划保留现有环城西路消防站，升为三级站，专门负责古城区部分重点消防地区和建成区一部分。

（3）近期规划西荣一级站、潮州大道北片工业区二级站、枫溪二级站、桥东二级站。

（4）远期规划火车站西站二级站、古巷三级站、乌洋三级站、意溪三级站和磷溪三级站。

3．近期规划在桥东东兴路水上公安分局设立水上消防站，配置消防艇等设施，发现险情能快速出击到位。

4．远期拟在桥东规划一个6~8公顷的消防学校，解决专职消防队在体制上和训练上向公安消防队接轨的问题，从高层建筑火灾和森林火灾的扑救考虑，须在消防学校结合训练设直升飞机消防站，并且平常可用于城市森林空中的巡查，及时发现火情。

5．新建消防站应严格执行部颁标准

6．消防站建筑应按抗震烈度九度进行设防。

7．加强专职消防队队伍建设，特别是国家重点文物保护的建筑群、火灾危险性大的大中型企事业单位、生产储备易燃易爆物品单位、企业，对其进行清查，健全完善其专职消防站。

8．东山旅游度假区设专职消防站一个，负责东山旅游度假区。

9．乡镇企业集中、易燃建筑密集的各乡镇，要加强专职消防队伍的建设。

# 城市规划区与郊区规划

- 城市规划区

在本次规划调整中，按规定不对原城市规划区的范围作变动。规划区面积为168平方公里。

- 郊区范围的确定

根据规划区界线的调整以及规划城市建设用地，潮州城市郊区确定为规划区范围内城市建设用地以外的所有地区，郊区面积为124平方公里。

- 郊区设施和工程项目安排

1．精神病医院

潮州市现有一精神病医院，位于红山林场向西五、六百米处，规划中保留该医院，不作调整。

2．传染病医院

潮州市现无传染病医院，规划建一个占地4公顷，300床位的传染病医院，该医院规划于潮州市与揭阳市交界处的大脊岭山脚下。

3．火葬场

潮州市原火葬场位于国家级旅游度假区岗山水库东侧，规划中把火葬场搬迁至河内湖，在铁路线南面。

4．墓地

原火葬场搬迁后，其旧址辟为潮州市墓地。

5．水厂

为解决城市用水，规划两个水厂，一个是竹竿山水厂，占地约12公顷，日产水42万吨；另一个设在桥东韩江畔，占地3公顷，日产10万吨。

6．污水处理厂

从功能布局以及长远经济分析考虑，在规划市区建三个集中的污水处理厂，在桥东、意溪各建一个污水处理设施。

7．垃圾处理场及垃圾转运站

为解决城市的生活垃圾和工业废渣的处理问题，在规划区北部古巷锡岗村规划一个垃圾处理场。规划还设有两个垃圾转运站，一个位于枫溪西北、铁路线南侧；另一个位于竹竿山西南、铁路线内侧。

- 副食品生产基地规划

1．规划建议在归湖设置一饲养场，为市区提供副食品。

2．为解决市区的蔬菜供应，规划在河内湖一带划定蔬菜生产基地。

3．规划饶平的三百门港是潮州市海水养殖的主要基地，在进行深水港建设的同时必须注意水产资源的保护。

# 近期规划

- 规划期限

本次规划调整的近期规划期限为2000-2005年。

- 近期规划要点

近期城市建设的重点为：适当控制城市的外延发展，完善城市内部功能布局。

在此方针的指导下，城市的近期建设的要点为：

- 重点发展沿潮州大道地区和城市南部滨江地区，基本建成城市行政贸易中心，初步形成滨江商业服务服务区，改变目前枫溪、湘桥两区空间分离的状况。

- 在沿潮州大道地区建成配套较为完善、档次较高的居住区，以聚集新区人气。

- 潮州火车站地区初步形成规模。西部工业区吸纳城市内部的一些污染企业。

- 建成政府前绿地广场、南部滨江绿化带及依托城内山地形成的城市绿地。依托凤洲公园扩大仙洲岛自然生态旅游区的范围。

- 加紧古城保护和旧区改造的步伐，重点放在古城、旧区企业的搬迁和人口的疏解上。

- 完善城市新区的路网结构，建成绿榕路、城新西路、泰安路、福安路等一批东西向的联系道路，联结湘桥、枫溪两区和潮州大道两侧的新区。建成韩江北桥，改善韩江两岸的交通联系。

- 建成枫溪城市污水处理厂，扩建竹竿山水厂。

# 规划建设管理与附则

- 规划建设管理要求

1．城市规划应由市人民政府集中统一管理，坚决执行《城市规划法》规定的“一书二证”制度，使城市的各项建设活动，按照规划协调、健康、有序地进行。

2．加强土地管理，认真做好城市国有土地使用权出让、转让的规划管理，使其按城市规划实施，出让的地块必须编制控制性详细规划。出让、转让地块合同书必须附有城市规划行政主管部门提出的规划条件及附图。

3．切实加强各类开发区的规划管理。各类开发区都要划入城市规划区内，纳入城市总体规划，实行统一的规划管理。

4．进一步强化规划主管部门的职能，要依法强化规划管理，充分发挥城市规划的“龙头”作用。在发展社会主义市场经济的新形势下，城市规划主观部门的职能要进一步加强。规划审批权要实行集中统一，拓宽规划管理的覆盖面，使规划管理贯穿城市规划区内一切建设活动的全过程，各类建设项目的选址、定点和开发建设必须按法定程序履行报批手续，坚持杜绝和纠正乱插乱建，随意选址定点的违法行为，加强规划监察，严肃查处违法占地和违法建设。

- 附则

1．本文本自批准实行后，具有城市规划文件的法定效力。

2．在城市规划区内，未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证者，或违反上述许可证的规定自行建设的，由规划行政主管部门根据《中华人民共和国城市规划法》第五章的规定进行处罚。

3．本总体规划文本经批准后，地方政府及规划主管部门可以为据，参照规划图纸、说明书和其他规划文件，制定相应的实施和管理细则，以利执行。

4．城市规划管理部门对本规划文本有解释权。

# 附件

| 一、现状城市建设用地平衡表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用地代号 | 用地名称 |  | 面积(万m2) | 占城市建设用地(%) | 人均(m2/人) |
| 1 | R | 居住用地 |  | 1273.67 | 49.65 | 36.17 |
| 2 | C | 公共设施用地 |  | 245.94 | 9.59 | 6.98 |
|  |  | 其中 | 行政办公C1 | 5.44 | 0.21 | 0.15 |
|  |  |  | 商业金融C2 | 123.42 | 4.81 | 3.51 |
|  |  |  | 文化娱乐C3 | 7.49 | 0.29 | 0.21 |
|  |  |  | 体育用地C4 | 4.72 | 0.18 | 0.13 |
|  |  |  | 医疗卫生C5 | 22.13 | 0.86 | 0.63 |
|  |  |  | 教育科研设计用地C6 | 77.55 | 3.03 | 2.20 |
|  |  |  | 文物古迹C7 | 3.42 | 0.14 | 0.10 |
|  |  |  | 其他公共设施用地C9 | 1.77 | 0.07 | 0.05 |
| 3 | M | 工业用地 |  | 503.65 | 19.64 | 14.30 |
|  |  | 其中 | 一类工业M1 | 36.12 | 1.41 | 1.03 |
|  |  |  | 二类工业M2 | 96.95 | 3.78 | 2.75 |
|  |  |  | 三类工业M3 | 370.58 | 14.45 | 10.52 |
| 4 | W | 仓储用地 |  | 26.63 | 1.04 | 0.76 |
| 5 | T | 对外交通用地 |  | 60.91 | 2.37 | 1.73 |
| 6 | S | 道路广场用地 |  | 241.19 | 9.40 | 6.85 |
| 7 | U | 市政公用设施用地 |  | 31.40 | 1.22 | 0.89 |
| 8 | G | 绿地 |  | 150.63 | 5.87 | 4.28 |
|  |  | 其中 | 公共绿地G1 | 145.87 | 5.69 | 4.14 |
|  |  |  | 生产防护绿地G2 | 4.76 | 0.18 | 0.14 |
| 9 | D | 特殊用地 |  | 31.37 | 1.22 | 0.89 |
| 合计 |  | 城市建设用地 |  | 2564.99 | 100 | 72.84 |

注：城市现状人口按35万计

| 二、潮州市总体规划（调整）城市建设用地平衡表（2000-2015） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用地代号 | 用地名称 |  | 面积(ha) | 占城市建设用地(%) | 人均(m2/人) |
| 1 | R | 居住用地 |  | 1567.7 | 35.7 | 28.5 |
| 2 | C | 公共设施用地 |  | 652.3 | 14.7 | 11.9 |
|  |  | 其中 | 行政办公C1 | 55.8 | 1.2 | 1.0 |
|  |  |  | 商业金融C2 | 396.0 | 9.0 | 7.2 |
|  |  |  | 文化娱乐C3 | 28.1 | 0.6 | 0.5 |
|  |  |  | 体育用地C4 | 10.9 | 0.2 | 0.2 |
|  |  |  | 医疗卫生C5 | 29.4 | 0.7 | 0.5 |
|  |  |  | 教育科研C6 | 126.2 | 2.9 | 1.7 |
|  |  |  | 文物古迹C7 | 5.9 | 0.1 | 0.1 |
| 3 | M | 工业用地 |  | 753.6 | 17.2 | 13.7 |
|  |  | 其中 | 一类工业M1 | 188.3 | 4.3 | 3.4 |
|  |  |  | 二类工业M2 | 565.3 | 12.9 | 10.3 |
| 4 | W | 仓储用地 |  | 93.1 | 2.1 | 1.7 |
| 5 | T | 对外交通用地 |  | 44.4 | 1.0 | 0.8 |
| 6 | S | 道路广场用地 |  | 600.1 | 13.7 | 10.9 |
| 7 | U | 市政公用设施用地 |  | 66.8 | 1.5 | 1.2 |
| 8 | G | 绿地 |  | 582.9 | 13.3 | 10.6 |
|  |  | 其中 | 公共绿地G1 | 420.4 | 9.6 | 7.6 |
|  |  |  | 生产防护绿地G2 | 162.5 | 3.7 | 3.0 |
| 9 | D | 特殊用地 |  | 32.0 | 0.7 | 0.6 |
| 合计 |  | 城市建设用地 |  | 4392.8 | 100.0 | 79.9 |

注：规划期末城市人口55万计

## 三、主要规划道路一览表

| 编号 | 道路名称 | 起止 | 长度 | 现有道路红线宽度 | 规划控制红线宽度 | 路型 | 两侧建筑后退红线 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环城东路 | 卫校~东门楼 | 1120 | 22~24 | 22 | 4+14+4 |  | 逐步搬迁货运码头，拆除城墙外建筑物，开辟滨江绿带，局部段设置停车场和广场，保留客运码头。 |
|  |  | 东门楼~卫星路 | 426 | 3+10+4 | 22 | 4+14+4 |  |  |
|  |  | 卫星路~水文站 | 520 | 3+10+4 | 22 | 4+14+4 |  |  |
|  |  | 水文站~闸门 | 530 | 13 | 17 | 4+9+4 |  |  |
| 2 | 环城北路 | 闸门~白桥 | 466 | 3+10+3 | 22 | 4+14+4 | 3 | 林荫路 |
| 3 | 环城西路 | 白桥~河头 | 891 | 3+10+3 | 22 | 4+14+4 | 3 | 滨湖林荫路 |
|  |  | 河头~城新路 | 1093 | 6+20+6 | 32 | 3+6+14+6+3 | 5 | 用护拦划分非机动车道 |
| 4 | 环城南路 | 城新路~韩江大桥 | 554 | 32 | 32 | 3+6+14+6+3 | 5 | 用护拦划分非机动车道 |
| 5 | 太平路 | 百花台~昌黎路 | 398 | 2.8+9+2.8 | 17 | 3+11+3 | 3 | 林荫路 |
|  |  | 昌黎路~环城南路 | 1344 | 2.8+9+2.8 | 14.6 | 2.8+9+2.8 |  | 古街风貌区、骑楼街 |
| 6 | 中山路 | 百花台~虹桥 | 674 | 1.8+7+1.8 | 17 | 3+11+3 | 3 | 林荫路 |
| 7 | 昌黎路 | 太平路~西平路 | 300 | 1.8+6+1.8 | 12 | 2+8+2 | 3 | 文化街、骑楼街深3-5米 |
| 8 | 文星路 | 中山路~昌黎路 | 320 | 1.8+6+1.8 | 9.6 |  | 2 | 林荫路 |
| 9 | 义安路 | 昌黎路~开元路 | 309 | 1.8+6+1.8 | 9.6 |  |  | 骑楼街 |
| 10 | 卫星一路 | 太平路~环城东路 | 244 | 1.8+6+1.8 | 17 | 3+11+3 | 3 | 支路 |
| 11 | 北马路 | 环城北路~中山路 | 384 | 1.8+6+1.8 | 17 | 3+11+3 | 3 | 林荫路 |
| 12 | 西平路 | 中山路~环城南路 | 1450 | 4-7 | 12 | 2+8+2 | 3 | 次干道 |
| 13 | 开元路 | 环城西路~西平路 | 205 | 22 | 22 | 3+16+3 | 3 | 次干道 |
|  |  | 西平路~太平路 | 463 | 1.8+6+1.8 | 22 | 3+16+3 |  |  |
| 14 | 水平路 | 太平路~环城东路 | 230 | 1.8+6+1.8 | 12 | 2+8+2 | 3 | 单行道、骑楼街 |
| 15 | 北堤路 | 闸门~韩江北桥 | 180 | 4-5 | 17 | 4+9+4 |  | 滨江绿带 |
|  |  | 韩江北桥~铁路大桥 | 3400 | 4-5 | 15 | 4+7+4 |  | 滨江绿带 |
| 16 | 北园路 | 西荣路~`环城北路 | 920 | 9 | 17 | 4+9+4 | 3 | 林荫路 |
| 17 | 西园路 | 河头~西荣路 | 340 | 5-7 | 32 | 3+26+3 | 5 | 交通性干道 |
| 18 | 西河路 | 河头~西车站 | 380 | 30 | 30 | 5+20+5 | 5 | 交通性干道 |
| 19 | 西荣路 | 汽车站~`北堤路 | 1800 | 22 | 22 | 4+14+4 | 5 | 次干道 |
| 20 | 潮枫路 | 汽车站~枫溪车站 | 2690 | 36 | 36 | 3.5+6+1.5+14+1.5+6+3.5 | 2 | 交通性干道 |
| 21 | 新桥路 | 体育馆~环城西路 | 1810 | 10-22 | 22 | 4+14+4 | 3 | 生活性干道 |
| 22 | 枫春南路 | 体育馆~南堤路 | 1800 | 23 | 40 | 4.5+6+2+15+2+6+4.5 | 6 | 交通性干道 |
| 23 | 新洋路 | 银槐北路~体育馆 | 2820 |  | 40 | 4.5+6+2+15+2+6+4.5 | 6 | 交通性干道 |
| 24 | 枫春路 | 体育馆~枫溪车站 | 1300 | 23 | 50 | 9+6+2.5+15+2.5+6+9 | 5 | 生活性干道 |
| 25 | 新风路 | 枫溪车站~外环西路 | 5315 | 36 | 40 | 4.5+6+2+15+2+6+4.5 | 6 | 生活性干道 |
| 26 | 潮州大道 | 南堤路~外环北路 | 5450 |  | 50 | 7.5+6.5+2+8+2+8+2+6.5+7.5 | 5 | 生活性干道 |
| 27 | 城新路 | 环城西路~枫春南路 | 1370 | 30 | 30 | 5+20+5 | 5 | 交通性干道 |
| 28 | 城新南路 | 枫春南路~外环南路 | 4270 |  | 36 | 3.5+6+1.5+14+1.5+6+3.5 | 5 | 交通性干道 |
| 29 | 绿榕路 | 西荣路~南堤路 | 13740 |  | 36 | 3.5+6+1.5+14+1.5+6+3.5 | 6 | 交通性干道 |
| 30 | 南较路 | 城新路~绿榕路 | 3100 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 31 | 南堤路 | 环城南路~银槐南路 | 3400 | 10 | 32 | 3+26+3 | 5 | 交通性干道 |
| 32 | 南春路 | 环城南路~枫春南路 | 1180 | 1.8+7+1.8 | 17 | 4+9+4 | 3 | 支路 |
| 33 | 空缺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 南兴路 | 南华路~南较路 | 37 | 10 | 17 | 4+9+4 | 3 | 林荫路 |
| 35 | 银槐北路 | 韩江北桥~银槐西路 | 3810 |  | 36 | 3.5+6+1.5+14+1.5+6+3.5 | 6 | 交通性干道 |
| 36 | 银槐西路 | 外环北路~新风路 | 5430 |  | 36 | 3.5+6+1.5+14+1.5+6+3.5 | 6 | 交通性干道 |
| 37 | 银槐南路 | 新风路~南堤路 | 2740 |  | 36 | 3.5+6+1.5+14+1.5+6+3.5 | 6 | 交通性干道 |
| 38 | 外环东路 | 外环北路~凤东路 | 5010 |  | 36 | 3.5+6+1.5+14+1.5+6+3.5 | 6 | 对外交通性干道 |
| 39 | 外环南路 | 外环西路~龙湫路 | 10520 |  | 36 | 3.5+6+1.5+14+1.5+6+3.5 | 10 | 对外交通性干道 |
| 40 | 外环西路 | 外环北路~外环南路 | 8370 |  | 36 | 3.5+6+1.5+14+1.5+6+3.5 | 6 | 对外交通性干道 |
| 41 | 外环北路 | 外环西路~外环东路 | 10310 |  | 36 | 3.5+6+1.5+14+1.5+6+3.5 | 6 | 对外交通性干道 |
| 42 | 东兴路 | 东山路~意东一路 | 2620 | 22 | 22 | 4+14+4 | 2 | 生活性 |
| 43 | 凤洲路 | 韩江大桥~瑶台路 | 3210 |  | 17 | 3+11+3 |  | 林荫路 |
| 44 | 瑶台路 | 凤洲路~凤洲路 | 490 |  | 17 | 3+11+3 |  | 林荫路 |
| 45 | 瓷兴路 | 外环西路~枫溪车站 | 4320 | 10 | 17 | 4+9+4 | 3 | 次干道 |
| 46 | 彩虹路 | 外环西路~城新西路 | 6330 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 生活性 |
| 47 | 潮汕路 | 枫溪车站~外环南路 | 4510 | 32 | 36 | 3.5+6+1.5+14+1.5+6+3.5 | 6 | 交通性 |
| 48 | 北站二路 | 银槐西路~泰安路 | 2020 |  | 36 | 3.5+6+1.5+14+1.5+6+3.5 | 6 | 林荫路、生活性 |
| 49 | 凤新路 | 银槐北路~新风路 | 4890 |  | 22 | 4+14+4 | 5 | 次干道 |
| 50 | 泰安路 | 新洋路~福安路 | 3440 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 51 | 福安路 | 绿榕路~枫春南路 | 2300 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 52 | 新春路 | 枫春路~南堤路 | 1780 |  | 17 | 3+11+3 | 3 | 生活性 |
| 53 | 宝园路 | 凤新路~泰安路 | 1270 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 54 | 振工路 | 兴业路~泰安路 | 4430 |  | 40 | 4.5+6+2+15+2+6+4.5 | 6 | 交通性干道 |
| 55 | 如意路 | 外环西路~护堤路 | 5610 |  | 36 | 3.5+6+1.5+14+1.5+6+3.5 | 6 | 交通性干道 |
| 56 | 宝福路 | 振潮南路~潮汕路 | 3020 |  | 32 | 3+26+3 | 5 | 交通性干道 |
| 57 | 站前一路 | 新风路~外环南路 | 3140 |  | 36 | 3.5+6+1.5+14+1.5+6+3.5 | 6 | 交通性干道 |
| 58 | 站前二路 | 新风路~外环南路 | 2350 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 生活性 |
| 59 | 站前三路 | 新风路~外环南路 | 2040 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 生活性 |
| 60 | 至诚路 | 站前三路~潮汕路 | 2000 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 61 | 云龙路 | 振潮南路~潮汕路 | 2210 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 62 | 长德路 | 兴工路~绿榕路 | 1400 |  | 36 | 3.5+6+1.5+14+1.5+6+3.5 | 6 | 生活性 |
| 63 | 振兴路 | 兴业路~兴利路 | 2320 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 64 | 兴业路 | 外环北路~振业路 | 1400 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 65 | 振潮北路 | 外环北路~展宏路 | 3400 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 66 | 振潮南路 | 展宏路~外环南路 | 4810 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 67 | 兴利路 | 外环北路~北站西路 | 650 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 68 | 北站西路 | 振工路~潮州大道 | 1210 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 69 | 北站一路 | 银槐西路~凤园路 | 1570 |  | 17 | 4+9+4 | 3 | 支路 |
| 70 | 春晖路 | 北站一路~西荣路 | 1500 |  | 17 | 4+9+4 | 3 | 支路 |
| 71 | 空缺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 北站三路 | 银槐西路~凤新路 | 650 |  | 17 | 4+9+4 | 3 | 支路 |
| 73 | 春荣路 | 新洋路~西荣路 | 1050 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 74 | 北景路 | 环城北路~银槐北路 | 430 |  | 22 | 4+14+4 | 5 | 支路 |
| 75 | 北堤路 | 环城北路~外环北路 | 3600 |  | 17 | 4+9+4 |  | 滨江绿带 |
| 76 | 北站四路 | 银槐西路~凤新路 | 660 |  | 17 | 3+11+3 | 3 | 支路 |
| 77 | 空缺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 空缺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 凤园路 | 北站二路~永春北路 | 1730 |  | 17 | 4+9+4 | 3 | 支路 |
| 80 | 意北路 | 意堤路~意东三路 | 1030 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 81 | 展宏路 | 新风路~外环西路 | 2850 |  | 36 | 3.5+6+1.5+14+1.5+6+3.5 | 6 | 交通性干道 |
| 82 | 兴工路 | 外环北路~外环西路 | 6470 |  | 36 | 3.5+6+1.5+14+1.5+6+3.5 | 6 | 交通性干道 |
| 83 | 永护路 | 汽车站~城新路 | 720 |  | 22 | 4+14+4 | 5 | 支路 |
| 84 | 意中路 | 意堤路~意东三路 | 1110 |  | 17 | 4+9+4 | 3 | 支路 |
| 85 | 意南路 | 意堤路~意东三路 | 1070 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 86 | 北桥路 | 韩江北桥~外环东路 | 2060 |  | 36 | 3.5+6+1.5+14+1.5+6+3.5 | 6 | 交通性干道 |
| 87 | 上津路 | 意堤路~意东三路 | 1200 |  | 17 | 4+9+4 | 3 | 支路 |
| 88 | 中津路 | 意东一路~意东三路 | 1300 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 支路 |
| 89 | 下津路 | 意东一路~意东三路 | 700 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 支路 |
| 90 | 高尚路 | 意北路~意南路 | 1050 |  | 17 | 4+9+4 | 3 | 支路 |
| 91 | 意东一路 | 凤东路~意东一路 | 3190 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 92 | 意东二路 | 意南路~下津路 | 2250 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 93 | 意东三路 | 外环北路~凤东路 | 4300 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 94 | 意堤路 | 外环北路~意东一路 | 4120 | 4-6 | 22 | 4+14+4 | 3 | 滨江绿带 |
| 95 | 东山路 | 韩江大桥~津山路 | 2870 |  | 22 | 3+26+3 | 6 | 主干道 |
| 96 | 东湖西路 | 凤东路~卧石路 | 1260 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 97 | 北溪路 | 东山路~金湖路 | 2120 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 98 | 龙湫路 | 北溪路~外环南路 | 1330 |  | 22 | 2+18+2 | 10 | 次干道 |
| 99 | 空缺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 空缺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 卧石路 | 东兴路~金湖路 | 2470 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 102 | 空缺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 金湖路 | 凤东路~北溪路 | 2100 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 104 | 砚峰路 | 凤东路~金湖路 | 2720 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 105 | 宝塔路 | 北溪路~外环南路 | 2850 |  | 17 | 4+9+4 | 3 | 滨江绿带 |
| 106 | 振业路 | 兴业路~兴工北路 | 1870 |  | 17 | 4+9+4 | 3 | 次干道 |
| 107 | 凤东路 | 意东一路~外环南路 | 4100 |  | 22 | 4+14+4 |  | 交通性 |
| 108 | 图强路 | 外环西路~兴工南路 | 1890 |  | 17 | 4+9+4 | 3 | 支路 |
| 109 | 振瓷路 | 外环西路~彩虹路 | 3240 |  | 17 | 4+9+4 | 3 | 次干道 |
| 110 | 永春北路 | 银槐北路~新桥路 | 2480 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 111 | 空缺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 永安路 | 宝园路~永春北路 | 1450 |  | 17 | 4+9+4 | 3 | 支路 |
| 113 | 立信路 | 银槐北路-潮州大道 | 4050 |  | 16 | 3.5+9+3.5 | 3 | 支路 |
| 114 | 新南路 | 城新西路-南堤路 | 700 |  | 17 | 4+9+4 | 3 | 支路 |
|  | 广济桥 |  | 550 |  | 20 | 4+12+4 |  |  |
|  | 韩江大桥 |  | 1300 |  | 18 | 2+14+2 |  |  |
|  | 韩江北桥 |  | 1400 |  | 22 | 2+18+2 |  |  |
|  | 韩江南桥 |  | 270 |  | 22 | 2+18+2 |  |  |
|  | 韩江铁路桥 |  | 1800 |  | 18 | 1.5+15+1.5 |  |  |