- 目录

1	规划要点	2

1.1编制依据	2

1.2规划目标	2

1.3规划原则	2

1.4现状主要问题	2

1.5规划要点	2

1.6规划年限	2

2	市域城镇体系规划	3

2.1市域人口发展	3

2.2市域行政区划和城镇数量	3

2.3城镇体系规模、职能与空间结构	3

3	城市性质与城市功能	5

3.1城市性质	5

3.2城市功能	5

4	城市规模	6

4.1人口规模	6

4.2用地规模	6

5	城市建设用地布局	7

5.1城市发展方向	7

5.2城市用地布局现状分析与规划对策	7

5.3城市布局结构	7

5.4近期规划	10

5.5用地指标	11

5.6公共服务中心	13

5.7科研教育	14

5.8医疗卫生	14

5.9文化娱乐	14

5.10体育设施	15

5.11社会福利保障设施	15

5.12桥东旅游度假区公建系统	15

5.13居住区级公建配置	15

6	工业仓储规划	17

6.1工业规划	17

6.2仓储规划	17

7	绿地系统及城市景观规划	19

7.1绿地系统布局	19

7.2城市景观规划	20

8	历史文化名城保护规划	23

8.1名城保护规划编制依据	23

8.2名城保护规划的基本原则	23

8.3古城风貌景观要素规划	23

8.4古城保护框架	24

8.5各级文物点的保护	25

8.6古城景观区及景观带保护	25

9	旅游规划	28

9.1指导思想及规划原则	28

9.2近期规划(2000——2002年)	28

9.3中远期目标规划（2003–2015年）	30

10	对外交通规划	31

10.1现状概述及存在问题	31

10.2铁路规划	31

10.3公路规划	32

10.4水运规划	32

11	道路系统与公交规划	33

11.1道路交通与公交现状及存在问题	33

11.2规划原则和重点	33

11.3规划目标	34

11.4城市道路网规划格局	34

11.5道路设施布局规划	35

11.6主要道路一览表	36

12	市政公用设施规划	40

12.1给水规划	40

12.2排水规划	40

12.3电力规划	42

12.4电信规划	43

12.5燃气系统规划	44

12.6	环卫规划	45

13	环境保护规划	45

13.1大气环境保护	45

13.2水环境保护规划	46

13.3噪声控制规划	46

13.4工业废渣控制规划	46

14	城市防灾规划	47

14.1抗震规划	47

14.2防洪规划	47

14.3人防规划	48

14.4消防规划	49

15	城市规划区与郊区规划	51

15.1城市规划区	51

15.2郊区规划	51

16规划导向专题	53

16.1城中村专题	53

16.2道路交通政策专题	53

16.3用地专题	55

16.4滨江专题	56

17附录及相关图纸	58

# 规划要点

## 编制依据

本规划的编制,是以1993年4月编制的”潮州市城市总体规划”(修编-)为依据,并总结93年规划实施情况，及近年来潮州市的经济和社会条件变化所造成的城市发展中的问题,对原有规划进行进一步的调整,以适应城市的发展。本规划确定为潮州市总体规划（调整）的依据如下：

- 区域的交通设施对城市的发展和土地的开发建设带来重大影响。

- 城市发展稳定、有序，1999年城市人口与93年潮州总体规划预测的人口规模基本吻合。

- 经济、社会条件发生一定的变化，但相对发展稳定，尚未有政治、经济和社会各方面新的契机和导致首位度变动的条件出现。因而确定本规划的工作性质是总体规划调整。

## 规划目标

通过规划调整，研究规划实施以来潮州城市所处的区域环境的变化，分析城市成长过程的规律和特点，根据城市未来的经济社会发展走向，调整城市形态布局构架并完善城镇体系结构，使潮州市城市总体规划保持其在现实条件下的可操作性，以及在新世纪中指导城市发展所必备的合理性和前瞻性。

规划充分发挥潮州的自然景观优势和历史文化名城优势，逐步把潮州市建设成为具有良好的生态景观环境，舒适的居住环境，便捷的旅游环境和有效合理的工作环境的富有魅力和地方风貌特色的历史文化名城、风景旅游城市和现代滨江城市。同时通过城市布局结构的进一步合理化，促进城市功能的发挥和城市社会经济的全面发展，并带动整个市域城镇体系结构的调整完善。

## 1.3规划原则

- 积极营造城市特色

- 充分体现规划合理性、前瞻性与现实性、可操作性的结合

- 明确其城市定位，加强规划政策导向

## 1.4现状主要问题

通过分析，潮州城市现状主要存在以下几方面问题：

- 潮州城市在城镇体系中发挥的作用不能与其地位和城市规模相适应，辐射影响范围低于应有的水平。

- 城市产业的发展延续多年来一贯的模式，长期在较低层次上徘徊，工业企业的规模小，生产经营方式落后，科技含量低，第三产业层次单一，档次较低，限制了城市布局形态的合理化和城市功能的充分发挥。

- 城市与优美的山水自然环境之间、城市新区与古城之间关系不尽恰当，城市形象与城市悠久的历史和深厚的文化底蕴不相吻合，城市建设中未能形成鲜明的历史文化特色和滨江城市特色。

## 1.5规划要点

本次规划是在新的大环境下，通过对未来城市的功能的再认识，调整潮州城市及其区域的布局形态，使之成为城市功能的有效载体。规划的重点，放在对以下四种关系的处理上：

- 城市与区域的关系   潮州通过城市功能的调整和完善，应在整个市域城镇体系中发挥与其地位相称的作用。

- 城市与山水的关系   潮州城市得天独厚的自然环境与城市如何更好地融合，形成富有特色的城市形态，是本次规划的主要课题。

- 新区与古城的关系   潮州城市目前的新区建设和古城保护与改造中都存在不少问题，而新区与古城、保护与发展的协调，是城市发展的关键。

- 城市与乡村的关系   潮州城市范围迅速扩张，将大量农村居民点、乡镇企业和农田包纳于城市之中，“城中村”是现实而又亟待解决的重要问题。

- 政策与开发的关系    潮州开发模式大多为私营开发商投资建设或进行开发，政府行为多为辅助性操作，因而如何加强政府的规划政策导向也是亟待解决的重要问题。

## 1.6规划年限

此次对于潮州市城市总体规划的调整，维持上一轮规划的规划年限，即此次的规划年限至2015年，规划近期定为2005年。规划还适当考虑2015年后若干年城市发展的可能性。

# 市域城镇体系规划

## 市域人口发展

潮州市域人口由1992年底的223.27万人发展到1998年底的242.45万人，增长率与人口发展计划（到2010年控制在275万人以下，年增长率约12‰）基本持平，证明规划原定的人口目标是可行的。虽然1993年规划中市域城镇化水平的预测和计算是以非农人口为基本数据进行预测的，但在提出规划期末市域城镇化水平目标时考虑了城镇人口与非农人口的校正因素，因此，本次规划调整中仍将沿用原规划的市域人口和城镇化水平预测结果，即到规划期末潮州市域总人口为285-290万人，市域城镇化水平达到60%-65%，城镇人口数为174-190万人。规划近期，潮州市域人口达262万人，城镇人口达102万人，城镇化水平为40%，至2010年，城镇化水平为50%。

## 市域行政区划和城镇数量

潮州市现辖两县一区，拥有县级区(湘桥区)和潮安、饶平两县。湘桥区管辖城区湘桥、西湖、金山、太平、南春、西新、桥东、城西、凤新9个街道和意溪镇。潮安县管辖庵埠、枫溪、彩塘、东凤、金石、沙溪、龙湖、浮洋、江东、凤塘、古巷、登塘、官塘、铁铺、归湖、赤凤、文祠、凤凰、田东、大山、凤南22个镇。饶平县管辖上善、上饶、饶洋、新丰、九村、三饶、汤溪、浮山、新圩、樟溪、钱东、黄冈、大埕、所城、柘林、汫洲、海山、联饶、渔村、高堂、新塘、浮滨、坪溪、东山25个镇。潮州全市共有9个街道、48个建制镇和6个农、林场。从城镇的实际数量看，市域内包括潮州城市在内共有47个城镇（潮州城市包括了意溪和枫溪）。

与1993年相比，潮州市域新增的建制镇有浮山、坪溪、田东、大山、凤南、高堂和新塘等七个，其中高堂和新塘是1993年规划中列出的新增建制镇。

本次规划调整中，城镇体系规划的重点放在促进和协调各城镇的发展上，城镇的数量将以现有数量为准。

## 城镇体系规模、职能与空间结构

经过八年的发展，市域重要交通设施中广梅汕铁路业已建成，潮汕汾汽车专用道正在修建中，各主要公路等级有所提高；各城镇的规模较1993年有一定增长。

在总体上，市域的交通格局变动不大，在此基础上各城镇的发展亦较为平稳，市域城镇体系与1993年情况相比，总体结构未发生根本变化，93规划中分析的如城镇规模普遍偏小、城镇发展的层次普遍偏低、城镇体职能结构的层次较低、城镇体系的规模结构有待完善以及城镇体系地域发展不均衡等几个主要问题依然存在。根据潮州城镇体系发展变化的特点，按照粤东城镇体系总体结构对潮州市域城镇体系的要求，本次规划调整的重点放在城镇体系空间布局结构的重新整合上。

### 城镇体系空间结构

在粤东城镇体系规划中，潮州与揭阳是潮汕平原主城市群的次中心（汕头是核心城市），地区城镇体系空间布局体现为以汕头为中心指状辐射的三主一副四条发展轴，主轴是以汕头为中心联系周边腹地的发展轴线，副轴是区域中重要节点之间的联系轴线。其中，汕头—饶平—漳州发展轴是华南沿海一级轴线（广州—汕头—厦门）中的一段，此轴线加强汕头、潮州港口的联系及与漳州腹地的联系，是主轴之一；汕头—潮州发展轴是由汕头经潮安至潮州的走廊地带，城镇密集，加工工业及轻工食品工业发达，为副轴。由此可以看出，在潮州城镇体系中，潮汕走廊与饶汕之间联系的重要性。

在93规划中，潮州城镇网络总构架根据城镇沿交通干线轴向发展的规律，设想按三个不同等级的发展轴将潮州城镇群在空间上组成一个整体。

第一级发展轴：以潮汕公路和广梅汕铁路、安揭公路潮安县境段、安黄公路和广漳铁路、黄三公路和丰柏公路三饶至上善段等交通干线为依托，沿轴线集中了包括潮州市区、黄冈、庵埠、浮洋、三饶等在内的大小城镇近二十个。第一级发展轴是潮州市域城镇发展的重点地带，对城镇布局起着决定性的作用。

第二级发展轴：以安凤公路和丰柏公路凤凰至新丰段、钱浮公路、黄冈至柘林铁路及公路干线等为主干，发展一批城镇，加强市域中心城镇与北部山区与南部港口之间的相互关系，促进地区中心城镇发展。

第三级发展轴：以中心城镇为基点，沿由此向外辐射的河流及公路支线布置一批小城镇。

以上3级发展轴组成纵横交织的城镇分布网络，其焦点将分别形成规模不等的中心城镇。潮州市区位于两条一级发展轴与多条二、三级发展轴的节点上，成为等级最高、经济实力最雄厚的中心城市。黄冈位于两条一级发展轴与一条二级发展轴的节点上，规划远期将成为潮州市域的副中心城市。

### 城镇体系基础设施

在市域城镇体系规划中，城镇基础设施的主要变化体现在交通基础设施的进一步完善和改进上，除汕汾高速公路（即93规划中的汕汾汽车专用道）和潮汕国际机场外，在市域内及市域周边已修建和计划修建的重要交通基础设施还有汕梅高速公路和潮揭高速公路（铁铺至登岗），这两条高速公路与汕汾高速公路和潮汕机场一起，构成未来潮州市域高速立体化交通网络，使潮汕、潮揭之间联系更为密切，也提高了潮州城市在区域中的地位。

本次规划调整，主要是在保持城镇体系总体架构不变的前提下，适当整合区域城镇体系中的轴带和区片关系。简化和强化发展轴带，突出重点城镇之间的联系，通过城镇发展片区的划定，提出针对不同片区的城镇发展策略，从而更有效地指导城镇体系发育完善。

规划将城镇发展轴的等级简化为两级，原规划中的第一级发展轴基本保持不变，第二级发展轴作适当简化，保留潮州至三饶的第二级发展轴。第三级发展轴反映的城镇间关系，通过城镇发展区片体现。

规划根据现状城镇间的关系和城镇空间布局特点，将市域城镇划分为三个城镇发展片区：

- 以潮州城市为中心的西南片区   该片区以潮州城市为中心，包括了庵埠、浮洋、官塘、铁铺等城镇。该片区是市域经济最为发达的地区，城镇密集。根据粤东城镇体系规划，未来该片区将作为潮汕大都市区的组成部分，统筹安排产业与生活区的布局。

- 以饶平县城（黄冈）为中心的东南片区    该片区实际上的核心是三百门港区，城镇的发展主要围绕港口进行，饶平县城是港区的主要依托。

- 以三饶为中心的北片区   该片区以现状规模较大的三饶为中心，包括了上饶、饶洋、凤凰等山区城镇。该片区的城镇发展较长时间内将以城镇自身的素质提高为主，在此基础上加强城镇间的协作关系。

### 城镇体系规模与职能结构

潮州市域城镇体系规模结构和职能结构在93规划的基础上，根据现实情况作了适当调整。

- 潮州市域城镇体系规模结构（2015年）

| 等级 | 规模 | 城镇数 | 城镇名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 50~55万 | 1 | 潮州市区（含枫溪、意溪） |
| Ⅱ | 20~40万 | 2 | 饶平（黄冈镇）、潮安（庵埠镇） |
| Ⅲ | 5~10万 | 6 | 浮洋、钱东、三饶、彩塘、海山、大埕 |
| Ⅳ | 2~5万 | 14 | 东凤、金石、龙湖、铁铺、凤凰、柘林、上饶、高堂、官塘、浮山、官塘、江东、凤塘、汫洲 |
| Ⅴ | 2万以下 | 25 | 沙溪、归湖、赤凤、文祠、田东、大山、凤南、上善、所城、联饶、东山、坪溪、浮滨、新塘、渔村、樟溪、新圩、汤溪、九村、新丰、饶洋、磷溪、登塘、古巷、建饶 |

- 潮州市域城镇体系职能结构（2015年）

| 职能类型 |  | 个数 | 城镇名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市域中心 |  | 1 | 潮州市区（含枫溪、意溪） |
| 市域副中心 |  | 2 | 饶平（黄冈镇） |
| 地区经济区中心城镇 |  | 7 | 潮安（庵埠镇）浮洋、凤凰、钱东、三饶、彩塘、海山、大埕 |
| 重点发展城镇 | 工贸型 | 13 | 新城、建饶、汫洲、柘林、饶洋、官塘、上饶、铁铺、东凤、凤塘、古巷、龙湖、江东、 |
|  | 农副产品加工型 | 6 | 高堂、海山、磷溪、金石、登塘、钱东 |
|  | 传统集贸型 | 3 | 归湖、文祠、浮山 |
| 一般综合性城镇 |  | 16 | 其它小城镇 |

# 城市性质与城市功能

## 城市性质

本次规划调整中对93规划确定的城市性质不作调整，仅突出滨江城市的特征。

潮州市的城市性质为：潮州的行政、经济、文化中心；国家历史文化名城；旅游业发达的以轻型、高效、外向和具有地方特色的工业门类为重点的现代化滨江城市。

## 城市功能

本次规划调整中，在原规划确定的城市三大功能的基础上，对城市地位与功能进行认识上的深化与具体化。

### 区域中心功能

潮州不仅是市域中心城市，也是粤东城镇体系中潮汕平原城镇群的次中心城市，潮洲市应充分发挥其区域中心城市功能。随着城镇体系的发展和完善，这个功能将更为具体和突出。凭借在区域交通、风貌古迹、经济水平、基础设施以及人才、资讯等各方面的优势地位，其服务区域、辐射区域的能力应有大幅度的提高。区域中心这一功能，实际上是潮州城市在旅游服务、产业发展以及其他各方面功能的综合体现。

### 旅游服务中心功能

潮州古城历史悠久，丰厚的历史文化积淀，使其具有旅游资源的优势，从而成为一个旅游城市。由于在区域中有交通便捷、商业繁荣、服务业初具规模等有利条件，应成为区域内旅游服务中心之一，并可进一步具有为粤东地区旅游服务的职能。这一功能要求通过营造城市形象、发展第三产业、完善区域交通交通等各方面一系列软硬件条件的改进来实现。

### 产业发展中心功能

欲实现潮州城市区域中心和旅游服务中心的功能，城市未来产业发展应侧重于第三产业。在巩固发展商贸和旅游服务等传统强项的同时，大力开展高科技研发，发展高等教育，提高城市第三产业的档次和整体水平，强化这一方面的中心功能。同时，发挥第二产业的地方特色，改良传统工业，发展新兴工业，形成有特色和区域竞争力的工业体系。

实际上，上述城市功能是相辅相成，密不可分的：产业发展是条件，旅游服务是重点，区域中心是体现。城市形态是城市功能的载体，在城市布局形态的规划中，必须充分体现城市功能的需要，为城市功能的发挥创造条件。

# 城市规模

## 人口规模

潮州市区现状城市（常住）人口35.21万人（1999年末），其中非农人口28.90万人。城市现状人口与原规划预测的城市近期（2000年）常住人口35—38万人基本一致，表明原规划的预测方法是可靠和有效的。

本次总体规划调整对原规划的预测人口不作更动，至规划远期（2015年），规划城市常住人口为55万人，流动与暂住人口为14万人。

## 用地规模

潮州市现状（1999年末）城市建设用地面积为25.65平方公里，人均城市建设用地72.84平方米，较1993年城市建成区的面积（15.2平方公里）和人均城市建设用地面积（50.74平方米）有大幅度的增长。

造成这一情况的主要原因，是城市开发迅速向原建成区外围推进，城市范围扩大，“城中村”现象大量出现，使得城市居住用地、工业用地成倍增加，道路、绿化用地增长更达到3倍左右。城市建成区的扩大使城市原来较为拥挤的局面有所改观，城市环境有所改善，但土地和设施使用效率低下，给城市未来的发展带来许多新问题。在目前国家严格控制土地投放总量的前提下，有必要对城市用地增长过快的趋势加以控制，以实现城市的持续健康发展

根据原规划和土地利用总体规划的要求，此次总体规划调整中人均建设用地仍确定为人均80平方米。至2015年，潮州市市区城市建设用地应控制在44平方公里左右。

# 城市建设用地布局

## 城市发展方向

- 规划保持原规划确定的城市总体向西发展，适当向桥东地区发展的大方向。

- 在城市的近中期发展中，以发展充实潮州大道两侧（枫溪区和湘桥区之间）地区为主，重点完善该地区的城市形态和城市功能。改变城市现状两大区片（枫溪区、湘桥区）之间的松散格局，使城市形成一个有机整体。

- 城市中远期的发展以城市的西向外延扩展和沿滨江发展为主，火车站站区亦会有较大规模的开发建设。同时在条件成熟的情况下向韩江东岸发展。

- 远景城市发展以西南、西北向为主。主要发展形态由圈层式拓展向轴带状发展演进，并基本形成具有滨江特征的城市景观与环境。

- 城市向东部国家级风景旅游度假区方向的发展应在内容和强度上加以控制，避免大规模高强度的房地产和娱乐项目的开发，保护其自然生态环境，作为潮州及周边城市市民休闲度假和旅游胜地。

## 城市用地布局现状分析与规划对策

### 现状分析

- 城市有着良好的自然条件与景观优势，但尚未加以充分利用与开发，城市的建设与周边的自然环境没有得到很好的协调；城市的滨江环境优势没有充分利用和发挥，城市绿化系统不完善，城市绿地面积虽有较大增加，但市区内可供市民活动的公共绿地不足。

- 古城区风貌的保护工作与城市开发建设活动矛盾依旧突出，古城的特色风貌与城市整体形象的关系较为生硬。

- 交通状况混乱，尤其在旧城区内不少道路狭窄，人行、非机动车、机动车混杂，且车行不分向，造成混乱局面。而城区内的道路交叉口异形较多，断头路较多，这也加重了城市交通的不畅。

- 公共服务设施虽初具规模，但仍不完善，对于开放性旅游景观城市这一发展目标而言，尚有一定的距离。

- 城市基础设施不完善，一些基础设施如：排水、环卫、消防等严重缺乏，十分不利于城市的进一步发展。

- 城市建设中工业布局分散，与居住区相混杂的情况严重，不利于城市环境质量的提高。

- 城市建设用地与农村建设用地相混杂，特别在新区，新开发的用地与村落混杂，破坏了城市景观整体性。

### 规划对策

- 完善城市的生态绿化系统，将城市外围的自然景观与城市内部的绿化系统相结合，形成完整的绿化网络，同时沿韩江设置滨江景观带，使潮州的自然景观优势得到充分的发挥。

- 对古城进行整体保护，将市区滨江地带作为城市的功能重点发展地区和城市的重点景观建设地区，加强其特色风貌的发掘。

- 加快“城中村”的改造步伐，提高城市土地的使用效率。

- 完善城市生活区的布局与配套，在各主要生活片区中设置足够的公共绿地，以方便居民的日常使用，并提高城市的居住环境质量。在各主要居住片区中设置商业服务中心，完善各级公共服务设施。

- 根据现实情况调整完善环状加放射状的主路网结构。

- 调整城市的工业布局，在城市外围设集中工业园区，改善城市的环境。

## 城市布局结构

### 城市布局目标

遵循原总体规划确定的城市主要路网结构，保持原规划布局的合理部分，对在建设中与原规划有出入的现实问题提出解决办法，通过对城市发展目标和城市功能认识的进一步深化和具体化，根据1993年至今城市发展及建设的实际情况，对城市的用地布局结构进行调整。

充分利用山水自然景观环境，营造城市绿化网络；强化南北向潮州大道、东西向潮枫路的城市发展主轴和联结纽带作用；将新区滨江地带建设成为体现21世纪城市新形象，展示丰富多彩的城市生活的主要窗口；依托城市主要环路组织绿化、交通以及生活服务中心的布局。

### 规划布局要点

- 名副其实的国家历史文化名城和风景旅游城市，保护好历史文化遗产及其生存环境，将古城区作为一个相对独立的功能分区和居住分区，重点控制在城区东、北、西三面的自然景观环境。将古城区和自然景观环境作为潮州市最重要的旅游资源加以保护。

- 建设山水园林城市。保留自然地形地貌和河渠水系，并将东、北、西侧的自然山林组合入城市的形态结构中，形成城中有山水，山水绕城区的城市总体布局形态。

- 充分利用城市南面滨江、北部靠山的自然环境优势，以及东古西新的城市发展格局，形成“北居、南商、东游、中贸、西产”的城市布局结构。

- 城市空间形态疏密相间、错落有致。将绿地、保护耕地、山林地、河渠以及防护绿地联成系统，为密集的城区留出可呼吸的空间。在新区规划滨江绿带和大、中、小型城市公共绿地，形成富有特色的网状城市绿化系统构架。

- 掌状放射的公共服务设施布局结构与环状内伸的道路绿化系统相结合，成为城市公共空间布局结构的一大特色。

- 主要工业用地迁移至城市北部、西部和韩江以东意溪东北，减少工业生产活动对城市居住、旅游环境的影响。

- 规划建成数个围绕中心布局的规模适中、配套完善的综合区，成为城市生活和服务业发展的基本单元。

- 桥东片区沿韩江两岸在韩江大桥和北桥之间南北向发展，最终形成一城两岸的城市布局形态。

### 城市分区

城市各部分依据其功能的不同，可分为六个分区。

- 古城分区   范围为古城地区，建设重点为古城的保护。

- 湘桥分区   范围为新洋路、枫春路以东，古城以西的城市旧区，建设重点为旧城的改造。

- 枫溪分区   范围为枫溪东侧规划路以西，潮汕铁路以东的地区，建设重点为旧城的改造。

- 中心分区   范围为枫溪分区和湘桥分区之间的城市地区，是近期城市建设的重点地区，也是城市行政贸易中心、商业服务中心所在，也包括西北部的工业园区。

- 站前分区   范围为银槐路、潮枫路以西，火车站周边地区，是一个综合性新区。

- 桥东分区   范围为韩江东岸地区，也包括北部的意溪综合区和南部的旅游文教区。

### 城市功能分布

1、工业用地

现状潮州市区建设用地中，工业用地总面积为503.65公顷，占地比重为19.64％。其中三类工业用地370.58公顷，占工业用地的73.6％。

目前市区工业布局存在不少问题。古城内散布大量小型工业企业，不但制约自身发展，而且影响到居住、交通，对古城风貌产生一定的破坏。古城外围的工业缺乏合理规划，或与居住混杂，或零星不成片。这种布局影响了城市环境，也使不同性质工厂之间相互干扰。枫溪大量生产陶瓷的乡镇企业自发建厂，既造成用地浪费，也形成较严重的大气污染。

根据工业用地的布局原则，规划确定了市区工业采用以下布局：

（1）北片工业开发区

包括西北向城市指状发展区域内大型成片工业区,以及结合城市北部新铁路货站建设而规划的北部工业区。该地区靠近过境公路，又有便利的铁路运输，具备良好的工业发展条件。西北工业区面积约175公顷，该区用地开阔，地质条件好，且处于城市主导风的下风向，可发展成较集中间大型综合工业区。在开发建设的同时应注意工业区公共服务设施的配套，为其留出必要的建设用地。对有污染的工业应严格监督其治理设施的配备，并建议在工业区与居住之间建立必要的卫生防护带，以保护居住区环境。北站工业区与城市用地相对紧凑，应发展轻型、无污染、劳动密集型的工业，如纺织服装、电子等行业。为结合高新技术进行工业改造和产品结构调整，可考虑一定的科研用地。在开发时，应注意节约用地，提高容积率，注意厂区内的绿地建设，提高绿地率，创造优质生产环境。该区的用地面积约为61公顷。

（2）湘桥工业开发区

该区位于北山森林公园以南，并靠近韩江。规划作为市区的高科技工业园区，区内公共服务设施配套，并有相对集中的科研、实验中心，包括实验室、研究所。该地区用地完整、开阔，开发建设时，应充分提高区内绿化水平，与周围的居住环境相协调，成为现代化程度较高的无污染工业区。该地区面积70公顷。

（3）枫溪工业区

该工业区可依靠现有的陶瓷工业基础，发展成新的陶瓷工业基地。规划建议对现有的大量自发的乡镇企业进行改造，逐步实现集约规模经营，以有效地节约用地，提高劳动生产率。目前陶瓷工业的大气污染情况严重，因而应从燃烧结构上、污染治理措施上进行严格控制，以避免进一步发展带来更大危害。该区面积为57公顷。

（4）东部工业区

该区包括意溪及桥东的工业用地，面积为127公顷。

意溪工业区的建设，应同时结合原有工业的改造，改变现状的不合理布局。根据意溪的自身情况，在发展原有工业的同时，引进新项目，逐步形成市区东北部的新工业基地。

桥东工业区靠近旅游开发区。规划建议结合城市的旅游业，建设具有潮州地方特色的传统工业，尤其可以工艺品为主。在新建项目时，应严格控制有污染的工业企业，保障旅游的资源环境。

（5）南部码头工业区

该区位于古美附近的南部码头，接近对外交通公路，交通运输方便，在建设时可结合内河航运发展一些较大运量的工业项目。该区面积为44公顷

（6）西南工业区

该区位于潮州铁路客货站以北，靠近城市远景发展的备用地。在城市远景进一步发展的情况下将成为新的综合工业基地。该区面积为215公顷。

（7）旧城区工业

目前城市工业大多集中在旧城区，分布相对分散，没有一定的功能分区，规划考虑对旧城区内工业企业结合旧城改造做一些调整和完善，注重企业的内部挖潜改造，提高其环境整治能力，工业排放物经技术处理符合排放标准后再排放。个别企业用地需扩展而旧城区无法满足的，或对周围居住环境影响较大、技术改造又无法达到要求的，应搬迁到城市外围中的工业区。

对市区工业发展所需征地而带来的乡镇企业腾退或留用用地，要进行引导，统一规划、合理布局。并统一进行环境治理，乡镇企业选择发展项目和建设选址要符合城市的总体布局，不能对城市发展带来不利影响。

2、仓库用地

目前潮州市区仓储用地面积为26.63公顷，占建设用地比重为1.04％，人均用地14.30平方米，现状的各类仓库及堆场管理较混乱，缺乏统一规划，不但给自身发展带来问题，而且影响城市环境。这些问题主要表现在：布局混乱，不利于管理、经营；夹杂在各类用地中间，不利于自身发展建设，同时对城市生活环境造成影响；大量的物资运输干扰了城市的交通组织；市区内部及韩江沿岸的仓储用地造成土地浪费，降低了土地的经济利用价值。

规划确定市区仓库用地采用以下布局：

（1）西南仓库区

该区位于潮州铁路客货站以北，用地完整集中，具备直接对外运输的条件，可充分利用铁路货运的便捷，建设大型集中的中转仓库，同时可建设大型的储备仓库。

（2）北部仓库区

该区位于潮州货运北站以北，与北片工业开发区紧密结含，井具备良好的对外运输条件。可建设较大规模的供应仓库，主要储存供应北片工业区生产的物资。成为工业区发展的强有力后盾，同时也可建一些一般的综含性仓库，利用其方便的市内交通运输条件（靠近潮州大道）为城市服务。

3、居住用地

截止1999年底，潮州市城市建成区居住用地为1273.67公顷，占建设总用地的49.65%，超出国家标准高限17.65%。人均居住面积36.17平方米/人，居住水平较低，居住用地存在居住密度过高，市政配套不足，居住环境质量差等问题。规划确定城市的扩展方向为西北、西南，居住用地随着城市的发展呈西北、西南向发展态势。在老城区以西形成内环路以内的枫春居住区、新洋居住区和内环路外侧的城北居住区与城南南居往区，在潮州客站附近形成火车站居住区，在韩江东岸以意溪镇和桥东为基础发展意溪、桥东居往区，并对古城进行合理改造形成古城居住区。各居住区人口分布为古城居住区4.5万人，新洋居住区5.5万人，枫春居住区6万人，城南居住区5万人，城北居住区9万人，城西居住区8万人，火车站居住区9万人，意溪居住区4万人，桥东居住区3.5万人。规划居住用地面积1567.7公顷，占规划建设总用地的35.7%，人均居住用地28.5平方米/人。

规划中中心居住区以多层为主，适当设置高层住宅，成为居住人口密集区。从市中心向北，逐渐过渡为以多层住宅为主的居住区，古城内居往小区以多层住宅和低层住宅相结合，保持古城风貌。枫溪站前居住区以多层为主，适当设计高层往它。意溪-桥东居住区以多层住宅为主。规划在城市北部靠近山体的地段以及仙洲岛上设置别墅区，形成从市中心向外容积率逐渐降低。人口密度逐渐下降的趋势。

规划建立多级公建服务体系，完善居住中心。市区共规划4个居住区级中心，并按标准合理配置中小学。

古城中混杂在居住区内的工厂对居住环境影响较大，规划建议适当迁出，新区工业相对集中。在工业区与居住区交界处设50米宽的防护绿带。

降低居住建筑密度，加大房屋间距，增加绿地面积，以改善居住环境。

4、公共设施用地

潮州市现有各类服务设施主要集中在旧城内；随着城市的发展，环城路以外的新区建有一些大型公共服务设施，基本能满足人民日常生活需求。现状公共设施用地存在的主要问题是：缺少综合性商业设施，公建设施布局零乱，未形成明确的市级、区级、小区级商业服务体系；教育设施不足分布不合理，新区大面积区域无中小学配置，古城中学校普遍设施较差；医院布局过分集中在旧城北部；文化娱乐设施分布过于集中，并且用地不足，门类不齐全；体育用地不足，社会福利设施欠缺。

针对上述现状存在的问题，规划建立市级中心，强化城市中心职能。建立多级服务体系，大力发展教育事业，建立多级文化娱乐设施，充分体现潮州市历史文化名城的特色。

规划在市区范围内建立“市中心一副中心一区中心一居住区中心四级公建中心；其中市级中心1个、副中心3个、区级商业中心4个，中心之间以沿潮州大道、新桥路、新洋路设置的商业和沿潮枫路设置的行政办公轴相联系，构成完整的公共设施体系。市级中心位于潮州大道与潮枫路、枫春路相交的地段，是全市行政中心、商务中心、文娱中心。规划市中心向南延伸为文化教育区，设置各种职业中学、专科学校。三个副中心分别是潮州铁路客站副中心、潮州大道北端副中心、古城副中心，作为站前综合中心、办公中心、古城传统商业服务中心，呈三足鼎立的态势。区级中心以小型、综合、特色为原则。居往区级中心为居民日常生活服务。以上四级公建中心形成完善的服务体系。

潮州是国家历史文化名城，这一城市性质决定了文化设施的重要性。因此除了以上四级中心外，规划在市区另外设置3个综合娱乐中心。在内环路北段与潮州大道相交地段设置融文娱、体育、商业为一体的大型娱乐区；仙洲岛和旅游度假区分别设置旅游度假村，成为两个为旅游观光和市民服务的娱乐中心。

此外，增设医院4所，均衡分布在规划区内；完善教育系统，规划大学、科研备用地，增设职业中学、专科学校；增设社会福利中心，包括养老院、残疾人活动中心、残疾儿童福利学校。

规划公共设施用地为652.3公顷，占规划建设用地的14.7%。

5、绿地

潮州市的现状绿化水平较低，建成区内仅有一个公园，位于古城外西北部，服务半径过大。截止1999年，潮州市区公共绿地总面积为145.87公顷，人均公共绿地面积5.69平方米/人。

绿地布局本着因地制宜，点、线、面结合，均衡分布，突出特点的原则结合城市格局、道路系统、居住区分布合理规划。规划公共绿地420.4公顷，防护绿地162.5公顷，绿地总面积582.9公顷，占规划建设总用地13.3%，人均绿地10.6平方米/人。

规划将公共绿地系统与林荫道系统相结合，以林荫道网络为骨架，联系块状公共绿地，形成城市绿化系统。充分利用山体、水体、农田等自然条件，采用楔状、块状、带状公共绿地相结合的布局手法，形成城市从外到内为农田一种植园一城市公园的过渡，将郊区、农村的自然绿化环境引入城市内部，形成有机的城市绿化系统。公共绿地规划为市级公园-区级公园-小区级公园三级公园系统。其中市级公园4个，区级公园9个，均衡分布在市区；小区级公园按者城区0．4-0．7平方米/人，新区2平方米/人配置，为市民日常游憩服务。另外设置沿江游憩绿带，为老城区居民及游览观光客服务。

林荫道系统分为景观林荫道、普通林荫道两类。景观林荫道设在潮州大道、新洋路、环城西路一潮枫路一新风路。普通林荫道设置在市区所有断面宽度在15米以上的城市道路两侧。

在大型工业区、有污染的工业区与其人他功能区交界处，设置50米宽的防护绿带；在铁路旁设置100米宽防护绿带。

## 近期规划

### 规划期限

本次规划调整的近期规划期限为2000-2005年。

### 规划要点

现状城市用地规模扩展已超出原规划的预测，鉴于这种情况，近期城市建设的重点为：适当控制城市的外延发展，完善城市内部功能布局。

在此方针的指导下，城市的近期建设的要点为：

- 重点发展沿潮州大道地区和城市南部滨江地区，基本建成城市行政贸易中心，初步形成滨江商业服务服务区，改变目前枫溪、湘桥两区空间分离的状况。

- 在沿潮州大道地区建成配套较为完善、档次较高的居住区，以聚集新区人气。

- 潮州火车站地区初步形成规模。西部工业区吸纳城市内部的一些污染企业。

- 建成政府前文化广场、南部滨江绿化带及依托城内山地形成的城市绿地。依托凤洲公园扩大仙洲岛自然生态旅游区的范围。

- 加紧古城保护和旧区改造的步伐，重点放在古城、旧区企业的搬迁和人口的疏解上。

- 完善城市新区的路网结构，建成绿榕路、城新西路、泰安路、福安路等一批东西向的联系道路，联结湘桥、枫溪两区和潮州大道两侧的新区。建成韩江北桥，改善韩江两岸的交通联系。

- 建成枫溪城市污水处理厂，扩建竹竿山水厂。

## 用地指标

用地指标调整以符合潮州市作为一个国家历史文化名城和风景旅游城市的要求,结合城市建设与社会经济发展的现状,满足现代城市的功能需要,进一步完善城市的功能,以体现城市的性质与特征为目的。

用地指标调整的内容包括：

1. 公共服务设施用地从571公顷增长至652.3公顷，比例由13%增长至14.7%。公共服务设施的配套水平可以反应映一个城市的发展阶段，随着潮州城市的发展，公共服务设施用地的增长是必然的；其次，本次总体规划定性潮州为一个历史文化城市、旅游城市、滨江城市，也需要相应水平的公共服务设施配套。

2. 工业用地由原来的793公顷减少为753.6公顷，占城市建设总用地的比例由18%减少为17.2%。仓储用地由106公顷减少为93.1公顷，比例由2.4%减少为2.1%。潮州城市性质的定位必然带来城市产业结构的调整，潮州目前以第二产业为主导的结构将向第三产业为主的方向发展，同时原先分散型的工业布局也将向集约型的方向发展。

3. 绿地面积由原来的672公顷减少为582.3公顷，人均绿地面积由12.2平方米/人减少为10.6平方米/人。绿地指标的减少一方面是由于原有规划中的绿地在城市的扩展过程中被开发占用；另一方面，1993年总体规划中所确定的城市内部的部分绿地在本次规划中被界定为自然景观控制用地而未被统计入绿地指标内，如笔架山绿地。

| 潮州市总体规划（调整）城市建设用地平衡表（2000-2015） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用地代号 | 用地名称 |  | 面积(ha) | 占城市建设用地(%) | 人均(m2/人) |
| 1 | R | 居住用地 |  | 1567.7 | 35.7 | 28.5 |
| 2 | C | 公共设施用地 |  | 652.3 | 14.7 | 11.9 |
|  |  | 其中 | 行政办公C1 | 55.8 | 1.2 | 1.0 |
|  |  |  | 商业金融C2 | 396.0 | 9.0 | 7.2 |
|  |  |  | 文化娱乐C3 | 28.1 | 0.6 | 0.5 |
|  |  |  | 体育用地C4 | 10.9 | 0.2 | 0.2 |
|  |  |  | 医疗卫生C5 | 29.4 | 0.7 | 0.5 |
|  |  |  | 教育科研C6 | 126.2 | 2.9 | 1.7 |
|  |  |  | 文物古迹C7 | 5.9 | 0.1 | 0.1 |
| 3 | M | 工业用地 |  | 753.6 | 17.2 | 13.7 |
|  |  | 其中 | 一类工业M1 | 188.3 | 4.3 | 3.4 |
|  |  |  | 二类工业M2 | 565.3 | 12.9 | 10.3 |
| 4 | W | 仓储用地 |  | 93.1 | 2.1 | 1.7 |
| 5 | T | 对外交通用地 |  | 44.4 | 1.0 | 0.8 |
| 6 | S | 道路广场用地 |  | 600.1 | 13.7 | 10.9 |
| 7 | U | 市政公用设施用地 |  | 66.8 | 1.5 | 1.2 |
| 8 | G | 绿地 |  | 582.9 | 13.3 | 10.6 |
|  |  | 其中 | 公共绿地G1 | 420.4 | 9.6 | 7.6 |
|  |  |  | 生产防护绿地G2 | 162.5 | 3.7 | 3.0 |
| 9 | D | 特殊用地 |  | 32.0 | 0.7 | 0.6 |
| 合计 |  | 城市建设用地 |  | 4392.8 | 100.0 | 79.9 |

注：市区人口55万计

| 1993年潮州市总体规划城市建设用地平衡表（2015年） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用地代号 | 用地名称 |  | 面积(ha) | 占城市建设用地(%) | 人均(m2/人) |
| 1 | R | 居住用地 |  | 155.9 | 35.3 | 28.3 |
| 2 | C | 公共设施用地 |  | 571 | 13.0 | 10.4 |
|  |  | 其中 | 行政办公C1 | 91 | 2.0 | 1.6 |
|  |  |  | 商业金融C2 | 236 | 5.4 | 4.3 |
|  |  |  | 文化娱乐C3 | 81 | 1.8 | 1.5 |
|  |  |  | 体育用地C4 | 25 | 0.6 | 0.5 |
|  |  |  | 医疗卫生C5 | 25 | 0.6 | 0.5 |
|  |  |  | 教育科研C6 | 101 | 2.3 | 1.8 |
|  |  |  | 其它 | 12 | 0.3 | 0.2 |
| 3 | M | 工业用地 |  | 793 | 18 | 14.4 |
| 4 | W | 仓储用地 |  | 106 | 2.4 | 1.9 |
| 5 | T | 对外交通用地 |  | 39 | 0.9 | 0.8 |
| 6 | S | 道路广场用地 |  | 589 | 13.3 | 10.0 |
| 7 | U | 市政公用设施用地 |  | 85 | 0.9 | 1.5 |
| 8 | G | 绿地 |  | 672 | 15.2 | 12.2 |
|  |  | 其中 | 公共绿地G1 | 520 | 11.8 | 9.5 |
| 合计 |  | 城市建设用地 |  | 4414 | 100.0 | 80.2 |

## 公共服务中心

### 6.1.1现状及主要问题

潮州市现有各类服务设施主要集中在环城路以内古城区片，随着城市的发展扩大新区的进一步开发，在环城路外潮枫路、新洋路之间又建有一些大型公建，如潮州宾馆、金曼大酒店、海关、信托公司、新桥市场、体育馆等。全市个体商业较发达，基本能满足人民群众日常生活需求。当前存在的主要问题：

（一）由于历史原因，城市公共服务中心位于旧城区内，公共设施的内容和分布都己不能满足现代城市发展的需要。新区商业设施还不成体系，市区尚未形成系统的公建服务网。

（二）城市缺少综合性商业、金融、服务中心，公建设施规模小布局零乱，缺乏反映现代城市面貌的公共服务中心区。

（三）城市建成区范围内现有大专2所，中专4所，中学13所，（其中6所为完全中学），小学32所。学校分布不合理，古城外围大面积区域内中小学配置不足。旧城内中学不足，小学设施普遍较差，校舍大多陈旧。缺少设施齐全的幼儿园、托儿所，教育设施落后。

（四）建成区内有医院8所，床位889个，街道卫生院8所，意溪与枫溪镇各有卫生院1所，基本能满足需求，但分布不合理。古城内医院集中在西马路和环城西路一带，旧城外围则缺少各级医疗卫生设施。

（五）体育设施用地不足，建成区内只有一个中型体育场（400米跑道无看台）、1个2000座体育馆、4处射击场、1个游泳池和1个体育运动学校，并且体育场设置在古城北端，场地质量差，设施陈旧，服务半径不合理。

（六）建成区内有影院7座、文化宫2座，图书馆1座，存在分布过于集中、用地不足、无疏散场地等问题。博物馆和群艺馆占用古迹，严重破坏了文物的完整性。

（七）缺乏残疾儿童学校、福利院、养老院等设施，社会福利保障设施欠缺。

### 6.1.2规划目标

规划建立一个市中心——副中心——区中心的三级公共服务中心体系。市级公共服务中心1个，公共服务副中心3个，区级公建中心4个。居住区级以及居住区以下级的公共服务设施结合居住区的建设逐步配套完善。结合现有商业网点沿道路分布的现状，潮州的公共服务中心将结合“1环7枝”的沿街线形的商业网点及滨江绿化商业服务带形成完整的公共服务体系。

### 6.1.3用地与布局

- 市级公共服务中心

市级公共服务中心1个，位于潮州大道中部，潮州大道与潮枫路-枫春路市政府路相交地段，区位条件优越，交通便利。规划将此地段作为全市的行政、金融、商务活动、商业服务中心。

规划中心区由三个功能区组成:

行政办公区——潮州大道东侧沿枫春路是市政府办公区、政法中心区等行政办公用地，构成全市的行政办公中心；

金融和商务区——沿潮州大道两侧规划成商业、办公、金融用地，潮枫路北侧为金融贸易区，设有银行、信用社、证券交易所、国内外贸易公司以及大型旅馆等服务配套设施，构成全市金融和商务活动中心；

商业服务区——行政办公中心南侧是商业区，位于潮州大道西侧，枫春路以东以及新区滨江地带。

- 市级公共服务副中心

古城区副中心——位于古城区内，规划以太平路、开元路、西马路构成古城商业系统

枫溪区级中心，位于有着“瓷都”美称的枫溪镇内，规划发展以传统瓷器为特色的商业，建设陶瓷贸易市场，以其独特的传统工艺形成特色的商业经营风格，保持地方特色，同时设置商业、文化娱乐和办公设施，为居民服务，使之成为潮州市一个独具特色的城市区级中心。

潮州火车站西站副中心——与铁路客、货两运站相配套，规划在站前建立一个综合性的办公、商业和文化娱乐区。并在站区附近建立大型以潮州瓷器、皮革为主的工业品市场。

- 区级公共服务设施中心

白塔区级中心，位于潮州西站前区白塔村附近，规划建设公园一座，设置商业、办公、医疗、娱乐等设施，构成综合性的区级公共服务中心。

意溪区级中心：位于意溪镇内，规划建设以办公、商业、服务业、文化娱乐、金融、农贸相结合的区级综合性中心。

桥东区级中心：位于广济桥东端桥头。规划一个以商业服务为主的小型区级公建中心。为当地的居民和外来旅游者服务。

湘桥区级中心：位于新洋路北端西侧，结合现有新洋路沿街商业设施和湘桥区政府，并利用现有山体规划公园一座，设置文化娱乐和商业服务设施。

- 一环七枝

沿绿榕路——枫春南路——南较西路——福安路形成一商业网点环，此商业环沿潮枫路—西河路、新桥路两枝伸向古城区副中心；沿新洋路、北站路伸向湘桥区政府所在的湘桥区级公共服务中心；沿振工东路伸向西北侧的居住区级公共服务中心；沿瓷兴路伸向枫溪区副中心和居住区级公共服务中心；沿新风路伸向潮州火车站西站区副中心。“一环七枝”的结构同时联结了市级滨江商业服务中心。

- 滨江商业带

位于南较西路南侧，枫春南路、绿榕南路东侧与滨江绿化带结合，形成潮州市继古城旅游商业区外又一现代滨江景观风貌旅游商业区。

## 科研教育

### 规划目标

(1)发展高等教育，提高潮州市民文化教育水平。在进一步完善韩山师范学院的同时，建设大学区，并扩大电大规模，加强成人高等教育。

(2)加强科学研究，增加科研设施。

(3)大力发展中专、职业教育，搞好职工业余培训，增加中等专科学校及各类职业中学的数量。

(4)普及中小学教育，在新区开发的同时注意中小学的配置，认真抓好幼儿园、托儿所的规划建设，积极开发学前教育。

### 用地与布局

(1)增办大中专院校和科研单位用地。规划在桥东区预留55.61公顷教育科研用地，规划考虑设置大学校园区。扩建原有的韩山师范学院、师范学校、广东陶校和电大。科研设施用地将在远期和远景安排在北站路和新洋路北端，形成科研发展园区。

(2)普及中等教育，按国家标准配备中学。规划按平均2万人拥有一所中学的指标,并结合现有中学的分布现状在全市设置中学20所，规模为平均24班/所。

(3) 规划小学将增至55所，基本满足平均每万人拥有一所小学的指标。古城区中，中小学（尤其是小学）占地普遍过少，而且校舍陈旧，在某些地段布点过密。由于旧城改造过程中人口迁出，中小学将出现数量过剩的状况。规划结合现状，将现有的小学和中学适当调整，外迁一部分学校，结合旧城改造合并某些分布过密、用地紧张的小学，同时扩大每个小学的规模，增加用地。在一些合并、外迁有困难的地段，考虑将现有学校改造成不完全中小学，以解决学校数量相对过多，每所学校用地不足的矛盾。

(4)新区的小学配置以居住区和居住小区为单位，按合理的服务半径和国家标准规划合理的位置和用地规模。

## 医疗卫生

### 规划目标

(1)保持现有特色，完善市级医院——区级卫生院——门诊所三级医疗服务体系。

(2)调整现状医院不合理的布局，按合理的服务半径规划合理的位置。

(3)调整现状医疗服务结构，设专业性医疗设施，规划新建或扩建肿瘤医院、传染病院、妇幼保健院等专业性医院。

(4)扩大各医院用地规模。

### 规划设想

- 市级医院布局与规模

规划中，预测到2015年此区人口将达到55万，按照4万人配置一所医院的指标,并结合现有医院的分布状况,需有 14所医院,4000张床位才能达到医疗卫生指标。考虑原有医院将继续吸纳大部分病人，因此，规划除保留现状的医院并扩大其规模外，另增设医院四所，火车站西站南区一所，蔡陇路西侧一所，枫溪一所，意溪一所。

- 区级卫生院

现状区级卫生院普遍存在用地不足，设施陈旧的问题，规划要求区级卫生院按照国家标准进行配置。

- 其它医疗卫生保健设施

各种公私小诊所是目前潮州市医疗卫生保健服务的一大特色。规划建设应在市场经济的调节下进行宏观控制，做到保持特色、方便居民。

## 文化娱乐

### 规划目标

结合潮州市文化旅游业的发展，规划确定以下目标：

(1)增加文化设施用地，改变用地比重过小的现状。

(2)建设多层次的娱乐设施，形成高、中、低档齐备的文化娱乐体系。

(3)改善现有文化娱乐设施普遍存在的用地不足的状况，扩大用地规模。

(4)调整现有不尽合理的布局，在全市范围内按合理的服务半径进行布点规划。

### 规划设想

- 中心地区文化中心(位于潮洲大道南端)

a. 将现状博物馆迁至潮洲大道南端的市中心区文化中心内，扩大规模、充实内容，使学宫得到应有的保护。

b. 将群众艺术馆从东门楼迁至新区潮洲大道西南端的文化中心内，建立潮州市文化艺术中心，将其建成一个多功能、高档次、设备齐全的现代化文化艺术中心。

c. 新建市级图书馆一座，占地约2公顷，将现西马路图书馆作为区级或专业图书馆。

d. 将古城中的潮剧团从古城中迁出，设置在文化中心的南侧，扩大用地规模，增设潮剧学校培训楼，总占地约15公顷。

e. 新建科技馆，占地4公顷，不仅为市民提供服务，而且也是发展对外经济合作和技术交流以及开展区域人才、经济、科技交流的重要场所。

f. 新建美术馆，占地2公顷，供艺术作品展览和文化艺术交流活动之用。

- 北站路中段娱乐中心。

a. 将古城内的群众电影院迁至新城区，增加用地，规划建成一个多功能现代化影城，占地约3公顷。

b. 建设青少年活动中心，占地约2公顷。

c. 新建一座市级工人文化宫，占地约2公顷。

- 古城

旧城改造中适当安排调整原有娱乐设施，将现有的群众影院、博物馆、群艺馆等单位迁出古城；同时保持古城区现义安路、昌黎路一带娱乐中心的功能，并在广济桥头规划一个文化休闲区。建设中注意保持古城特色，结合旅游业的发展，将古城区建成一个体现历史文脉、传统文化的文化游览区。

- 新区

新区建设中按国家标准配置区级文娱设施，形成分布均匀，层次丰富的娱乐系统。

## 体育设施

潮州市现状体育用地不足，只有一个中型体育场（无看台），位于西湖北侧，服务半径不合理；一座2000座体育馆，位于新桥西路与枫春路交叉口，占地25公顷。

规划增建、扩建体育设施，以形成完善的服务系统。

1.新建潮州市游泳馆，位于市中心区，配有标准游泳池、跳水池及训练场地，占地45公顷，与潮州体育馆一起成为市区体育中心。

- 2.北部绿榕路外侧拟建一个大型体育场及训练场馆。设置400米标准跑道田径场，20000座观众看台，占地约10公顷，供田径、篮、排、足球等训练之用，同时可以用作大型集会的场地。

- 3.扩建西湖北侧的运动场，占地约8公顷，除原有的400米跑道外，增设其他各种设施和训练场地，使之成为一处综合运动场所，以解决老城区内体育设施不足的问题。

4.按国家标准在新区和旧区中新建区级和居住区级中、小型运动场馆，增设白塔、蔡陇和意溪三处形成合理完善的体育设施系统。

5.小学、中学、体育场将分时段部分对外开放。韩山师范学院的体育设施也将与居民共享。

## 社会福利保障设施

社会福利设施是现代化城市必不可少的，是社会公共服务系统的组成部分。规划在新洋路东侧建立一个社会福利中心。

1．规划残疾人活动中心一所，内容包括职业培训、医疗康复、文体娱乐、商业服务等，占地需1公顷。

2．规划特殊教育学校一所，作为招收弱智儿童入学的特殊教育学校，用地需07公顷。

3．随着城市人口老龄化趋势，老年人的社会保障设施应纳入城市规划中。规划在社会福利中心设置一所养老院，占地需2公顷，为孤寡老人提供安度晚年的场所。

## 桥东旅游度假区公建系统

桥东旅游度假区的公建系统规划以建设商业、旅馆业、饮食业和娱乐业为主体，兼顾办公管理，建设度假村、旅游商品购物区和中高档宾馆，并规划设置办公和其他服务设施。桥东旅游度假区的建设应严格控制用地规模和项目性质，以保持生态和自然景观环境。

## 居住区级公建配置

1．旧城和古城内的居住区级公建配置应根据人口的逐步迁出，结合旧城改造进行适当调整，将部分商业相对集中，形成整体，古城内商业设施的建设应以保持骑楼商业街系统和古城风貌特色为原则。

2．新建居住区和居住小区按国家标准配置公共服务设施，注意环境的舒适、配套的完善，形成高质量的生活居住环境。

3．城中的原农村居民点的公建配置重点是丰富门类，适当提高档次，完成从农村型向城市型的转变。

# 工业仓储规划

## 工业规划

### 工业门类结构

潮州市区1999年国民生产总值一、二、三产业的比例为21.0%、45.3%和33.7%。潮州市是广东省的轻工基地，工业结构较复杂，门类较多。工业门类按产值划分可分为三个层次。

第一层次：主导产业。

陶瓷、食品、服装刺绣以及电子四大支柱产业，这些行业产值占工业总产值的52.8%（1998），为主导产业群。

第二层次：新兴产业

五金机械、建材、化工、医药化工、食品工业等。这一层次行业，正在迅速发展。但行业总体比较稳定，是保持经济稳定增长的一部分。

第三层次：次要产业

比如家俱制造业、印刷业等产业，产值占总工业产值不多。这一层次的行业，一般情况下很难有突破性发展。

### 工业用地布局

潮州市区将建成4个工业基地，主要分布于城区四周，对城市的进一步发展产生一定的不利影响，工业三废也影响了城市的居住环境和自然生态环境。

A凤新工业区——市区东北部，西荣路以西。以电子工业为主。

B经济技术开发区——潮州大道北段东侧。

C枫溪工业区——枫溪镇西侧。沿西山溪布置。陶瓷工业生产基地。

D如意开发区——潮州火车站南部。以建材和陶瓷工业为主的工业基地。

E 桥东工业区——意溪镇东部。以搬迁的有污染的企业和轻加工工业。

由于工业区布置在城区四周，用地发展无序，影响了城市景观环境和城市总体布局结构的合理化。

本次规划根据现状条件和各个地区的特点，要求在加强工业区用地和路网规划控制的同时，对各工业区的产业发展方向作如下调整。

- 凤新工业区

现状工业区内建成项目以电子工业、纺织服装业为主，其中一些橡胶制鞋企业污染较严重，应考虑搬迁该类工业企业。由于南片地区主要以居住为主，且该地区又位于竹竿山风景区以南，不宜进行新项目的引进和开发建设。

- 枫溪工业区

现状主要是以陶瓷和陶瓷类建材为主的生产基地，考虑到“力保韩江”的规划原则，在加大水污染治理力度的前提下，该区可适当引入其余几个工业区的有污染的工业企业（主要为有水体污染的工业）。同时该区规划重点还在于整治现状处于无序发展状态的个体陶瓷工业。

- 如意工业区

在广梅汕铁路建成后，潮州市区逐步向西发展到一定程度，如意工业区的区位势将逐渐明显，近期规划在该区增大加快工业区项目的建设规模和建设速度，力求在5～10年内，成为潮州市区主要的，也是比较集中的工业生产基地。规划在该区内布置有轻度气污染和一般水污染的产业。如大型陶瓷生产和机械制造业，利用该地区便捷的交通，发展制成品运输量大，且要求运输快捷的产业。

- 潮州经济技术开发区

潮州经济技术开发区位于潮州大道的北端，处在城市景观风貌敏感区域，该区企业应以高科技无污染为特点，重点发展电子、精密仪器制造及工艺品制造等产业。

- 桥东工业区

规划依托韩江北桥、远期铁路意溪站等对外交通优势，在桥东地区意溪组团东侧形成工业区，以轻加工工业为主要工业门类。

现状城区内存在的一些规模小，对人民群众生活有较大干扰的一些工业，应逐步将其搬迁。韩江滨江地区严禁兴建工业项目。

## 仓储规划

### 现状概述

潮州市目前的仓储总用地为26.63公顷，其中一类仓储用地18.1公顷，占城市总用地的0.71%，二类仓储有1.94公顷，占0.08%，三类仓储有6.59公顷，0.25%。现在主要的储存物资是为供应本地生产和生活服务的生产资料和居民日常生活服务的消费品。另有一部分储备仓库以及收购仓库，一般的中转物资的存放使用对外交通用地。

### 需求分析和布局原则

根据对潮州市城市性质和城市定位的分析，可以确定潮州市区今后仓储业发展的需求和类型。根据不同产业的不同需求，可将潮州市区规划中的仓储用地划分为三类。

第一类：以对外交通服务为主体业务的普通仓库用地。对潮州市区而言，这一类仓储用地的面向对象是通过铁路和水路连接的粤东地区，以及周边省市。其主要的储用物资是潮州市区的工业产品和外地货物在潮州地区的中转。这一类仓储用地在布局要求上，应靠近对外交通的枢纽，要求有足够的用地，并且在布局上要考虑与市场、商贸用地的结合。

第二类：直接为市区生活、生产服务的普通仓库用地。这一类仓库用地包括粮食仓库、日常生活用品的仓库等等。这一类仓储用地在布局上的要求，应处于城市市内交通和对外交通均为便利的地区，可以依靠主要的交通性干路布置。在规划布局上并不要求过于集中，可以分区布局在城市的外围地区。

第三类：危险品仓库。此类仓储用地在布局上要求远离城市的生活区布局，在其周边地区必须保留足够的隔离带。

### 仓储区规划布局

根据以上对潮州市区仓储用地的需求分析，规划在潮州市区形成三大片的集中仓储区。

- 港口仓储区

港口仓储区是以潮州港为依托，提供大宗物资中转的仓储区。从潮州港目前运营实际情况来看，其主要的服务对象是以生活服务为主。现状港口仓储区位于韩江沿岸，环城东路北段的岸线内，对滨江环境影响较重。规划在潮州港作业区向市区南部的新作业区迁移后，依托新建的港口作业区，建设新的港口仓储区。港口仓储区是水路物资中转的基地，其陆域的疏运依靠城市的西南银槐路、外环路和潮汕公路。新的港口仓储规划位于韩江南桥以南的韩江沿岸。

- 城北仓储区

依托将来建成的潮州火车北站，在市区的北部建设城北仓储区。城北仓储区的建设一方面依靠规划兴建的铁路，另一方面考虑为潮州北侧工业区和经济技术开发区服务。城北仓储区是潮州市区工业和生活用品原料和成品的储存转运中心，实际上承担着对外服务和对内服务的双重功能。城北仓储区的疏运主要是通过潮州大道，新洋路等，对外交通是潮樟铁路。

- 潮州火车站仓储区

潮州火车站将来会成为城市对外交通的枢纽，它的仓储区主要为转运和附近的枫溪工业区、如意工业区的正常生产服务。同时还能通过潮汕公路、潮枫路等为附近地区服务。

- 危险品仓库

危险品仓库用地应尽可能远离城市中心布置。现状城区内散布的危险品仓库应尽可能快地搬迁。规划的潮州城市的危险品仓库布局在市区的西部沿西山溪处。

- 物流中心建设

结合潮州市规划发展和具有区域优势的产业，在潮州市区的潮州火车站仓储区的建设，可以向物流中心的类型靠拢。在潮州火车站仓储区的规划建设中，必须将专业市场的建设和仓储用地建设相结合，以专业市场的建设带动传统仓储区功能上的转型。区域物流中心的形成，能强化潮州在粤东地区的城市地位。在规划的近期建设中，在潮州火车站仓储区的建设初期阶段，可以依托建设已经形成规模的陶瓷和建材市场，逐步向专业的物流中心转化。

# 绿地系统及城市景观规划

## 绿地系统布局

以建设现代化景观旅游城市为目标，根据城市总体布局，利用水体、山体、农田、河岸线等自然条件，采用块状、带状绿地相结合的布局手法，形成城市从外向内由生态绿地→生产防护绿地→公共绿地的过渡，三者之间用林荫道相连贯，形成城市的绿色网络，建立城市绿色生态环境圈。规划潮州大道为景观林荫大道，外环路、永春路等为林荫道，形成覆盖城市的绿色系统骨架，在此骨架上规划块状、带状绿地和公园，做到点、线、面的结合，将城外的自然景观与郊区农村的自然绿化环境引入城市内部，形成有机的、充满活力的城市绿色系统，成为城市的“呼吸系统”。

### 大型公共绿地

- 中心广场 位于市政府南侧。占地约13公顷，结合文化娱乐中心的设置，规划成一个开放性游憩公园，成为都市中心市民游憩的“绿心”。

- 西湖公园  位于环城西路北端，是目前市民游憩、活动的主要场所，公园占地3481公顷，其中西湖是城中湖，与葫芦山一起构成韩江一大景观。规划进一步开发葫芦山，植树、组景，搬迁占驻在内的非管理部分，控制高级中学用地的扩展，远期将其迁至新区，并建议在葫芦山脚建立一系列文化娱乐设施，将西湖公园建成一个综合性游憩娱乐场所，满足古城居民游憩活动的需求。

- 慧如公园  位于桥东旅游度假区西侧，占地35公顷，是一个以旅游娱乐为主的大型综合公园，为外来游客以及潮州市民服务。

- 植物园：位于城市西侧，邻银槐西路，占地344公顷，规划建成一个自然景观公园，种植各种南国珍贵观赏性植物，融科普教育和游览于一体，并为全市绿化建设服务。

- 江滨公园  位于古城城墙东侧，规划将韩江水体、广济桥、北阁佛灯以及古城墙和广济门楼纳入公园景观范围，建设滨江游憩观赏绿带，融游憩、游览于一体，为市民游憩和旅游观光提供新的场所。

- 森林公园   位于城市东北部韩江西岸，占地96公顷。规划利用现竹竿山良好的自然植被条件，保持其绿化山体形态，开发建设山地森林公园，通过新春北路林荫道将其纳入城市景观范围。

- 古城公园  位于古城中心地区，占地15公顷。市委市府迁至新区后，规划将部分用地和平房区改建成一处开放式的游憩绿地，使之成为古城中的“绿心”，为古城区的市民提供一处集中的游憩场所，改变古城区缺乏公共活动空间的状况。

- 凤洲公园  位于仙洲岛北端，占地55公顷。规划结合凤凰台、魁星阁原貌的恢复，修建公园，再现“凤凰时雨”景色，为旅游观光服务。

- 羊鼻岗公园  位于潮州大道西侧和泰安路南端，占地11.23公顷。规划结合原有小山为市民提供休闲场地。

- 白塔公园  位于站前三路东侧和至诚路南侧，占地6.8公顷。是火车站地区的中心绿地。

- 莲花山公园  位于凤新路南侧和北站二路西侧，占地8.6公顷。为北部工业区提供一个生态绿肺。

- 枫溪公园  位于枫溪长途汽车站东侧，占地6.8公顷。

- 意溪公园  位于意南路北侧和西侧。占地2.9公顷。是意溪地区的中心绿地。

### 小区级公园绿地

旧城区内居住建筑密集，规划要求应充分利用街头巷尾设置小型绿地、小品。人均占有小区级公共绿地指标为04~07m2/人；新区小区级公共绿地按国家标准以2m2/人配置小区级公建绿地。

### 滨江绿带

韩江沿岸古迹众多，风景秀丽。本次规划中将韩江沿岸定位为新的城市游乐、休憩绿化带。其中滨江公园北端由北阁佛灯开始，通过沿江绿地向南延伸，直至韩江大桥，长约25公里。在潮州大道南端邻旅游综合服务区设沿江开放绿地，以休闲、娱乐、健身及居民日常活动为主要功能，此带状绿地向南延伸至规划南桥。

### 风景区、旅游度假区绿化

规划建议加强笔架山自然风景区、潮州国家风景旅游度假区和城市北部山体绿化，按景点特色配置相应的植物；仙洲岛控制总面积为130公顷的自然生态绿地。

### 街道绿化

现状城市街道绿化状况较差，规划建议要求除古城区外，所有15米宽以上道路均要种植行道树，行道树指标按每公里道路300株，每株5平方米计，市区内宽度>15米的道路总长度为2348公里，规划行道树覆盖总面积为3522公顷。规划在市内组织二级林荫道系统：

1．景观林荫道

规划潮州大道为景观林荫道。从市中心始，向北直通城市副中心，有山体作对景，向南通向江边，结合江边绿带组织成一个绿化广场，与仙洲岛隔江相望。

潮州大道景观林荫道位于城市中心，成为都市景观结点的景观通廊，构成城市绿化景观轴。规划要求林荫道分段选用不同树种，在林荫道断面及平面上适当考虑种植花卉、观赏性灌木，以创造变化丰富的林荫道景观。

2．普通林荫道：规划加强城市道路两侧行道树种植，人行道和机非分隔带上的绿化种植应形成低、中、高的多种层次，形成城市道路绿化的网络状结构。

### 生产防护绿地

规划沿码头、铁路货场、污水处理厂、火电厂，大型工业区和交通干道外侧布置宽度不等的防护林带。

1. 铁路沿线两侧防护林带，宽100-200米；

2. 西部污水处理厂外侧防护绿带，宽100–200米；

3. 枫溪污水处理厂防护绿带宽100–200米；

4. 南部码头区与火电厂防护绿带，宽100–200米；

5. 城市外环路和主要对外交通性干道防护绿带，宽10–50米。

### 旧城区绿化

旧城区人口密度大，建筑密度高，公共绿地标准极低。绿化的加强与改造要同旧城改造和居住区改造相结合，同步进行。

旧城区的绿化规划建设应遵循以下原则进行：

1．加强容积率和建筑密度控制；在旧城改造中，确定不同街区的改造密度等级和指标，安插绿化，以利于环境改善及满足抗震防灾要求。

2．见缝插针，普遍绿化。充分利用街头巷尾设置花坛，沿街种植进行道树，提高旧城区绿化覆盖率。

3．绿化立体化。鼓励家庭植草种花、垂直绿化、屋顶绿化，形成多层次、三维空间的绿化。

4．结合工厂、仓库、码头、行政单位和学校等单位的搬迁，设置小型公共绿地、公园、市民广场，为旧城区带来良好的居住环境，为发展旅游创造有利条件。

通过旧城改造规划的用地调整，旧城区内人均公共绿地指标为244平方米。

### 城市广场

本次规划设置城市广场10处。位置参见绿地系统及城市景观规划图

| 编号 | 名称 | 位置 | 面积(公顷) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潮州中心广场 | 市政府南侧 | 3.25 |
| 2 | 枫溪广场 | 潮枫路\枫春路交叉口 | 1.13 |
| 3 | 火车站站前广场 | 火车站南侧 | 0.96 |
| 4 | 凤新广场 | 潮州大道/凤新路交叉口 | 2.49 |
| 5 | 韩江广场 | 韩江大桥/环城东路 | 1.63 |
| 6 | 开元广场 | 开元寺南侧 | 0.15 |
| 7 | 城东广场 | 广济桥西侧 | 0.43 |
| 8 | 韩文公祠广场 | 韩文公祠西侧 | 0.57 |
| 9 | 意溪广场 | 韩江北桥东侧 | 3.56 |
| 10 | 昌黎广场 | 昌黎路/义安路 | 0.25 |

### 韩江东岸农田绿化控制区

韩江东岸农田绿化控制区位于龙湫路西侧，外环南路北侧，韩江东岸，面积为277公顷。位于潮州新区滨江城市景观带的对岸，是韩江的泄洪区。因其是韩江东岸笔架山为主体的自然景观的延伸，又是潮州未来发展为滨江城市的重要组成部分，规划将其作为农田和自然绿化区进行控制。

## 城市景观规划

### 景观框架的含义

市容景观框架是由城市所在的自然基地、人工开发的建筑物及构筑物和市民日常活动构成的视觉框架。其主要构成要素是水域、山体、绿化开放空间、道路街道、建筑构筑物及其组群和市民日常的休闲、购物、娱乐、出行等活动内容。

市容景观框架对城市的形象和特征有很大影响，对居民也同样具有重要的心理影响。它提供有组织和适度的相互联系，赋予场所感和目的感，缓解居民城市生活的紧张程度。人们可以通过市容景观框架了解城市及其逻辑，为居民提供一个明确的城市指认系统，减轻城市的拥挤感，增加居民心理的安全度。景观框架赋予城市组织感和目的感，帮助人们了解识别地区和邻里，指明街区的范围和特征，市容景观框架特别强调特色片区的概念，通过地形、道路、建筑和主要绿地布置等手段，给予城市及邻里以意象、目的感和导向。

景观框架可以概括为：

(1)市容景观特色区：指具有独特景观风貌，可给人留下深刻印象，而且具有高度活动性的城市区域，如建筑物及其组群、绿化开放空间区等。

(2)景观通道：是两个景观区之间的视线通路，具有流向性、指示性的作用，如道路、河道、带形开放绿地等。

(3)景观节点：过长的通道需要明确的方向和指认，通道交汇节点则是具有焦聚性的视觉功能，如标志性建（构）筑物，广场等。

### 市容景观特色区

依建筑形式特征和自然地理特征分为：公共绿地景观区、现代建筑风貌区、历史人文景观区三个大类。

 公共绿地景观区

绿化以苍翠的特征丰富了城市的色彩，限定和识别山丘、地区及游憩地。在规划中，除了现在已有的西湖公园外，考虑在东南绿化仙洲岛；在北部利用自然山体建竹竿山森林公园；滨江依托广济桥与广济门、古城墙建滨江公园；西北部完善富丽公园；城市中部建中央公园、西部建植物园。韩江东岸的国家风景旅游区则依托自然山体开发大面积的游憩娱乐设施。

清晰可见的公共绿地开放空间起着景观导向的作用，它视野开阔，与高建筑密度的城市建筑空间形成耳目一新的对比，同时为市民在城市中提供理想的自然休闲游憩空间。

 现代建筑风貌区

规划的现代建筑风貌区主要集中于城市中心南片和火车站地区，以及沿潮州大道等沿街地段。 风貌区集中了城市中主要的公共建筑，是体现城市建设发展的主要景观风貌，同时也是城市社区景观的中心，为识别环境提供参考要素，为地形和景观增益，可作为一个社区的重要标志。

 历史人文景观区

历史人文景观区主要是指潮州古城，作为国家级的历史文化名城，潮州古城内聚集了众多的文物古迹，古街坊群、及古商业街等具有特色的历史人文景观，是潮州最具代表性的一个景观区。

### 景观通道

 城市干道景观通道

城市道路系统是城市市容景观框架中的最主要的景观通道。城市道路又是构成城市形态的重要成份，是表现城市面貌和景观的主要场所。它可以适应人的流动并联系城市的各个景观区。

规划城市干道由潮州大道、枫春南路、潮枫路、城新路、新洋路和绿榕路构成。南北向的潮州大道既是一条南北交通大动脉，也是一条最主要的南北景观通道；东西向的新风路、潮枫路则是联系火车站、新市中心和古城的东西景观通道。另外几条干道与潮州大道、潮枫路、枫春南路一起，构成了联系城市各特色景观区环状加放射的城市干道景观通道网络。

 滨江绿化景观通道

沿韩江西岸的滨江绿化带也是城市中贯穿南北，并联系城市各景观特色区的一条重要景观通道，这条景观通道体现潮州滨江城市的特色风貌，有开阔的视线和浓厚的生活气息。

 商业金融景观通道

沿各商业街形成的商业金融景观通道也是城市中独具特色的一条景观通道。潮州市富有特色的沿街店面的商业购物形式，使此通道在城市景观中也占重要的地位。

 开放空间走廊

潮州市总体规划中以新市政府为中心，沿几条主要绿化林荫道联系各公共绿地景观区和水域岸线景观区，形成了中心指状的绿化开放空间走廊，把自然引入城市中心，改善市中心的环境。绿化林荫道同时起着引导进入城市中心的导向指认作用。

通过道路绿化，可以从视觉上和功能上将大片的绿地景观区与邻里单位联结。坚持连续和规划地使用同一树种能再现道路的秩序和连续感，可强化道路作为视觉通道的作用，并表现不同的景观特征。

### 景观节点

 标志性建（构）筑物

规划在沿主要道路，城市主要地区，以及各景观的交汇点设标志性的建（构）筑物。其中，有一些是现状已有的，如市政府大楼，体育馆、建设大厦等多为地标性建筑物，而如广济门、开元寺、广济桥等则为城市标志性建（构）筑物。一些规划的位于景观节点位置的标志性建（构）筑物，则主要在今后的城市建设中起到作用。此外，一些处于视线交点的交叉口，及其建筑对景，也应强化其在空间景观中的引导作用。

 广场节点

规划各广场是城市另一主要的景观通道节点。主要有：市中心的市民广场、文化广场、滨江广场、仙洲岛的仙洲广场、火车站的站前广场、枫春路与潮枫路交叉口的城市广场、富丽山庄的富丽广场、火车北站广场、古城环城路上的东门广场，古城中的开元寺广场，以及旅游度假区的假日广场等。各广场应将绿化、雕塑、喷泉等有机地结合布置，为城市景观的衔接提供过渡空间，同时为市民创造美好的广场开放活动空间。

# 历史文化名城保护规划

## 8.1名城保护规划编制依据

- “潮州历史文化名城保护专项规划”的编制，遵循建设部和国家文物局《历史文化名城保护规划编制要求》的规定和要求制定，并遵循《中华人民共和国城市规划法》的规定，按《城市规划编制和审批办法》的要求制定．

- 遵循1995年《潮州历史文化名城保护规划》和《潮州市古城区控制性详细规划》的有关内容。

- 根据1995年《潮州历史文化名城保护规划》，潮州市历史文化名城保护专项规划的范围为东起笔架山麓，西至葫芦山脚及环城西路，北起环城北路，南至环城西路，面积约2.04相平方公里，人口4.4——9.2万人。

## 8.2名城保护规划的基本原则

1. 潮州历史文化名城的全面保护，应包括古城风貌的保护、传统文化精华的继承和传统经济基  础的发展。

2. 潮州名城的保护和新区发展应同步进行，通过积极发展新区，尽快调整、降低古城人口密度，搬迁古城内污染严重的工厂，为古城的保护和改造提供有利的条件。

- 潮州名城的保护应着力改善古城市政基础设施落后的状况，增加绿地，提高古城环境质量，改善和提高古城居民生活环境的质量。

- 潮州名城的保护必须从现有的文物保护提高到对城市传统风貌在发展中的保护。拆迁有损古城风貌的建筑，全面保护文物古迹和景点及其周围环境，保持城市空间整体格局和所处的自然环境的特征。

- 潮州名城的保护不应限于古城区的保护，还应扩大到包括远郊在内的整个潮州市范围内的文物古迹、风景名胜的保护；不但重视文物古迹的保护，还应重视自然景观的保护，并和旅游事业的发展紧密结合。

## 8.3古城风貌景观要素规划

### 8.3.1通道

通道指人们组织城市生活的主要道路，亦是人们体验城市的主要通道，根据各风貌区之间的空间关系，规划确立四条指认通道。

（1）太平路——官诰巷。

（2）北马路——文星路——义安路。

（3）中山路。

（4）环城西路——西马路——东门街。

### 8.3.2边缘

古城可指认的城市边缘为东部的笔架山山脊线、西部的葫芦山山脊线、北部的环城北路、西南部的环城西路和环城南路。

### 8.3.3地域

规划确立七个可指认地域。

(1)东门楼传统商业购物中心。

(2)义井、兴宁、甲第三巷构成的民居街坊。

(3)卓府、许驸马府、李厝祠周围地段。

(4)西湖至葫芦山山脚的滨湖休憩带。

(5)葫芦山摩崖石刻及周围的宗教建筑群地区。

(6)凤凰洲头。

(7)韩文公祠及其周围地段。

### 8.3.4节点

规划确立以下几处节点：

(1)进入古城节点：西湖南端广场、太平路南端交叉口、广济门外广场以及北马路北端交叉口，共五处入城节点。

(2)地域过渡、方向转换节点：西湖大门广场、卓府门前广场、中山路——太平路交叉口、昌黎路——文星路交叉口、太平路——东门街交叉口、开元路——义安路交叉口共六处地域过渡和方向转换节点。

(3)文化娱乐活动点：文化娱乐活动点主要集中于原市政府所在的中心地区，即昌黎路、义安路附近，主要有潮州电影院、凤城电影院、青少年宫、老年活动中心等。另外工人文化宫群众艺术馆和各宾馆也是主要的文化娱乐活动点。

(4)交通出行活动点：日常交通出行以自行车为主，分布于市区内各道路上。对外交通出行点则集中在潮州市长途客运站。

(5)节假日活动点：居民的节假日活动主要集中在西湖公园、太平路、西马路、开元路和各大市场，还有各大影剧院及开元寺、韩公文祠等文物古迹点内。

### 8.3.5标志

规划确立以下几处标志：

东门楼、广济桥、开元寺、许驸马府、明城墙、葫芦山、金山、笔架山、龙湫宝塔、凤凰台、魁星阁、涵碧楼

## 8.4古城保护框架

### 8.4.1保护框架的构成要素

9.3.1.1保护框架由自然环境要素、人工环境要素及人文环境要素三部分构成。

9.3.1.2自然环境要素——有特征的地貌和自然景观，指对潮州“三山一水护古城”所反映的自然环境特征的保护。

9.3.1.3人工环境要素——人们创建活动所产生的物质环境，指对“外曲内方”、“四横三纵”、“上、中、低、下”的城市空间格局和传统民居与骑楼街的独特形式，以及各类文物点所反映的人工环境特征的保护。

9.3.1.4人文环境要素——人们精神生活结晶的环境表现，指对居民社会生活、习俗、生活情趣、文化艺术等方面所反映的人文环境特征的保护。

### 8.4.2古城自然环境体系的保护

潮州古城特有的：“三山一水一洲”的自然景观体系，与其古城选址、古城格局、空间形态等风貌特征有着极为密切的关系，韩山景区、金山景区、西湖、仙洲岛是古城风貌的重要组成部分。自然景观区的保护应以保护山体、水体的自然形态和空间轮廓为主，应严格控制在山上、水中和水边建设新的建筑物，仙洲岛上建筑物的新建应严格控制在现有两个村落的建设用地范围内，不得扩大，新建建筑的高度、体量和形式，以不破坏自然景观特征为准则。

### 8.4.3古城人工环境体系的保护

### 8.4.3.1古城传统平面布局的保护

潮州古城至今完好地保留了以城北行政区为主体，太平路为轴线，四横三纵棋盘街道系统为框架的“外曲内方”的城市平面布局，古城在原有平面形态和路网格局的基础上，拓宽中山路、北马路、卫星一路、昌黎路、水平路、上西平路和城墙脚下路以满足交通需求。在古城内拓宽的道路红线宽度不应大于17米，其它的街道只按自行车交通和消防、救护的要求局部作必要的调整，适当截弯取直，不作全线拓宽。

### 8.4.3.2古城空间轮廓的保护

得天独厚的自然环境和历代的建设，使潮州古城形成了“高”——三山的自然轮廓线，“中”——城墙、城门楼、太平路石牌坊街的轮廓线，“低”——古民居的天际轮廓，“下”——韩江水面轮廓线四个层次的古城空间轮廓。古城空间轮廓的保护主要是对新建构筑物高度的控制，根据视线的要求划定由西向东台阶式跌落的建筑物高度控制区。对已有的影响景观的建、构筑物，采取拆、减、改、遮等办法予以处理，对于严重影响古城风貌且本身已年久失修的建筑物要尽快拆除或减层；对质量较好又影响景观的建筑，在条件成熟时适当予以改造，对有碍观瞻又一时无法改造的，可用绿化予以遮挡。在旧城的改造中，一定要注意保护古城的传统空间艺术轮廓和丰富的空间层次。在明城墙东侧的滨江地带，严格限制除重点以外的建筑物的新建。

### 8.4.3.3古城区建筑物高度控制规划

为保持传统的古城轮廓和空间格局，改善各文物景点的空间环境，维护古城传统的城市空间尺度，保证重要景观的观瞻与通视效果，规划对古城区建筑物高度进行整体的控制。

1. 为了维护古城传统的“高、中、低、下”的空间轮廓，规划古城区内的建筑物控制高度为19米以下，并根据从韩江东岸观古城的视线分析结果，规划古城建筑高度由西向东呈台阶式跌落，各级控制高度依次为19米、16米、13米、10米、7米和4米。

2. 为了维护古城传统的空间尺度，规划街道应依据传统街道尺度的比例关系(1:1至1:1.5)，。

3. 为了使古城中各主要景观标志点实现相互通视以增加古城的地域特征识别性和方向指认感，规划从平视、俯视和仰视三个方面确定了金山、东门楼、开元寺、昌黎旧治坊和潮州西湖石牌坊五条通视走廊。

4. 古城外邻近古城区的地块，对古城区的整体风貌及环境有一定的影响，且处于古城区与新城区的过渡地带，规划其建筑高度应控制在25米以下，以保证古城区与周边景观的协调性。

### 8.4.4古城人文环境体系的保护

文化民俗风貌区

为城市富有特征的文化活动提供空间载体，使原有文化传统得以延续，在古城中特划定一定的文化民俗风貌区，以保护原有的人文环境要素。

文化民俗风貌区是指发生具有潮州文化内涵特色的生活活动空间地域，其主要保护与开发的措施有：

- 集中保护义、兴、甲三巷的格局、尺度、街巷空间，体现其生活情趣；

- 恢复太平路骑楼式牌坊街，辟东门街传统特色商业街区，辟义安路饮食街，设昌黎路文

化街等，体现民俗生活氛围；

- 辟黄尚书府作坊区，集中各种民间工艺生产销售；

- 设梨园公所梨园舞台，发扬潮州民间艺术；

- 辟卓府、许驸马府为古民风展览馆，展现潮州独特民俗风情，弘扬传统艺术文化。

## 8.5各级文物点的保护

### 8.5.1文物保护的内容

古城区市级以上文物保护单位24处，均应按文物法有关规定树立标志，划定文物保护范围及建设控制地带，并由市人民政府予以公布，严格执行。在保护的基础上积极加以开发，逐步建立显示潮州历史文化特色的古城文物建筑群，如已略黄公祠辟建为潮州木雕展览馆，梨园公所辟为潮州音乐、戏剧院，许驸马、卓府、黄尚书府辟为民俗展览馆，在笔架山麓十号附近辟建笔架山宋窑展览馆等，把保护与利用联系起来，加以发展。

潮州古城内的传统居住街坊，集中体现粤东传统居住建筑的特色。在主要集中在甲第巷、兴宁巷、义井巷地区，应予以整体保护，宅园应予以整修。

潮州古城内原有众多的公共取水井，反映了古代民俗文化的特色。如：义井、开元古井、二目井、四目井、莲花古井等应列入保护范围。

### 8.5.2各类保护范围

(1)绝对保护区

绝对保护区是指文保单位本身（即其四至界线范围内）。在绝对保护区内建设应遵循三项原则：现有同文物古迹无关的建筑在拆除后，应不得新建建筑物；修饰、恢复计划要有历史的依据；通过主管部门严格审查。

(2)重点保护区及建设控制地带

重点保护区指文保单位周围、重要的历史建筑和其它有保护价值的独立地段，划定这一保护区的目的是为了控制文保单位直接外部环境，确保他们不受其他建设的破坏与影响。在重点保护区内的建设应遵循三项原则：只允许进行绿化种植和与传统历史人文风貌相关的建设；允许进行建设的建筑应同文物古迹的形象、色彩相协调；建筑高度根据不同地段有一定控制。

(3)一般保护区

一般保护是指重点历史建筑和自然环境的周边地段以及历史街区。划定这一保护区是为了完整地保护和协调自然景观、历史建筑和老城区典型地段的环境特征。一般保护区内的建设应遵循三项原则：建筑的形式、色彩、尺度应与文物保护对象相协调，以不影响景观的观瞻效果为准则；详细规划和建设控制要注意地段的完整性；建筑高度应有一定控制。

(4)环境协调区

环境协调区是指历史街区周围及古城主要风貌地区。划定这一保护区是为了保护和协调历史街区及古城主要特色地段的景观环境特征。

(5)区域控制区

区域控制区是指整个古城范围。划定这一保护区是为了协调古城区的整体建筑风貌。

参见附件二：潮州市单个文物各类保护范围划定规定

附件三：潮州市历史文化名城保护范围划定规定

附件四：潮州市单个文物各类保护范围划定控制图

## 8.6古城景观区及景观带保护

### 8.6.1景观节点与景观带

为保护古城区传统风貌的完整性，协调古城区与周边环境的关系，对古城区各主要节点与城区内主要景观带进行保护。

主要节点的景观控制分为：出入古城区的主要节点控制与主要景观节点控制。前者为使古城风貌与周边地区环境更为协调，应对建筑物的形式、颜色、高度等进行控制，这些节点主要是位于新桥路、西河路、北园路等各古城区出入口处。后者由于节点处有一些城市标志性景观，如广济门、广济桥、凤凰台等，因而其周边环境应严加控制，以突出这些建筑为原则，这些节点主要是指东门广场、凤凰台、开元寺广场、学宫广场。

主要景观带指太平路、东门街、西马路等沿街一带，这些商业街巷传统骑楼建筑和商业氛围保护较为完好，可体现出潮州地区的特色风貌。主要景观带的保护力求保存原有传统风貌，可对沿街建筑物进行适当的修复，对于有碍风貌、破坏风貌的建（构）筑物与临建危房应予以拆除或整治。

### 8.6.2韩江自然景观风貌区

韩江自然景观风貌区是以韩江水文化为主题，并以韩江为线索组织景观，反映韩江水文化景观特色和内涵的自然景观结合人文景观的水文化景观风貌区。

保护与开发措施

- 恢复广济桥原貌，修缮凤凰塔。

- 保护韩祠建筑群的空间轮廓线。

- 在笔架山十号窑址附近，辟建笔架山宋窑遗址陈列馆，结合韩江大桥、泰佛殿、慧如公园。

- 兴建滨江绿化游憩岸线。城墙外兴建滨江公园，设置广场、喷泉、亭榭、雕塑等景观建筑小品作为游憩游览景观带；金山至祭鳄台的北堤整修步道作为居民晨跑、散步的休闲活动带。

- 结合韩江大桥、滨江公园、广济桥桥市和笔架山山麓建筑的照明进行规划与建设，组织韩江的夜景景观，作为旅游项目进行开发。

- 韩江潮州枢纽库区水面活动。

### 8.6.3金山（山文化）景观风貌区

金山景观风貌区位于金山腰城、环城北路、北马路、忠节坊及金山中学南界范围内，位于古城东北。包括马发墓、金山石刻、忠节坊以及金山山体等景观要素和“潮州八景”中的“金山古松”、“北阁佛灯”等风貌特征。金山景观风貌区是以金山为主体，从摩崖石刻、摩崖建筑、山顶景观几个不同的角度反映金山山文化景观特色、历史内涵和文化内涵的山文化景观风貌区。

保护与开发措施：

- 增建浪西楼，修缮马发墓，修饰摩崖石刻群，增建马公祠。建设金山观景楼以增高俯视景观点的高度。

- 在金北麓拆迁金山水厂和民居建筑，增置绿化，建立金山公园，并辟路上山，完善必要的配套设施。

- 拆迁金山中学的宿舍楼，部分南迁下山，条件成熟时在新区新建新校园，在山顶恢复已废的原景观建筑，完善山顶景区的建设。

### 8.6.4西湖（山水园林文化）景观风貌区

西湖景观风貌区范围包括西湖水面、葫芦山山体、滨湖路和湖滨广场、公园绿地，位于古城西部。包括葫芦山摩崖石刻、山腰宗教建筑群、葫芦山腰城遗址、涵碧楼、潮州革命烈士纪念碑等景观要素和潮州八景中的“西湖渔筏”等风貌特征。

西湖景观风貌区是以自然山水和园林景观为主题，融人文景观与绿化景观为一体，充分体现粤东园林建设的因循、衍变以及特色的山水园林文化景观风貌区。

保护与开发措施：

- 合理布置西湖内各景区之间的联系，逐步修葺腰城，修复仙人脚迹、剑门，整修、增修亭阁建筑，以小而透为原则进行设计。

- 有计划清理占驻的非管理机构单位，严格限制高级中学的扩展范围和新建项目，积极创造条件搬迁至新区。

- 逐步向后山（山体西侧）发展可游览范围，在后山脚增建公共娱乐设施为市民服务。

### 8.6.5古街坊（民居文化）景观风貌区

古街坊景观风貌区范围为东以太平路，西以下西平路为界，北起猷巷巷道，南至石牌巷巷道范围内的古民居建筑街坊，位于古城南部。包括巷道空间、尺度和民居建筑形式、布局、材料、装饰、庭院、绿化和安闲舒适的生活气氛等风貌景观要素和风貌特征。

古街坊风貌区是以低矮的院落建筑为单元构成的，从巷道空间、院落空间、建筑布局、装饰绿化、居民生活方式等不同角度全面综合地反映了潮州地方民居文化的人文景观的风貌区。

保护与开发措施：

- 全面、整体地保护原有街坊的格局、尺度和街巷空间轮廓线。

- 风貌区内的建筑物经确定为原状保留的有代表性的民居，不得改建、加层，对无保留价值的民居，可以有计划地按规划要求改造、拆除，增加绿化空间。

- 沿巷建筑形式、材料、色彩与细部装饰应与古民居相协调，建筑布局应采用古民居布局形式，建筑层数控制在二层以下。

- 该景观风貌区内的任何建筑活动中，均必须严格遵循“潮州市义兴甲三巷历史街区保护规划”（1998年）的要求进行。

### 8.6.6传统商业街（购物文化）景观风貌区

传统商业街景观风貌区范围包括太平路、西马路两条相互垂直的传统商业街以及开元路、义安路两侧范围内的沿街商业地带。包括骑楼街的形式、街道尺度、建筑装饰、建筑色彩、细部处理和购物方式、特色商品等风貌景观要素和特征。

传统商业街景观风貌区是以2—3层骑楼式商业建筑构成的，从建筑特色、空间尺度和购物方式等不同角度，全面综合地反映了潮州地方购物文化的人文景观风貌区。

保护与开发措施：

- 保护和强化原有“十”字型空间格局特征，将义安路辟成步行商业街，将太平路、汤平路、城墙脚下路和水平路范围内的地域辟为传统商业建筑形式的商业购物步行街区，集中设立具有传统风貌特色的传统工艺品商店、酒楼、茶楼，并作为旅游项目进行开发。这些新辟的商业街区同原有太平路、西马路商业街共同形成古城中心的传统商业风貌区。

- .维护传统街道和建筑的空间形象特征，以骑楼建筑为基本建筑形式，改建、修缮和新建应统一规划设计。

- 改善环境质量，增加小型绿化、休憩场地和景观小品。

- 符合太平路、西马路景观带的保护要求。

### 8.6.7古城文物古迹（历史文化）景观风貌区

古城文物古迹景观风貌区范围在中山路、文星路、昌黎路、上西平路一带文物古迹点相对集中的地域内，位于古城的中部。这一风貌区内集中有学宫、黄尚书府、卓府、许驸马府、己略黄公祠、李厝祠等重要的文物古迹保护单位，形成了该风貌区的风貌景观特征。

古城文物古迹景观风貌区是以集中的文物景点，充分体现潮州古城悠久的历史文化特色的景观风貌区。

保护与开发措施：

对文物保护单位重点进行修缮，将许驸马府辟为民俗展览馆，其它的文物古迹宜结合居住其中的居民生活设施的改善，继续用作居住用途。

# 旅游规划

## 指导思想及规划原则

从潮州市旅游业的现状、发展条件及2010年基本实现现代化的目标出发，潮州旅游业发展总的指导思想是：以市场和资源为导向，发挥优势，适度超前，统一规划；突出重点，统筹兼顾，古今结合，新老并举；完善管理，综合配套，协调发展，努力把潮州建成富有特色的国家优秀旅游城市。

旅游规划应遵循以下原则：

- 可持续发展原则

规划要考虑到长远利益和后人生存与发展的需要，坚持经济效益、社会效益、生态效益相统一，高度注意做好资源和环境的保护，高度认识与理解历史文化遗产资源对城市及旅游的长远发展的意义，注重营造旅游点与相关区域环境的协调，为旅游可持续发展和区域经济可持续发展提供可能和条件。

- 市场与资源双导向原则

规划要综合考虑市场需要与当地资源的开发条件成熟程度，将市场供给平衡意识贯穿到规划研究的全过程，以求宏观规划和实施步骤符合市场经济规律。

- 大旅游原则

规划要以营造大旅游体系为目标，强调发挥环境、文化、形象和历史的资源效应，既注重区域社会、经济、历史、文化环境与自然环境的统一，为旅游业的发展创造机会和拓宽空间，又要注重充分利用旅游业对区域经济的综合牵动作用，推进旅游开发、城市建设及遗产保护，推进众多行业在与旅游业的互动中得到更快的发展。

- 强化特色、创立名牌原则

旅游开发要坚持抓住重点，强化特色，创立名牌的原则，防低层次重复扩散投资，通过近、中期的努力，成功推出一批在国内外市场享有较高知名度和较高文化品位的旅游名牌产品。

- 适度超前发展原则

充分注意国内外政治经济发展大背景的变化情况，尤其是中国沿海经济发展态势，充分估计本市因对外交通条件改善和突破历史上的地缘限制所引发的旅游发展条件的变化，适度超前发展作为先导产业的旅游业。

- 因地制宜，合理组织原则

区域旅游开发与结构的组织，必须立足于构建行、食、住、游、购、娱配套的大旅游区的基点上，统一规划、合理组织、优化结构，集结成网，创造结构优势，以适应旅游行为规律和区域(尤其是城市)综合配套发展的双重要求。

## 近期规划(2000——2002年)

### 发展目标

潮州旅游业发展的近期目标是：到2002年全市旅游收入实现12.7亿元，平均每年递增20%；旅游外汇收入实现3650万美元， 平均每年递增20%；全市有组织接待海外旅游者17万人次，平均每年递增20%；组织和接待国内旅游者84万人次， 平均每年递增20%。同时，形成以潮州古城区和省级旅游度假区为旅游中心的旅游格局，潮州总体规划具备组织三天游的内容和路线。潮州市进入国家优秀旅游城市之列。

### 景点景区建设

1. 续建韩文公祠景区建设工程（在建工程）

韩文公祠是潮州市对外交流的重要窗口，是各级领导和各界旅游人士莅潮必游之地。规划续建韩文公祠二期工程，并配套建设韩文公祠维护工程项目（包括观赏通廊、管理所和学术馆），增加景区内涵。

- 辟建开元寺大悲殿（在建工程）

规划在开元寺的东侧，拆除开元小商品市场和群众电影院，建成开元寺大悲殿，总占地3800平方公尺，殿内86尊玉佛由海外华侨捐赠。

- 修复许驸马府（在建工程）

许驸马府建于宋英宗年间，被誉为国内罕见的宋代府第建筑，全国重点文物保护单位。规划对其全面修复并开辟为潮洲民俗博物馆。

- 辟建江滨公园（已完成拆迁）

江滨公园位于古城墙东侧，韩江西岸，规划将韩江水体、古城墙和广济门楼、北阁佛灯、上下水门楼、竹木门楼、凤洲景点等纳入景观范围，拆迁城墙外的建筑物，使长2.6公里的古城墙露出；辟建绿化游憩游览带，保护性修复明城墙，不宜修建仿古式的建构建筑物，保留现有树木，设置广场和景观设施，并在沿江两岸建筑、广济桥和韩江大桥安装灯饰，构造韩江夜景景观。江滨公园的建设一定要体现潮洲历史文化的特色和内涵，并适应现状生活的需求。

- 修复太平路牌坊街

太平路全长1500多米，原有明、清建造石牌坊39座，是一道集潮洲历史、名人、建筑、书法、雕刻艺术于一体的特色景观长廊。古朴雄伟、排列整齐、颇为壮观，其独特的人文景观向世人展示无穷的魅力，具有很高的历史价值和旅游观赏价值。拟修复17座目前照片资料依据较为齐全的牌坊，重现“天下第一牌坊街”的风采。并引导临街门店自筹资金进行保护性维修，使之成为潮洲旅游又一拳头产品。

- 修建配套凤凰塔景区

规划拆除凤凰塔周围无保留价值的建筑物，构建以凤凰塔及韩江水体为主要依托的旅游景点。

- 续建并配套潮洲统一国际高尔夫球场（在建工程）

潮州统一国际高尔夫球场占地1980亩，拟建设国际标准18洞高尔夫球场及相应的配套设施，现已完成练习球场和汽车旅馆的土建工程，前9洞土方工程已基本完成。

- 续建凤凰山生态农业旅游区（在建工程）

凤凰山是粤东、闽南地区的最高处，主峰海拔14978米，既是我国著名的产茶区之一，也是畲民族的发祥地，高山风光独特，民族风情浓郁。拟对山坡地进行综合开发，将其开发成集农业、观光、避暑于一体，国内较大规模、特色较为明显的生态农业旅游区。目前，已投入人民币11亿元，基本完成长12公里、宽12米筑路工程。要进一步为该项目的投资创造良好的环境，使其尽快转入生态旅游区的综合开发。

- 双岛旅游区建设项目

双岛旅游区位于饶平柘林湾汛洲和西澳两岛及周围海域。规划区内旅游资源丰富，自然风光独特。拟分三期开发建设迎宾区、度假区、野生动物区、农业生态区等景区，使之成为成集旅游度假、“三高”农业渔业观光于一体的综合性生态旅游胜地。

- 龙坛旅游文化大观园（在建工程）

规划在富丽公园观音山辟建龙坛观音旅游文化大观园。园内已建和在建项目主要有：（1）五百罗汉石雕世界；（2）潮汕华侨名人馆；（3）潮汕华侨养生院；（4）潮汕蜡石博物馆等。园内拟开工建设项目主要有：（1）千龙壁。壁长数十公尺，千龙采用潮州传统工艺，以瓷片嵌镶而成。（2）大观楼。楼建于观音山顶，楼高50多公尺，可容游客万人，可成为粤东地区标志性建筑物。楼中建成世界的最大室内观音塑像（高3698米）及万尊铸铜金佛，室外已配建998公尺宽319石台阶及6公尺高汉白玉千手观音。

- 义兴甲三巷民居历史街区

对义井巷、甲第巷和兴宁巷为主体的历史街区进行保护性整治，首先是整治公共空间的景观环境和市政基础设施的改造，包括路面、绿化、沿巷建筑立面和“三线入地”。在此基础上逐步深入至民居内部的修复和生活设施的配套。使之成为一个真实表现潮州市民日常生活、风俗习惯、地方文化和城市历史的可游览地区。

### 旅游酒店建设

旅游酒店建设布局应遵循以下的原则

1. 酒店建设规模与旅游需求相适应，并适当超前。

2. 酒店建设布局适应中心城市旅游开发，以及重点城镇发展的需要，因地制宜。

3. 酒店建设与风景园林、旅游环境美化相谐调。

目前，潮州市拥有18座具有一定规模和档次的宾馆和酒店，总客房数2100间。其中8座共约800间客房档次较高外，其它接待档次偏低，因而未能满足接待国内外旅游团队的要求，尤其是在旅游旺季和旅游高峰期，旅行社组接的部分团队必须到周边市安排住宿，影响了潮州市旅游业的既得利益。为改变这种局面，近期规划在湘桥区建设二至三座三星以上，每座客房200间以上的旅游酒店，在枫溪区、潮安县城、饶平县城各建一至二座三星级以上、客房数150间以上的旅游酒店，以适应旅游客源日益增长需求。对现有一定基础，硬件设施比较完善的酒店，要加强指导、管理，促使酒店进一步配套完善，提高管理水平，力争在近期再评5–8家星级酒店。对在建饭店应加强指导和管理，使其上规模上档次。

### 旅游商品的生产与销售

潮州市传统工艺品生产历史悠久，技艺精湛，品种繁多。这些工艺品，皆是绝佳的旅游品，深受国内外旅客的欢迎；而且旅游商品的换汇成本比外贸出口商品换汇成本少得多，因而，发展旅游商品的生产和贸易无疑是实现旅游“旺市”的重要举措，也是促进旅游业向效益型转化的重要途径。规划分期发展一批旅游商品定点生产单位，在市区和县城区适应地段和重点景区开设旅游定点购物市（商）场。同时，要在组织力量整理现有工艺品基础上，大力开发具有地方特色、富有纪念性、艺术性和实用性，高中低档齐全，花色品种多样的旅游商品，抢占国内外市场，争取到2002年，旅游购物收入占旅游总收入达到40%以上。

### 旅游餐饮

旅游饮食是旅游业不可缺少的重要的组成部分，在这方面，潮州市拥有一定优势。潮州菜、潮州小食远近闻名，为发展旅游业提供了有利的条件。因此，要加强“潮州菜”的研究，在保持潮菜风味特色的基础上，提高营养、卫生量化标准。要建立潮菜烹饪学校，培养高中级烹饪人才。要创造条件，不定期举办“潮州美食节”。要尽快兴建潮州菜配送中心，并在适当的街段开设潮州小食一条街（建设在古城中的义安路两侧），并设置潮州功夫茶艺馆，逐步构造“食在潮州”的美誉，吸引并满足旅游者的需要，带动相关产业和商品贸易的发展。

### 旅游文化开发

大力发掘潮州文化内涵，提练精华，强化特色，使丰富的文化资源转化为旅游产品，树立良好的旅游文化形象。

要致力加快如下旅游文化产品的开发：

1. 人物传说  潮州建制历史悠久，潮州文化源远流长，历史人物有韩愈、“十相”、 “八贤”等；传说有“仙佛造桥”、“宋帝封义井”、“吃四脚蛇”、“韩愈与大颠”、“三山国王”、“风雨使者”。可以根据这些人物及传说，组织相应的诗、书、画、摄影、游记等文学创作活动，或者拍成电视专题片或电视剧，展开多层次的文化发掘与创作。

2. 乡土文化  潮剧，潮曲，潮州大锣鼓，潮州工夫茶等，要注意保留和强化特色，又让不同的人能够接受。如潮剧作为旅游产品，要着重推出娱乐性强，而且“做”多于“说”和“唱”的折子戏。工夫茶作为旅游产品，有茶道表演，并想方设法输出茶文化。

3. 民俗文化  发掘潮州节庆、婚庆、服饰、用品、工艺、饮食、歌舞、劳作等文化遗产，并研究其特色，进而进行必要的引导和改进，使之形成旅游文化产品，并整理成旅游指南，利用许驸马府辟建潮州民俗馆，让游客参与，亲身体验潮州民俗文化魅力。

4. 华侨文化  要发掘华侨文化的精华，使之成为一般游客喜闻乐见的产品。将潮州人出洋史、奋斗史、名人轶事、劳动作坊、潮人会馆等内容穿插于有关景点之中，增加返味性、知识性、可游性与参与性，使华侨产生一种归属感，使一般游客从中得到教益和启示。

5. 宗教文化  宗教旅游要面对两个市场，一是善信市场，二是观光市场。前者创造气氛，对寺庙有较大的直接贡献，既维持寺庙的繁荣，也扩大了第二个市场。可以利用开元寺、叩齿庵、别峰古寺、石庵、甘露寺、饶平石壁庵、永福寺等名刹发展宗教旅游，引客入潮，牵动地方经济的发展。

## 中远期目标规划（2003–2015年）

### 发展目标

在全面实现近期目标的基础上，旅游业继续保持较快的增长速度，力争到2010年，全市年旅游收入实现2723亿元，旅游外汇收入实现78134万美元，全市年组织接待海外旅游者368万人次，组织和接待国内旅游者1801万人次，各项指标年均增长10%。到2015年，全市年旅游收入达到4385亿元；旅游外汇收入达到1258355美元；全市年组织海外旅游者5927万人次，组织和接待国内旅游者29005万人次，各项指标年均增长10%。

### 旅游布局

通过中期规划建设，全市形成以古城区和省级旅游度假区为旅游中心，向东、南、北辐射的三条线路（潮州—饶平、潮州—庵埠、潮州—凤凰山）的旅游格局。在这基础上，远期将根据旅游市场需求，进一步开发富有潮州特色旅游资源，发展度假旅游和专项旅游，并对旅游产品种类进行填平补齐，丰富内容，优化内容，改进包装组合，使潮州成为旅游“六要素”配合完整的旅游目的地和国内较有吸引力和竞争力的旅游区。

### 旅游产品和景区开发建设重点

1. 规划建设东山湖旅游区。旅游区占地一万亩，区内桑浦山自然、人文资源丰富，山麓蕴涵着丰富的温泉、矿泉资源，温泉适用于饮用，极具开发潜力。该区将建设配套齐全的旅游度假接待服务设施，形成以温泉为特色的旅游度假区。

2. 规划建设饶平柘林湾双岛旅游区，构造粤东品质较高的海滨旅游度假区。

3.规划建设庵埠梅林湖旅游区。旅游占地2000亩。规划利用梅林湖，湖中大小两个小岛、湖边古迹、海蚀石遗址、石林和秀丽的自然景区。配套相应康乐、娱乐设施，形成富有水景特色的休闲度假区。

4.规划开发民俗旅游项目。规划利用城区的府第居民，散布于潮安和饶平县各种风格的楼寨，历史形成的多种民俗活动，以及凤凰山区畲族等民俗资源，发展民俗旅游。规划在近期目标实现的基础上，进一步加强对民俗文化资源的发掘和开发，并有计划修复古城区府第建筑，成为潮州特色旅游的最为重要的组成部分。

根据旅游发展的实际需要，配套完善“住、食、行、购、娱”其它要素，使旅游产业结构不断合理完善，进入持续良性循环。

# 对外交通规划

## 现状概述及存在问题

### 公路

1999年统计潮州市域公路通车总里程达到1787.8公里，其中，一、二级公路364.1公里，三级公路84.7公里，四级公路为887公里。公路网密度为58公里每百平方公里。有饶平县汾水关入境的G324国道，经过黄冈镇、钱东镇至澄海市的樟林与省道池樟线交汇，境内里程25.6公里。池樟线从澄海市樟林起，经铁铺、官塘、潮州市区、枫溪，过凤塘深坑桥，经揭阳市，在普宁市池尾直接接广汕公路，境内里程27.2公里。丰柏线横跨潮州北部山区，境内里程78.6公里。从潮州市区到汕头经济特区的交通干线公路潮汕线，境内里程30.3公里。汕凤线境内里程73.6公里。中国沿海高速公路同三线已经开始建设。

目前潮州市市区对外公路出入口主要分布三个方向，东北往福建；南往汕头、澄海；西南往揭阳。虽然近年潮州市公路建设取得了长足发展，但是仍跟不上潮州经济建设发展，主要问题在于公路密度低，等级低，城市出入口不够，部分公路穿越城市，影响城市正常活动。

### 高速公路

汕汾高速公路是中国国道主干线同三线在广东境内的一段，起点是汕头海湾大桥与深汕高速公路相连，终点是在饶平县汾水关附近与国道主干线福建段相连，主线长67.617公里，潮州境内为37.67公里，并建设一条长6.076公里的支线通往潮州市区，计划总投资29.4亿元。已经在1998年12月动工兴建，建成以后，将成为连接深圳、汕头、厦门三个经济特区的陆地汽车交通干道，同时也是粤东地区公路网中的一条必不可少的主骨架，对于改善粤东地区公路交通状况，促进潮州市经济发展有着及其重要的意义。

### 水运

潮州位于韩江中下游。韩江源于江西，自汕头入海，承担市区内煤炭、粮食、陶瓷、化工原料、建筑材料等主要大宗货物的运输。水运航道年通行能力超过200万吨，功能集装卸、运输、生产、贸易和服务于一体。

潮州港下设作业区、客运站及码头装卸点。主要集中在环城东路沿线滨江地段，对城市的风貌影响较大，规划将沿江散布的码头搬迁至潮州大道南端。

### 铁路

广梅汕铁路于1995年建成，于1997年正式通过验收，投入运行。在潮州市境内长31.7公里。潮州火车站主要接收来自各地的轻工原料、水果和副食品，主要发送陶瓷等轻工产品和农产品。另外有一个由潮州市联运总公司和广梅汕铁路总公司合作建设的潮州市火车站综合货场，有货物线2条、1000米，站台200米，仓库2座、2000平方米，露天堆场15000平方米。

## 铁路规划

潮州的铁路建设大力促进了潮州的经济发展，但是它的发展也存在着一些困扰问题，主要是：

货源受到限制，本地的小型工厂占企业的绝大多数，使得货物批多量少。

基础设施建设相对落后，进货场地段的道路标准建设缓慢；潮州火车站于市区之间的联系不便，缺乏多班来往的公交车辆。

铁路与公路的竞争日趋激烈。

原规划的广梅汕铁路已建成通车。规划的广漳铁路（潮州-拓林湾段）由枫溪出线经长美沿西山溪北上，至古巷折向东跨过韩江，向东北经石牌、古庵沿北部山区通向拓林湾和福建。应在用地上留足不小于25米的控制带。

潮州站选址于枫溪镇西1.5公里，现在已初步建成，规划为客货两用站，客运站规划远期最高聚集人数为800人，建议参照全国其它同等车站规模，将它扩展到1500-2000人。货运站近期规模55万吨/年，远期67万吨/年。

另外规划建设潮州北站，主要服务潮州北片工业开发区。根据其与城市的位置关系和可能对城市产生的影响，规划建议预留客站位置，远期将其改建成为客货两用站。

从整个潮州城市的范围来看，原设计的潮州站和北站两个车站应该按照建设时序分步建设。建议将现有的潮州车站作为的客运站，兼有货运功能；将规划的潮州北站作为的货运站。

## 公路规划

### 高速公路

规划期内，市域公路建设将以高速公路与高等级公路为主，包括汕汾高速公路潮州段和潮揭高速公路。汕汾高速公路是“中国沿海高速公路--同三线”在广东境内的一段，起点是汕头海湾大桥，与深汕高速公路相连，终点是在饶平县汾水关附近，与国道主干线福建段相连，主线长67.617公里，潮州境内为37.67公里，并建设一条长6.076公里的支线通往潮州市区，计划总投资29.4亿元。已经在1998年12月动工兴建，建成以后，将成为连接深圳、汕头、厦门三个经济特区的汽车交通干道，同时也是粤东地区公路网必不可少的组成部分，对于改善粤东地区公路交通状况，促进潮州市经济发展有着极其重要的意义。潮揭高速公路潮州段长14公里，经铁铺、江东、龙湖、浮洋、登岗至炮台(潮汕机场)，是连通汕汾、汕梅高速公路和潮汕机场的主要通道。建设高速公路既要考虑到与城市联系的便利，又要防止和交通干线密集地区发生冲突。

### 站场选址

长途汽车站是城市对外客运交通的主要出入口，其位置宜置于对外交通联系方便的地区。并通过公交系统与城区联系。规划在潮州火车站附近设长途汽车站；在枫溪设枫溪汽车站；保留原有的西门汽车站；在桥东设桥东汽车站。设置调控中心统筹调配各站，方便居民的出行。

## 水运规划

### 内河航运

潮州内河航运依靠韩江，目前客货运量都很小，发展前景不佳。建议将货运码头都搬迁至外环线以南。拆除韩江两岸零星的装卸点，集中布置货运码头区，以获得足够的库场和腹地。同时改变运输性质，减少转运的业务比重，转而向市内服务。

### 海运

拓林港现有1．6万吨级过驳锚地泊位两个，3000吨及1000吨级码头各一个，年吞吐能力65万吨。三百门港现有码头170米，可停靠1000吨级船舶，年吞吐能力45万吨，有110米的粮食码头。三百门港现已开通香港集装箱定期航线。目前存在的主要问题是港口规模、吞吐能力和泊位等级均不能适应能源、外贸及城市发展的需要。

规划以三百门为依托建立一个集金融、住宅、旅游、度假为一体的港口新城。近期计划建设万吨级客运和集装箱码头泊位各一个，万吨级通用码头

预计到2010年将建成泊位39个，其中5000～10000号级泊位16个，1．5万吨～3万吨级泊位16个，5万吨级泊位5个，10万吨～20万吨级泊位2个。

拓林湾港口的选址。拓林湾为一个独立的山丘溺谷湾，水域面积67平方公里。历史上经长期自然淤积与人为作用有拓林水道、大金门、小金门和笠港四个口门与南海沟通，口门外有南澳岛掩护，波浪作用较弱，利于建港。从拓林湾的水文泥沙条件来看，以在大金门西岸6～8米深糟边建设万吨级深水泊位最为有利。若沿该处5米等深线附近填海构筑泊位码头，则在汛洲岛东侧可获2000米长中级航道，建设5000吨级泊位10个以上，缺点是疏港铁路、公路需构筑桥梁，增加里程，增加建设投资，且长期运营会增加集疏运时间和运费。

另一方案选址在小金门西侧5米等深线附近填海筑码头泊位，可获2000米深水泊位岸线，沟筑泊位数与大金门方案相同，而且可少筑一道跨海大桥，节约投资，缩短疏港里程，但最大问题是出港航道水深只有4至5米，需开挖4公里以上的浅滩航道，而且需要有工程措施维护，方能保证通航。

# 道路系统与公交规划

## 道路交通与公交现状及存在问题

### 市区路网与交通

12.1.1.1现状

潮州市区现有道路总长度236公里，道路密度为6.15公里/平方公里。道路断面主要有单幅路、二幅路、三幅路、四幅路等类型。部分道路设有水泥墩分隔、绿化分隔、铁栏分隔等“机非”分隔设施；主要交叉口设置了交通信号灯；在部分交叉路口设置了环岛。

潮州市机动车数量增长迅速，已经由1992年的5443辆增加到1998年底的19431辆，增加了近3.56倍，年平均增长率在23%左右。总体看来，潮州市的交通有以下特征：

- 过境机动车车辆占较大比例，这与过境道路穿越城区的现状有关。

- 机动车的构成以摩托车为主体。居民出行基本不依靠公共交通系统，而以摩托车为主，占机动车流量的比重很高，并且自城市外围向中心逐渐增加。在居民的交通结构中占有举足轻重的地位。

- 自行车在交通流中的占次要作用。

12.1.1.2现状主要问题

- 瓶颈多，有大量的异型道路交叉口

- 旧城区道路用地较少，街道狭窄，不通畅。

- 过境道路穿越。

- 交叉口通行能力不高。

- 中心区交叉口左转比例高。

- 高峰时段道路车种混杂，通行能力受到影响。

- 中心区人流密集处的环岛交叉口，造成出交叉口的车辆排队，交织段的通行能力降低，形成交通阻塞。

### 停车场

现状停车场用地不足。机动车停车场车位太少，除了几个客货运车站，几乎没有正规的社会停车场；非机动车和大量的摩托车也有类似情况，以至于在路边任意停车，占用原本就相当有限的道路空间，严重影响城市交通的正常运行。

### 公交

目前潮州市区内公共汽车发车间隔为每10-15分钟一班，公共汽车数量为44辆，全部为中型巴士，额定客位数为660人。共有三条线路：一路（3辆）、二路（14辆）、三路（10辆）。另外有一些郊区公共交通，一般每30-40分钟对开，其中归湖镇有4辆，官塘镇有2辆，江东镇有3辆，磷溪镇有2辆，白水湖有1辆，阳山有1辆，登塘镇有1辆，田东镇有1辆，另外有机动车2辆。

潮州市现有公交基础较为薄弱，主要原因为：

- 市内道路条件差，有能力让公交车辆顺畅运营的道路数量少，而且不成系统。

- 城市的规模较小，比较适合使用自行车，作为自行车的替代品，摩托车显得更有吸引力，公交竞争力相对较弱。

- 公共交通线路少，路线不尽合理，使公共交通缺乏吸引力。

- 公交公司经营情况不佳，导致新的公交司机没有来源，车辆养护也不够。同时又因为车场面积小，容量不足等原因限制了公交的发展。

- 潮州市现有公交线路主要为市郊线，服务对象以郊区的居民为主。

## 规划原则和重点

重点处理好城市道路网与铁路站场、外围公路、高速公路出入口、港口等对外交通设施的衔接，大力加强潮州市作为区域中心城市的对外的联系。

明确道路系统的功能和等级，提高道路的通行能力，形成有利于公共交通发展的路网，提高道路使用效率。

疏解市区，尤其是旧城区的交通，避免过境交通穿越。提高城市道路网密度，并注意道路规划与建设的延续性。

减少畸形、错位交叉口和丁字路口，贯通道路网。

在路网布局上为城市的远景发展提供可继续向外延伸的可能，便于中心区人口疏解和产业调整。

## 规划目标

为了更好地适应潮州市社会经济发展的需要，促进城市社会、经济发展目标的实现，协调交通供需关系，引导交通建设对城市整体的长远发展产生积极的影响，要求建立高质量的道路和交通系统，为人和物的流动提供经济、安全、有效的服务。

道路网等级技术指标参照国家规范，并依据潮州市区的城市规模，以中上级指标为宜。

至2010年道路网各项指标为：人均道路面积（含城市支路） 15-20m2／人；干道网密度不低于2.4km/km2。

## 城市道路网规划格局

道路网将在潮州市原有路网基础上，结合城市总体布局结构，以扩展和调整现有的路网为基础，形成由外围道路（公路）和主干路组成的“放射加网格”的道路格局。建立以主次干路为骨架，交通分流明确的城市道路网络。

### 外环路

城市外环路拟分两期建设。第一步将银槐路各段建成，作为近期过境交通，并将枫溪区和城市外围的工业区等串联起来。远期如意工业区发展，韩江南桥建成后，建设外环其它各段，完善外环。将如意、桥东、意溪等各主要组团联系起来。

外环路连接了火车站、高速公路出人口以及几个工业仓储组团和规划生活组团等主要交通汇集点，距城区中心有一定距离，也是过境交通的主要线路，减少了过境交通穿越城区的干扰；同时，在市区道路发生交通阻塞时，外环路能够起到疏解作用。

### 放射路

由市中心对外放射的道路是城市对外联系的主要通道之一，外与区域公路或高速公路相连，内与城市环路相连，可大大提高市区的可达性。由市中心向各组团的放射路将各组团与市中心联系起来。

五条主要放射路是：潮州大道、新洋路、潮枫路、枫春路、西荣路。

### 主干路系统

主干路是连接城市各主要片区的交通要道，原则上以机动车交通为主，不宜汇集大量的非机动车。上述的环路、放射路与其他主干路等共同组成城市的主干道系统。

韩江南桥与韩江北桥是城市北外环路和南外环路的组成部分，使桥东与城区连成一体。考虑到桥东充分发展后，与市区的联系更趋紧密，在韩江南北两个片区各规划预留一个桥位。

对于主干路，应尽量利用平行道路或创造其他道路条件，实行机非分流，加以一定的交通政策导向，使主干路路段上，至少是交叉口上，能够实现纯机动车行驶。道路横断面如为四幅路，两侧非机动车道可兼作机动车进入沿线地块出入的辅道，非机动车道应有两条机动车道的宽度，非机动车在路段上可双向行驶，进入机动车道的开口间距控制在200－300米以上。机动车道设中央分隔带，有条件的道路分隔带宽度5至8米，中央分隔带开口控制在400－500米以上。路段上行人过街可考虑采用地道，在人流多的路段相隔间距不宜太大。平交路口机动车进口道应增加车道数。主干路沿街两侧用地出入口的间距和数量应严格控制，出入口宜开在支路、次干路或辅路上。

### 次干路系统

次干路是干路和支路之间联系以及汇集非机动车的主要道路。有条件的路段可作成三幅路，两侧可设置吸引大量车流和人流的公共建筑物出入口，以及机动车和非机动车的停车场。行人过街应有人行横道线，交通量大时，设置过街信号灯，路幅较宽时，应设置行人过街安全岛。

### 支路系统

支路是进出街坊、居住小区和承担近距离交通（主要指非机动车）的主要道路，相当于居住区级道路，它是城市道路系统的重要组成部分。全市支路的平均密度应在3－4公里／平方公里。支路应避免长距离的穿越式机动车交通，但要方便非机动车和进出街坊的机动车通行，同时要考虑公交车的通行。旧城内的支路应方便进出旧城和旧城内近距离交通，而避免外来交通穿越旧城。防止穿越交通的一个措施是使旧城外围道路的通行能力高于旧城内道路。

新区规划中，支路网密度需提高，并注重支路的连贯性，以利于公交线路站点设置和自行车近距离出行。在分区规划中应予以足够的重视和解决。

### 中心区道路及交通设施整治措施

道路网布局与整治应充分结合现有状况，并考虑到城市今后的发展，同时应尽量保持市中心繁华的特征。根据对市区中心区道路现状的分析，结合用地状况，对潮州市中心区道路网进行必要的改造，可从以下几个方面进行。

- 增强东西向联系，缓解瓶颈地段路网的交通压力。

- 改造道路断面。

- 整治局部道路。

- 完善道路网系统。

- 合理布置公交线路和公交站点。

- 增加公共停车场地。

### 道路断面

根据规划道路的功能、等级及未来的交通量，需对城市道路断面，红线宽度和车道数进行安排和适当调整。主干路两侧人行道不必很宽，同时应该考虑机非分流。而次干道两侧则应设计较宽的人行路面。支路宽度应保证公共车辆能方便出行。参见潮州市城市道路规划一览表。

### 交叉口

交叉口是决定城市道路网通行能力的关键，交叉口通行能力必须与路段通行能力相适应，不然将制约整个道路网的通行能力。

根据城市道路网的功能和等级划分，交叉口相交道路通行的优先次序是：快速路（远景）、主干路、次干路、支路。

在平面交叉口交通控制和管理上，机动车交通优先次序是主干路，次干路，最后才是支路。在遇到较多灯控平面交叉口时，首先应展宽主干路交叉口，实现主干路上绿波交通。交叉口增加进口道的车道数，目的是提高交叉口的通行能力，使它与路段的通行能力相匹配，提高道路网的利用率。建议主干路的平面交叉口的进口道都应该增加车道数，次干路也应尽可能做到。增加进口道的车道数有多种措施：

- 展宽交叉口车行道

- 中央分隔线偏移至交叉口出口道一侧

- 缩小进口每条车道的宽度

- 较宽的中央分隔带到交叉口改为停车道

- 为避免今后城市外圈交通与城市过境交通、城市内部交通与进出城区交通之间产生的矛盾，规划在外环线与对外交通干路交叉口预留了立交建设用地。共计为9处。

## 道路设施布局规划

### 公共停车场规划

- 机动车停车

潮州市区的人口预测远期50万人，根据城市道路交通规划规范，社会停车场按每人0.8—1.0平方米计算，需要停车场面积为40～50公顷，考虑到交通工具由摩托车向小汽车转变，取高值约需50公顷停车面积。其中机动车停车场占80%，由于自行车较少，取高值90％，则机动车停车面积为45公顷。

停车场服务范围，中心区在250米之内，其他地区在300米左右。

停车容量约为150辆的大型停车设施，可结合实际情况建地下停车场或停车楼，以减少停车用地。容量为70～l00辆左右的中型停车场，可结合用地开发进行建设，如果为分散开发，可按用地面积把停车泊位分摊给不同地块，那么该地块的总停车泊位为配建停车泊位加上分摊的社会停车泊位，但分摊的社会停车泊位应对外开放。

- 非机动车停车

非机动车停车用地利用零星用地分散布置，并在详细规划中予以落实，按照有关标准分摊在每块开发的地块中。

### 公交场站设施

- 公交首末站

枢纽站的主要功能是为城市内客流集散与换乘服务，并具有部分停车及调度管理功能，公交枢纽站应设置在线路汇集的地方。公交枢纽站宜结合交通广场进行统一规划设计。大型枢纽站旁应建足够的公共停车设施，供自行车的停车和少量社会客车停放，以便与公交换乘，同时还要考虑出租车的停放空间。

应根据运营线路的具体分布，在市内均衡设置公交首未站。潮州市区公交以中巴为主，首末站用地规模为1000-2000平方米，布置3－4条线路的终点站以及2－3条左右的过境线，夜间兼作公交停车场。

- 公交站点

公交站点设置应满足同向换乘距离不大于50米，异向换乘距离不大于100米。设置站点时，两侧公交站点错开30米。长途客运汽车站、火车站、客运码头，主要出入口50米范围内设公共交通车站。

公交站点在新区（包括居住区）规划中必须予以考虑，并设计成港湾式。在旧城道路改造中也应尽量设计成港湾式。主干路上的公交站点必须是港湾式。港湾式停靠站长度至少应有两个公交停车位。

- 公交保养场及停车场

停车场用于夜间公交停车，为节约造价，结合具体条件，以露天停车为主：保养场用于公交车维修，为减少公交车行驶里程，停车场和保养场宜集中设置。因集中保养有利于提高维修效率，至少应设一保养场。规划于枫溪设一公交停车场及养护场地。

## 主要道路一览表（道路一览表应参照文本）

| 编号 | 道路名称 | 起止 | 长度 | 现有道路红线宽度 | 规划控制红线宽度 | 路型 | 两侧建筑后退红线 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环城东路 | 卫校~东门楼 | 1120 | 15 | 15 | 3+9+3 |  | 已开辟滨江绿带，局部段设置停车场和广场，保留客运码头。 |
|  |  | 东门楼~卫星路 | 426 | 15 | 15 | 3+9+3 |  |  |
|  |  | 卫星路~水文站 | 520 | 15 | 15 | 3+9+3 |  |  |
|  |  | 水文站~闸门 | 530 | 15 | 15 | 3+9+3 |  |  |
| 2 | 环城北路 | 闸门~白桥 | 466 | 3+10+3 | 22 | 4+14+4 | 3 | 林荫路 |
| 3 | 环城西路 | 白桥~河头 | 891 | 3+10+3 | 22 | 4+14+4 | 3 | 滨湖林荫路 |
|  |  | 河头~城新路 | 1093 | 6+20+6 | 32 | 6+20+6 | 5 | 用护拦划分非机动车道 |
| 4 | 环城南路 | 城新路~韩江大桥 | 554 | 6+20+6 | 32 | 6+20+6 | 5 | 用护拦划分非机动车道 |
| 5 | 太平路 | 百花台~昌黎路 | 398 | 2.8+9+2.8 | 14.6 | 2.8+9+2.8 |  | 林荫路 |
|  |  | 昌黎路~环城南路 | 1344 | 2.8+9+2.8 | 14.6 | 2.8+9+2.8 |  | 古街风貌区、骑楼街 |
| 6 | 中山路 | 百花台~虹桥 | 674 | 1.8+7+1.8 | 17 | 3+11+3 | 3 | 林荫路 |
| 7 | 昌黎路 | 太平路~西平路 | 300 | 1.8+6+1.8 | 12 | 2+8+2 | 3 | 文化街、骑楼街深3-5米 |
| 8 | 文星路 | 中山路~昌黎路 | 320 | 1.8+6+1.8 | 9.6 |  | 2 | 林荫路 |
| 9 | 义安路 | 昌黎路~开元路 | 309 | 1.8+6+1.8 | 9.6 |  |  | 骑楼街 |
| 10 | 卫星一路 | 太平路~环城东路 | 244 | 1.8+6+1.8 | 17 | 3+11+3 | 3 | 支路 |
| 11 | 北马路 | 环城北路~中山路 | 384 | 1.8+6+1.8 | 17 | 3+11+3 | 3 | 林荫路 |
| 12 | 西平路 | 中山路~环城南路 | 1450 | 4-7 | 12 | 2+8+2 | 3 | 次干道 |
| 13 | 开元路 | 环城西路~义安路 | 205 | 22 | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
|  |  | 义安路~太平路 | 463 | 1.8+6+1.8 | 22 | 3+16+3 |  |  |
| 14 | 水平路 | 太平路~环城东路 | 230 | 1.8+6+1.8 | 12 | 2+8+2 | 3 | 单行道、骑楼街 |
| 15 | 北堤路 | 闸门~韩江北桥 | 180 | 4-5 | 17 | 4+9+4 |  | 滨江绿带 |
|  |  | 韩江北桥~铁路大桥 | 3400 | 4-5 | 15 | 4+7+4 |  | 滨江绿带 |
| 16 | 北园路 | 西荣路~`环城北路 | 920 | 9 | 17 | 4+9+4 | 3 | 林荫路 |
| 17 | 西园路 | 河头~西荣路 | 340 | 5-7 | 32 | 3+5+1.0+14+1.0+5+3 | 5 | 交通性干道 |
| 18 | 西河路 | 河头~西车站 | 380 | 30 | 30 | 5+20+5 | 5 | 交通性干道 |
| 19 | 西荣路 | 汽车站~`北堤路 | 1800 | 22 | 22 | 2.5+5+7+4+3.5 | 5 | 次干道 |
| 20 | 潮枫路 | 汽车站~陈桥涵 | 760 | 36 | 36 | 4.5+5+1.5+15+1.5+4.5+4.5 | 2 | 交通性干道 |
| 20 | 潮枫路 | 陈桥涵~枫溪广场 | 1900 | 40 | 40 | 5+6+1.5+15+1.5+6+5 |  |  |
| 21 | 新桥路 | 体育馆~环城西路 | 1810 | 10-22 | 22 | 4+14+4 | 3 | 生活性干道 |
| 22 | 枫春南路 | 城新路~南堤路 | 1800 | 23 | 40 | 4+5.5+1.5+18+1.5+5.5+4 | 6 | 交通性干道 |
| 23 | 新洋路 | 银槐北路~体育馆 | 2820 |  | 40 | 4.5+6+2+15+2+6+4.5 | 6 | 交通性干道 |
| 24 | 枫春路 | 体育馆~枫溪车站 | 1300 | 23 | 50 | 5+6.5+1.5+11+2+11+1.5+6.5+5 | 5 | 生活性干道 |
| 25 | 新风路 | 枫溪车站~外环西路 | 5315 | 36 | 50 | 5+5.5+2+11.5+2+11.5+2+5.5+5 | 6 | 生活性干道 |
| 26 | 潮州大道 | 南堤路~外环北路 | 5450 |  | 50 | 7.5+6.5+2+8+2+8+2+6.5+7.5 | 5 | 生活性干道 |
| 27 | 城新路 | 环城西路~枫春南路 | 1370 | 30 | 30 | 5+20+5 | 5 | 交通性干道 |
| 28 | 城新西路 | 枫春南路~外环南路 | 4270 |  | 36 | 4+5+1.5+15+1.5+5+4 | 5 | 交通性干道 |
| 29 | 绿榕路 | 西荣路~南堤路 | 13740 |  | 36 | 4+5+1.5+15+1.5+5+4 | 6 | 交通性干道 |
| 30 | 南较路 | 城新路~枫春路 | 1100 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
|  |  | 枫春路~潮州大道 | 2000 |  | 22 | 5+20+5 | 3 | 次干道 |
| 31 | 南堤路 | 枫春南路~绿榕路 | 1900 | 10 | 32 | 3+26+3 | 5 | 交通性干道 |
| 32 | 南春路 | 环城南路~枫春南路 | 1180 | 1.8+7+1.8 | 17 | 4+9+4 | 3 | 支路 |
| 33 | 空缺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 南兴路 | 南华路~南较路 | 37 | 10 | 17 | 4+9+4 | 3 | 林荫路 |
| 35 | 银槐北路 | 韩江北桥~银槐西路 | 3810 |  | 36 | 4+5+1.5+15+1。5+5+4 | 6 | 交通性干道 |
| 36 | 银槐西路 | 外环北路~新风路 | 5430 |  | 36 | 4+5+1.5+15+1。5+5+4 | 6 | 交通性干道 |
| 37 | 银槐南路 | 新风路~南堤路 | 2740 |  | 36 | 4+5+1.5+15+1。5+5+4 | 6 | 交通性干道 |
| 38 | 外环东路 | 外环北路~凤东路 | 5010 |  | 36 | 4+5+1.5+15+1.5+5+4 | 6 | 对外交通性干道 |
| 39 | 外环南路 | 外环西路~龙湫路 | 10520 |  | 36 | 4+5+1.5+15+1.5+5+4 | 10 | 对外交通性干道 |
| 40 | 外环西路 | 外环北路~外环南路 | 8370 |  | 36 | 4+5+1.5+15+1.5+5+4 | 6 | 对外交通性干道 |
| 41 | 外环北路 | 外环西路~外环东路 | 10310 |  | 36 | 4+5+1.5+15+1.5+5+4 | 6 | 对外交通性干道 |
| 42 | 东兴路 | 东山路~意东一路 | 2620 | 22 | 22 | 5+12+5 | 2 | 生活性 |
| 43 | 凤洲路 | 韩江大桥~瑶台路 | 3210 |  | 17 | 3+11+3 |  | 林荫路 |
| 44 | 瑶台路 | 凤洲路~凤洲路 | 490 |  | 17 | 3+11+3 |  | 林荫路 |
| 45 | 瓷兴路 | 外环西路~枫溪车站 | 4320 | 10 | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 46 | 彩虹路 | 外环西路~城新西路 | 6330 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 生活性 |
| 47 | 潮汕路 | 枫溪车站~外环南路 | 4510 | 32 | 50 | 4.3+5+1.75+12.25+3.4+12.25+1.75+5+4.3 | 6 | 交通性 |
| 48 | 北站二路 | 银槐西路~泰安路 | 2020 |  | 36 | 4+5+1.5+15+1.5+5+4 | 6 | 林荫路、生活性 |
| 49 | 凤新路 | 银槐北路~新风路 | 4890 |  | 22 | 4+14+4 | 5 | 次干道 |
| 50 | 泰安路 | 新洋路~福安路 | 3440 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 51 | 福安路 | 绿榕路~枫春南路 | 2300 |  | 22 | 5+12+5 | 3 | 次干道 |
| 52 | 新春路 | 枫春路~南堤路 | 1780 |  | 17 | 4+9+4 | 3 | 生活性 |
| 53 | 电信路 | 凤新路~泰安路 | 1270 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 54 | 振工路 | 兴业路~泰安路 | 4430 |  | 40 | 4.5+6+2+15+2+6+4.5 | 6 | 交通性干道 |
| 55 | 如意路 | 外环西路~护堤路 | 5610 |  | 36 | 4+5+1.5+15+1.5+5+4 | 6 | 交通性干道 |
| 56 | 宾福路 | 振潮南路~潮汕路 | 3020 |  | 22 | 4+14+4 | 5 | 交通性干道 |
| 57 | 站前一路 | 新风路~外环南路 | 3140 |  | 36 | 4+5+1.5+15+1.5+5+4 | 6 | 交通性干道 |
| 58 | 站前二路 | 新风路~外环南路 | 2350 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 生活性 |
| 59 | 站前三路 | 新风路~外环南路 | 2040 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 生活性 |
| 60 | 至诚路 | 站前三路~潮汕路 | 2000 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 61 | 云龙路 | 振潮南路~潮汕路 | 2210 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 62 | 长德路 | 兴工路~绿榕路 | 1400 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 生活性 |
| 63 | 振兴路 | 兴业路~兴利路 | 2320 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 64 | 兴业路 | 外环北路~振业路 | 1400 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 65 | 振潮北路 | 外环北路~展宏路 | 3400 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 66 | 振潮南路 | 展宏路~外环南路 | 4810 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 67 | 兴利路 | 外环北路~北站西路 | 650 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 68 | 北站西路 | 振工路~潮州大道 | 1210 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 69 | 北站一路 | 银槐西路~凤园路 | 1570 |  | 17 | 4+9+4 | 3 | 支路 |
| 70 | 春晖路 | 北站一路~西荣路 | 1500 |  | 17 | 4+9+4 | 3 | 支路 |
| 71 | 空缺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 北站三路 | 银槐西路~凤新路 | 650 |  | 17 | 4+9+4 | 3 | 支路 |
| 73 | 春荣路 | 新洋路~西荣路 | 1050 |  | 30 | 4+5.5+11+5.5+4 | 3 | 次干道 |
| 74 | 北景路 | 环城北路~银槐北路 | 430 |  | 22 | 4+14+4 | 5 | 支路 |
| 75 | 北堤路 | 环城北路~外环北路 | 3600 |  | 17 | 4+9+4 |  | 滨江绿带 |
| 76 | 北站四路 | 银槐西路~凤新路 | 660 |  | 17 | 3+11+3 | 3 | 支路 |
| 77 | 空缺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 空缺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 凤园路 | 北站二路~永春北路 | 1730 |  | 17 | 4+9+4 | 3 | 支路 |
| 80 | 意北路 | 意堤路~意东三路 | 1030 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 81 | 展宏路 | 新风路~外环西路 | 2850 |  | 22 | 4+14+4 | 6 | 交通性干道 |
| 82 | 兴工路 | 外环北路~外环西路 | 6470 |  | 36 | 4+5+1.5+15+1.5+5+4 | 6 | 交通性干道 |
| 83 | 永护路 | 汽车站~城新路 | 720 |  | 22 | 4+14+4 | 5 | 支路 |
| 84 | 意中路 | 意堤路~意东三路 | 1110 |  | 17 | 4+9+4 | 3 | 支路 |
| 85 | 意南路 | 意堤路~意东三路 | 1070 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 86 | 北桥路 | 韩江北桥~外环东路 | 2060 |  | 36 | 4+5+1.5+15+1.5+5+4 | 6 | 交通性干道 |
| 87 | 上津路 | 意堤路~意东三路 | 1200 |  | 17 | 4+9+4 | 3 | 支路 |
| 88 | 中津路 | 意东一路~意东三路 | 1300 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 支路 |
| 89 | 下津路 | 意东一路~意东三路 | 700 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 支路 |
| 90 | 高尚路 | 意北路~意南路 | 1050 |  | 17 | 4+9+4 | 3 | 支路 |
| 91 | 意东一路 | 凤东路~意东一路 | 3190 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 92 | 意东二路 | 意南路~下津路 | 2250 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 93 | 意东三路 | 外环北路~凤东路 | 4300 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 94 | 意堤路 | 外环北路~意东一路 | 4120 | 4-6 | 22 | 4+14+4 | 3 | 滨江绿带 |
| 95 | 东山路 | 韩江大桥~卧石路 | 2870 |  | 32 | 4+4.5+15+4.5+4 | 6 | 主干道 |
| 96 | 东湖西路 | 卧石路~津州路 | 1260 |  | 40 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 97 | 北溪路 | 东山路~金湖路 | 2120 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 98 | 龙湫路 | 北溪路~外环南路 | 1330 |  | 22 | 2+18+2 | 10 | 次干道 |
| 99 | 空缺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 空缺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 卧石路 | 东兴路~金湖路 | 2470 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 102 | 空缺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 金湖路 | 凤东路~北溪路 | 2100 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 104 | 砚峰路 | 凤东路~金湖路 | 2720 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 105 | 宝塔路 | 北溪路~外环南路 | 2850 |  | 17 | 4+9+4 | 3 | 滨江绿带 |
| 106 | 振业路 | 兴业路~兴工北路 | 1870 |  | 17 | 4+9+4 | 3 | 次干道 |
| 107 | 凤东路 | 意东一路~外环南路 | 4100 |  | 22 | 4+14+4 |  | 交通性 |
| 108 | 图强路 | 外环西路~兴工南路 | 1890 |  | 17 | 4+9+4 | 3 | 支路 |
| 109 | 振瓷路 | 外环西路~彩虹路 | 3240 |  | 17 | 4+9+4 | 3 | 次干道 |
| 110 | 永春北路 | 银槐北路~新桥路 | 2480 |  | 22 | 4+14+4 | 3 | 次干道 |
| 111 | 空缺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 永安路 | 宾园路~永春北路 | 1450 |  | 17 | 4+9+4 | 3 | 支路 |
| 113 | 立信路 | 银槐北路-潮州大道 | 4050 |  | 16 | 3.5+9+3.5 | 3 | 支路 |
| 114 | 新南路 | 城新西路-南堤路 | 700 |  | 17 | 4+9+4 | 3 | 支路 |
|  | 广济桥 |  | 550 |  | 20 | 4+12+4 |  |  |
|  | 韩江大桥 |  | 1300 |  | 18 | 2+14+2 |  |  |
|  | 韩江北桥 |  | 1400 |  | 22 | 2+18+2 |  |  |
|  | 韩江南桥 |  | 270 |  | 22 | 2+18+2 |  |  |
|  | 韩江铁路桥 |  | 1800 |  | 18 | 1.5+15+1.5 |  |  |

# 市政公用设施规划

## 给水规划

### 市区用水量预测及水源评价

在93年规划中，预测2000年市区生活用水达到300升/人·日，市区日用水量为1836万吨/日，而1999年市区日实际用水量为116万吨/日，1998年实际生活用水量为155升/人·日(98年)，可见预测值偏大，根据我国的用水政策，以及城市产业发展的方向，可作如下预测：

|  | 2005 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| 生活用水量标准 | 300升/人·日 | 300升/人·日 |
| 市区日生活用水量 | 11.4万吨/日 | 16.5万吨/日 |
| 生活用水量占总用水量的比例 | 60% | 50% |
| 市区总用水量 | 17万吨/日 | 33万吨/日 |

### 规划原则

(1)充分利用现有的供水设施，对规划区范围内的供水进行统一规划、分期建设，在节约用水的前提下，逐步提高用水标准，改善城市的供水条件。

(2)水厂的供水干管采用环状管网，保证供水的可靠性，采用先进供水工艺，保证供水水压。

(3)逐年减少对地下水的开发，在控制地面沉降的前提下，适当利用地下水源。

### 水厂建设

潮州市区现有水厂的供水能力达101万吨/日。根据市区用水量预测到2005年市区总用水量达17万吨，到2015年市区总用水量将达33万吨。竹竿山水厂供水能力达到18万吨/日，加上金山水厂1万吨/日，韩江以西城区的总供水能力将达到19万吨/日。基本能够满足近期2000年韩江以西地区的用水需求。远期2005年竹竿山水厂扩建到日供水能力达30万吨/日，考虑到旧城改造及城市景观规划的要求，将位于金山上的金山水厂拆除。

韩江以东现状有桥东水厂及意溪水厂，供水能力达11万吨/日，规划近期在桥东水厂原址扩建，使远期供水能力达到5万吨/日。在韩江水利枢纽工程建成后，城区段韩江水位会有较大幅度提高，可以彻底解决竹竿山水厂和桥东水厂的取水问题。原意溪水厂供水能力为1000吨/日，规划予以拆除，意溪镇区由桥东水厂供水。

潮州市规划水厂一览表

| 规划期 水厂名称 | 2015年(万吨/日) |
| --- | --- |
| 竹竿山水厂 | 30 |
| 桥东水厂 | 5 |
| 合 计 | 35 |

### 管网布置

(1)韩江以西地区

水厂近期供水能力为19万吨/日，远期为30万吨/日。供水干管布置成环状，以保证供水安全。规划拟扩建的竹竿山水厂的出厂干管有两条，干管的管径为1400，其中一条为输水干管，沿银槐路布置，负责供给西北部工业区及潮州火车站地区的大部分城市用水。另一条给水干管沿银槐路局部段引出，主要负责供给古城区以西、中环路以东大部分地区的用水。原竹竿山水厂的给水干管主要负责供给古城区及西侧部分地区的城市用水。供水干管互相连接，互为备用，在边缘地区采用枝状管网延伸供水。

(2)韩江以东地区

韩江以东有桥东水厂，供水能力近期为1万吨/日，远期为5万吨/日。干管以环状布置为主，以枝状布置为辅，出水厂有一条1100干管，在安凤公路和安黄公路交叉口处分出两条给水干管，分别负责供给意溪和旅游度假区的用水。旅游度假区采用分质供水，建议开采优质深层地下矿泉水作为饮用水源，其余用水采用城市水厂供水。

## 排水规划

### 规划原则

1．近、远期相结合，经济效益与环境效益相结合，充分利用现有管、渠及各类排水设施，分期建设，逐步实现规划远期城市新区排水雨、污分流体制。

2．城市新区及意溪、东津、旅游度假区采用雨、污分流的排水系统，古城区及外围仍保持原有的合流制排水体制。桥东笔架山以西片采用雨污合流制。

3．充分考虑城市自然地形和现状，合理布置排水设施。

4．生活污水集中处理，雨水管网分块收集，就近排入水体。雨水管网的布置应避免大量雨水传输，以降低管网造价。

### 污水量预测

- 生活污水量预测

城市近期（2005年）生活用水量为10.5万m3/d，远期（2015年）生活用水量为16.5万m3/d，生活污水量约占用水量的85%，则近期和远期生活污水量分别为9万m3/d和14万m3/d。

- 工业及其他污水量预测

工业及其他污水量按给水量70%计，则近期污水量为4.5万m3/d，远期污水量为11.5万m3/d。

- 总污水量

城市近期污水量为13.5万m3/d，远期污水量为25.5万m3/d

### 污水处理

城市韩江以西地区共规划了两座城市污水处理厂，即西塘污水处理厂(第一污水处理厂)和凤塘污水处理厂。在韩江以东地区，规划在意溪东南部设置一个污水处理厂，在南部旅游度假区设置一个污水处理站。在仙洲岛上设置一个小型污水处理站。

第一污水处理厂的纳污范围包括桥西片的四个片区：中心分区、城北分区、城南分区和古城分区。

根据《潮州市西南片综合市政规划》，本工程纳污范围可分为四个排水系统：潮州大道以东系统、枫溪镇系统、城南系统和西北工业区系统，具体如下：

1．潮州大道以东系统

该系统包括古城分区、中分区和城北分区，有相当部分为建成区。古城分区和中心分区维持原有合流制排水系统不变，城北分区为规划新区，采用分流制排水系统。

2．枫溪镇系统

该系统范围主要为银槐西路以东、潮枫路以北、潮州大道以西地区，包括枫溪镇、新乡、竹围、大园、西塘、田中、田东、云梯、羊鼻岗等，为分流制排水系统。

3．城南系统

该系统主要范围是潮枫路、潮州大道南段、护堤路、如意路和潮汕铁路所围地区，包括池湖、上埔、蔡陇、古板头、云步等自然村，为分流制排水系统。

4．西北工业区系统

该系统主要范围包括银槐西路西侧、外环北路南侧、外环西路东侧及振业路北侧地区，主要有锡岗、东埔、饶埔、垢坜村等，为分流制排水系统。

上述四个系统总面积为318km2。因此，第一污水处理厂服务面积318km2，服务人口为35万人(2015年)。最终处理规模为18万m3/d。

凤塘污水处理厂负责处理火车站区的污水，最终处理规模为7万m3/d。

桥东污水处理厂负责处理桥东北片污水，最终处理规模为5万m3/d。

桥东南片污水处理站负责处理桥东南片文教区和风景旅游区的污水，最终处理规模为1万m3/d。仙洲岛污水处理站处理仙洲岛上污水，最终处理规模为2000m3/d。

### 雨水计算参数选择

潮州市雨水管径设计多选用285mm/h作为降雨强度，由于潮州市未编制暴雨公式，现对比潮州市与汕头市的降雨特征，可以以汕头市的暴雨公式为参考。

| 城市 项目 | 潮州 | 汕头 |
| --- | --- | --- |
| 平均年降雨量 | 1631.3 mm | 1554.9 mm |
| 一昼夜最大降雨量 | 309.4 mm | 297.4 mm |
| 小时最大降雨量 | 78.7 mm | 83.0mm |

q=1248.85(1+0.62lgp)(t+3.5)0.651      Q=ψ Pq

Q：设计雨水流量

ψ：径流系数  新区采用ψ=06

q：设计降雨强度

p：重现期  P=1年

t：设计降雨历时t=t1+m · t2

t1：地面集水时间，t1=10分钟

t2：管内雨水流行时间

m：延缓系数m=2(设计暗管)

m=12(设计明渠)

### 排水体制与排水管网的布置

1．古城区及其外围仍保留原有的合流制排水体系，只对古城内局部地段的管渠进行改造。

(1)接开元路西尽端暗渠，向西沿新桥路到三利街路口处路段铺设一条暗渠，使开元路段下的暗渠所汇集到的雨、污水不再绕环城西路北上，直接沿新桥路向西排入三利溪暗沟。

(2)沿环城北路铺设一条暗管，缓解该路段的雨季排水矛盾，加快雨水的排泄。

2．韩江以西新城区(包括潮州铁路站新区及西北工业开发区)采用雨、污分流制的排水体制。

(1)污水排水系统

将潮州大道及新洋路上已建的合流制管道作为分流制排水系统的污水主干管。潮州大道南段污水管的排水范围包括两侧东到新洋路、西至绿榕路，污水排入三利溪。潮州大道北段污水管及内环路北半部分的污水管收集潮枫路及新春南路以北的所有新城区的污水，集中送至污水处理厂加以处理，然后排入老西山溪。潮州铁路站及西北工业区的污水亦通过污水管道收集送至污水处理厂进行处理，然后排入老西山溪。

(2)雨水

a. 改造陈桥大排沟，使其不与三利溪相接而直接与老西山溪相连。以陈桥大排沟作为潮枫路及新洋路以北地区的雨水排水主干沟。根据就近排放原则布置该地区的雨水管网。

b. 以池湖大排沟作为新洋路及潮枫路以南新城区的雨水排水主干沟，同时亦是潮州铁路站地区的雨水出口。

c. 改造途经西北工业区的排洪沟作为该区的雨水主干沟。同时在新城区北站，规划站后路排沟作为该区的雨水排水的另一干沟。

改造途径潮州铁路站的老西山溪，使该段河流沿外环路局部段由东向西流出，最后汇入榕江。

3．韩江以东地区

(1)桥东笔架山以西部分由于地势中段低，南北高，规划沿东兴路铺设合流干管，污水及初期雨水经过处理排入韩江。

(2)意溪、东津及东湖居住区采用雨、污分流排水系统。污水集中送到污水处理厂处理，然后排入孝溪河，雨水向东就近排入孝溪河。

(3)规划的旅游度假区及高等院校文教区采用雨污分流制，污水集中送至污水处理厂处理后排入北溪。雨水通过雨水管就近排入北溪。

4．仙洲岛

随着仙洲旅游度假和娱乐设施的开发，岛上的排水管道自成体系，并自行处理后排入韩江。

## 电力规划

### 现状分析

潮州市电力系统区域包括湘桥区，枫溪区、潮安县、饶平县。1998年，潮州市有中小水火力电厂183万kW，其中水电953万kW，火电877万kW，在上述水火电厂中，由潮州电网调度的有凤凰水电厂238万kW，凤城柴油机电厂422万kW。

1998年，潮州电网最高负荷24.5万kW，总用电量965亿kWh，其中购省网电量49亿kWh，自发电量475亿kWh，其中水电328亿kWh，火电147亿kWh。

1999年，小水电新增装机容量3640kW，小水电退役机组容量9020 kW。

1998年度，潮州市有220kV变电站2座，主变容量48万kVA，220KV线路9757公里，110kV变电站8座，站变容量435万kVA。110kV线路17506公里，35kV变电站15座，主变容量5085万kVA，35kV线路264公里。

主要问题：

电网结构薄弱，供电可靠性差：

(1)110kV潮黄线为单元件运行，线路一旦退出运行，饶平电网将脱离潮州电网，只能依靠汕头电网或地方备用电源供电。

(2)110kV潮桥I线为单元件运行，线路一旦退出运行，110kV桥东站由潮安县110kV古巷站通过35kV电网转供电。由于35kV电网站供能力的限制，110kV桥东站对市区域东片和潮安县官塘、磷溪、铁铺三镇的正常供电将受到影响，部分线路可能关闸限电。

(3)110kV凤枫线，潮凤线均为单元件运行，线路一旦退出运行，潮州电网将失去地方电源。

### 电力负荷预测

根据潮州市电力局资料，采用产业产值单耗法和弹性系数预测规划时期潮州电网的全社会用量，然后利用年最大小时数推算电网的最高供电负荷。

1．产业产值单耗法。

产业产值单耗法预测结果，2005年潮州市全社会用电量将达1803亿kWh，2010年为27.32亿kWh。

2．弹性系数法

潮州市“九五”期间，电力弹性系数为058，说明电力的发展相对落后于经济的增长，根据潮州市国民经济规划，考虑其产业结构及其发展，电力事业将有一个较大的发展时期，预计2005年潮州市电力弹性系数为11，2010年为105，计算出潮州市2005年全社会用电量为1804亿kWh ，2010的为2733亿kWh。

3．负荷预测综合意见

综合两种方法的预测结果，并推算2015年规划远期末的用电量。确定潮州市年用电量预测值2005年为1803亿kWh，2010年为2732亿kWh，2015年为35亿kWh。

潮州市年最大负荷利用小时数较低，1998年为3939小时，预计潮州市年最大负荷利用小时数会逐渐增大，预计2005年为4250小时，2010年为4500小时，2015年为4700小时，由此计算出2005年潮州市最高负荷4242万kW，2010年为6071万kW。到2015年，全市最高负荷为75万kW。

其中潮州市区2005年用电量为880亿kWh，最高负荷为2071万kW，2010年市区用电量为12 亿kWh，最高负荷为2667万kW。到2015年，市区最高负荷将为35万kW。

### 电源规划

1999年潮州市装机容量为1772万kW，其中火电装机容量985万kW，水电7.87万kW，发电量4.36亿 kWh，其中火电3.12亿kWh，水电1.24亿kWh，规划逐步淘汰小型燃油电厂，建立高效少污染的中型骨干火电厂及水电厂。预计在规划期间小水电开发装机容量4000千瓦，小水电退役机组容量8.772万千瓦。

潮州市地方电源规划表(2000~2015年)

| 项 目 名 称 | 投产容量(万kW) | 退役容量(万kW) |
| --- | --- | --- |
| 潮安县小水电 | 0.2 | / |
| 饶平县小水电 | 0.2 | / |
| 凤城火电厂 | / | 4.22 |
| 湘桥区小火电 | / | 1 |
| 枫溪区小火电 | / | 0.35 |
| 潮安县小火电 | / | 0.5 |
| 饶平县小火电 | / | 2.702 |
|  | 0.4 | 8.772 |

由于缺乏电源增长，潮州市电力将主要依赖于省网供给。

### 电网与电力设施规划

- 各电压等级电网变电容量根据《城市电网规划导则》关于变电容载比规值进行配置，220千伏电网容载比取16~19，110千伏电网容载比取18~21，近期采用高值，远景采用低值。

- 近期将现有的10kV架空线路进行调整，对影响城市景观和供电安全的架空线路，结合城市道路网的建设逐步改为地下电缆，原则上进入市区内的10kV线路采用地下电缆，市区外围采用架空线路，近期采用地下电缆有困难时，供电部门应会同城建部门协商解决。

- 为提高中压配电网的可靠性，解决城市电力线路走廊拥挤的问题，同时为了城市的景观，设置开闭所供电，每个开闭所的服务半径约1公里左右，每个开闭所可视其供电范围，负荷大小及性质，由变电站10KV母线引双回路电源供电，以提高中压电网运行的可靠行。

- 规划保留扩建原有市区110kV变电站，并新建五斗山和乌洋两个110kV变电站，满足市区电力需求。

| 项目名称(市区) | 总容量(万kVA) |
| --- | --- |
| 110kV五斗山输变电工程 | 23.15(新建) |
| 110kV乌洋输变电工程 | 2315(新建) |

## 电信规划

### 规划原则

1．电信建设同潮州市社会经济发展相协调，合理地确定城市电信设施的配置标准。

2．电信设施的布局同城市用地发展相一致，确定电信设施的服务范围并同城市交通组织和景观设计相协调。

3．完善电信设施的内部技术改造，争取在规划期内实现全部程控制。

4．充分考虑城市原有电信设施的基础，达到合理性与现实性的统一。

### 规划设想

1．规模与标准

根据潮州市社会经济发展目标和电信设施发展的可能，预期2015年为每百人70门。近期市话交换量预计为20万门，远期为42万门。

2．设施规划

潮州市现状市区邮电局8所，电信设施较为齐全。

考虑电讯设备建设同城市用地发展同步的原则，位于市中心潮州大道以东，成为综合的邮电通讯中心,规划装机容量达6万门。

现状的邮电分局在自身的基础上进一步扩大规模，远期发展规模达到容量需求。其中：西马路邮电分局，装机容量达到4万门；枫春邮电分局，装机容量达到4万门；枫溪分局，装机容量达到4万门。花园邮电分局，位于新洋路北段，远期装机容量达2万门；车站邮电分局，位于潮州西站以南如意路中段，远期装机容量达4万门；桥东开发区邮电分局，位于桥东旅游开发区东山路东南段，远期装机容量为2万门。规划新建3所邮局分局，其中：意溪邮电分局，位于意东路北段，远期装机容量为4万门；西北邮电分局，位于西北工业区凤新西路中段，远期装机容量为4万门； 西南邮电分局，位于南较西路中段，远期装机容量为4万门；计划每个局用地6000~9000平方米。

潮州市广播电视台规划设在西湖山西侧新址上，电视塔设在葫芦山上。规划扩大其现状征地范围，成为全市广播电视中心。

规划邮电设施装机容量表

| 邮电局名称 | 总局 | 枫春路 | 西马路 | 潮州大道东 | 枫溪 | 新洋花园 | 火车站 | 西南邮电分局 | 桥东开发区 | 意溪 | 西北 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装机容量 (万门) | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |

除发展正常的电讯业务外，还应积极发展移动电话业务和无线寻呼业务，以适应经济发展的需要。积极发展城市公用电话，提高潮州市区的电讯服务水平。

邮政局所按其服务半径约1公里左右，在现状11个的情况下，增添配置5处，分别位于南较西路中段、桥东旅游开发区东山路东南段、潮州西站以南如意路中段、潮州西站北兴工南路西段、银槐西路中段；共16处。

网路建设将在现有基础上进一步发展，更加系统、全面，适应远期发展需求，规划建议市内电讯线原则上采用地下敷设，与城市道路建设同步进行。对于架空线路，高压输电与电讯平行架设时，应考虑电力电讯线在道路两侧各行其道，避免相互之间的干扰影响。

在城市建设时，应按微波通讯的技术要求，在通过方向上留出微波走廊净空位置。

## 燃气系统规划

### 现状概况

潮州市目前民用燃料主要有煤与液化石油气两种。其中液化石油气的使用率已达到65%，其余35%为用煤户。液化石油气的专业供气单位主要有市煤气公司、土产公司、农机二厂等，以及其它单位的零星供应。各供气单位的液化石油主要从汕头市购入。

目前潮州市的液化石油气以钢瓶为主。有三个储气罐集中储存和供应石油气，供气量约占潮州市总用气量的80%。

| 名 称 | 容 积 | 储气量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土产公司石油气供应站 | 500m3 | 250吨 | 凤塘 |
| 桥东石油气供应站 | 50m3 | 25吨 | 黄田山 |
| 农机二厂石油气经营部 | 80m3 | 40吨 | 凤山 |

### 存在问题

1潮州市目前的液化石油气供应有相当一部分是个体户经营，无固定气源，造成气源保证率低。加上目前市内的储气罐少，贮气容量小，不能保证液化石油气的正常供应。

2．对于市区城市居民燃料的改善，没有统一的规划和管理。目前液化石油气供应系统各经营单位自由发展，没有统一协调，而且个体经营现象较严重。

3．由于很多个体经营液化石油气者，自发销售钢瓶，在没有或仅简易安全措施的情况下，集中储放钢瓶，尤其在城内人口、建筑密度很高的地带，造成很大的安全问题。目前已出现由此原因而造成的重大损失。

### 燃气规划

1．规划原则

(1)按照城市现代化建设的要求，确定合理的城市燃气使用标准。

(2)根据潮州市的城市燃气发展的条件和可能，选择较理想的供气方案。

(3)城市燃气以考虑民用为主，工业燃气用户需根据具体情况制定相应的发展对策。

(4)城市燃气设施的建设同城市建设同步进行。

2．规划设想

根据潮州市煤气发展的条件和可能，选择人工煤气(煤或重油制气)作为气源的方案有很多困难因素而难以以实施，规划借鉴广东省其它地区已有的发展城市煤气的经验，选择液化石油气作为气源，液化石油气可由国外进口或国内其它地区送入。

3．规划预测

(1)用量预测

目前潮州市居民生活用气耗量标准为18瓶/年·户，按每钢瓶液化气15公斤，每户35人，现状耗气量为7714公斤/人·年。

预测近期2005年人均耗气标准为85公斤/人·年，气化率达90%以上，总耗气量达29070吨。远期2015年人均耗气标准100公斤/人·年，气化率达100%，总耗气量为55000吨。

(2)气源

根据城市燃气事业发展的方向和广东省其它城市燃气发展经验，规划建议潮州市燃气的发展方向为小区中央管道供应液化石油气，城市燃气以管道供气和罐装供气相结合。城市新区采取全面规划、分区建设、逐步联网的方法，逐步实现液化石油气供应管道化。新区建设时同步考虑管道化液化气供应设施的配套建设，埋设管网和预留液化气站的位置。旧城区内可结合旧城改造，在有条件的地区进行供气管道化。

规划建议在饶平三百门港建设大型液化石油气码头和气库，以保证城市燃气的供应和贮存。

管道化液化石油气设施必须符合国家有关部门规范和规定，由专业部门承担设计和施工，并由有关部门统一经营管理。

## 环卫规划

### 垃圾产生量预测

按人均生活垃圾量1.2kg/d计，规划期末（2015年）城市生活垃圾产生量约为24万t/年。

### 垃圾处理

在规划期内，潮州城市垃圾处理以卫生填埋方式为主。除现有垃圾处理场外，另有一个规划拟建的垃圾处理场设在市区北部锡岗。远景可考虑采用垃圾焚烧方式处理城市垃圾，在城市远郊设置垃圾焚烧厂，焚烧余渣可进行填海。

### 垃圾治理对策

- 减缓垃圾产生量增长速度

- 提高居民气化率，在2015年达到95%以上；

- 加强市场管理，试行净菜进城。

- 回收利用生活垃圾中有价值的成份，减少清运量和堆场负荷。

- 合理设置垃圾收集清运设施，推广垃圾袋装化。

- 调整垃圾收集点数量和布局；合理设定垃圾收集点的服务半径，垃圾收集点设置应便于清扫、运输。

- 改进垃圾清运工具，垃圾运输车采用密封式，优化设计垃圾清运车的运行路线，缩短城内运行长度。

- 规划设置两个大型垃圾中转站。分别位于枫溪西北规划铁路东侧和城市西南内环路东侧。

### 公厕规划

(1)针对老城区公厕缺少的状况，结合旧区改造，增建公厕；

(2)对原有公厕进行改建，提高公厕标准，普遍采用水冲式公厕；

(3)城市公共厕所一般按常住人口2500~3000人设置一座；主要繁华街道公共厕所之间距离为300~500m，一般街道公厕距离以750~1000m为宜。新建居民区为300~500m，未改造的老居民区为100~150m。

# 环境保护规划

## 大气环境保护

1、大气污染控制区

根据城市功能分区规划，实行大气环境标准分区控制，合理利用环境容量。

(1)韩江东岸的国家级旅游度假区，古城区、文教区和市中心区为一类保护区，大气环境质量达到标准一级；

(2)中环路以内的区域为大气质量二类保护区，大气环境质量达到标准二级以上；

(3)中环路以外火车站及工业区域，为三类控制区。区内大气环境质量应控制在二级标准左右。

2、大气污染控制对策

(1)2015年潮州市市区面积44km2内，按规划功能分区及大气环境控制目标，二氧化碳允许排放总量为201万吨/年；

(2)严格控制土地使用，确保城市功能区布局的落实，正确合理安排工业污染源；

(3)科学、合理地调整产业结构、产品结构、能源结构和原材料结构，逐步淘汰原材料消耗高、耗能高，污染严重的工艺、设备，停止生产污染严重的产品，发展耗能少，污染轻的新兴产业。

## 水环境保护规划

根据城市目前的水环境有机物污染状况与环境容量以及未来新区的建设发展带来的环境污染负荷进行分析可知，如果对水污染不进行控制，工业的发展和人口的增加将严重破坏城市的水环境平衡。

a. 对于水污染，实行点源与面源防治相结合的方针，坚持实施“三同时”制度。污水处理厂建成之前，坚持“谁污染谁治理”和“厂内治理”；污水处理厂运行后达到城市排水管网排放标准的轻污，无污水企业废水可以直接排入城市污水管道进行集中处理，重污、中污废水在厂内初级处理达到城市排放标准后再进行城市污水管道集中处理；

b. 结合总体规划和市政建设，合理设计地下污水系统，新区实行雨污分流。

c. 从城市功能布局以及长远经济分析考虑，在规划市区建三个集中的污水处理厂，桥东片和旅游度假区分别建小型污水处理设施进行简易处理。

## 噪声控制规划

1．噪声控制区划原则

按照城市不同功能分区对环境噪声的不同要求，划定不同的控制区域，按国家规定标准进行控制。

城市不同区域噪声控制标准建议

| 控 制 范 围 | 控制标准(单位：分贝) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 白天 | 晚上 | 深夜 |
| 高级住宅区、旅游度假区 | 45 | 40 | 35 |
| 一般居住区、文教区 | 50 | 45 | 40 |
| 主要道路两侧、一般商业区 | 55 | 50 | 45 |
| 市中心区 | 60 | 55 | 50 |
| 工业区、仓库区 | 65 | 60 | 55 |

2．噪声控制对对策

(1)根据噪声控制区划进行分区控制；

(2)搞好绿化规划，尤其是交通干道两侧绿化，以有效地降低噪声干扰；

(3)沿交通干线两侧尽量避免建居民住宅；

(4)在城市生活性干道上对行驶的机加车辆鸣笛进行控制；

(5)对噪声较大的建筑、设施应采取隔音措施；

(6)噪声较大的工厂应迁入远离居住生活区的工厂区，并采取防护措施。

## 工业废渣控制规划

1．严格控制有毒产品和危险产品的生产、使用、贮存和运输；

2．对工业废渣尽量回收再利用；

3．有条件的厂家对工业废渣可进行厂内处理，其它工业废渣进行集中统一处理。

# 城市防灾规划

## 抗震规划

### 基本情况

- 区域构造背景

潮州市是全国重点抗震城市，规划区范围在大地构造区划上位于新华夏构造体系第二隆起带的东南侧，处于东南沿海地震带的重要部位，是基本烈度为8度的高烈度区，也是广东省地震重点监视区。通过规划区的断裂主要为：潮安-普宁北东向断裂及韩江北西向断裂，是影响规划区范围稳定性的主要构造

- 存在问题

现状街道狭窄、人口密集、空地少，建筑物密集，建筑间距及道路宽度未达到防震要求。规划中应注意考虑提供更多的开阔场地，具体建设时，凡10层以上建筑物及生命线工程应做工程地震效应测量，从而得出地震动参数，这样既安全，又经济。规划区范围的地震烈度为8度，现状没有疏散通道，一旦发生地震只能利用学校操场、体育馆场。

### 规划设想

1．指挥中心

设市级抗震救灾指挥中心一个，负责制订地震应急预案。在接到到临震预报时向全市发布命令，统一指挥人员疏散和重要物资的转移。各分区设区级指挥中心，负责本区的疏散、安置、灾情汇报和组织抢险救灾工作。

规划各级指挥中心建有人防地下室，配备双线通讯线路，专用电话线路及无线电寻呼系统。

2．避震疏散通道和场地

避震疏散通道原则上应使居民的疏散救护便捷安全，保证主要道路畅通无阻。规划中的外环路、绿榕路、潮州大道、新洋路——枫春南路、潮枫路等几条交通性干道为主要疏散通道，形成两环两纵一横的疏散通道网。

现有和规划的公园、广场、运动场以及中学、技校的大操场等是地震时的主要疏散场地，应注意严格保护。规划的公共绿地指标已基本满足了人均疏散用地要求。

新区建设和旧区改造中应保证08H的楼距，以确保疏散和救护通道的畅通。

3．生命线系统及建筑物设防

重点加强城市给水、排水、供电、交通、通信、煤气、热力、医疗救护、粮食供应、消防等城市生命线系统的防护。为提高生命线系统管网抗震能力，各种管线在布设时，可与人防建设结合，争取在人防干道内多布置一些管网。

建筑物的设防应符合设计规范。原有工程中不符合抗震要求的建筑，由各部门各单位分别清理，提出加固、改造、拆毁的意见，报送建委和有关部门批准后实施。主要疏散干道两侧的建筑应按要求退后道路红线。

4．旧城改造

旧城改造应充分考虑防震的要求。降低人口密度；拓宽道路，增加广场及绿地以有效提供避震疏散用地；对低质量的成片建筑进行改造、加固或拆除，尽可能满足抗震要求。

## 防洪规划

### 概况

1．水文、气候特征

潮州市位于广东省东部，东邻福建，南接汕头，西接揭阳，北通梅州，总面积3613.9平方公里，现辖潮安、饶平两县和湘桥、枫溪两区。

潮州市西北、东北部为山区，东南滨临南海，南部为韩江三角洲平原，由于受海洋性东南季风影响，日照长、温度高、湿度大，雨量充沛，市区多年平均降雨量1640毫米，最大2176毫米；北部山区多年平均降雨量2100毫米，最大超过3000毫米。降雨主要集中在四至九月份，占总量的83%。

潮州市水资源较为丰富，水利工程设施门类齐全，境内主要河流有韩江、黄冈河、西山溪，全市现有大小堤围62宗总长391.6公里，其中万亩以上江海堤围13宗长181.35公里；水库山塘712宗，总库容7.029亿立方米，其中大型水库1座，中型7座，小（一）型28座，小（二）型153座；防潮（洪）排涝水闸82座，其中大型水闸6座，中型15座；万亩以上灌区12宗；全市小水电装机147宗9.8848万千瓦，其中单站装机500千瓦以上水电站47处8.175万千瓦。

韩江是一条典型的南亚热带河流，洪水发生率很高，流域自北向南贯穿潮州市境中央，历史上曾因为韩江两岸堤防失修，河道淤塞而造成危害。韩江每年4-9月份为丰水期，水位在10米以上，年平均流量为797立方米/秒。每年6–9月份有洪水威胁，警戒水位为135米，平均每年出现23次，历时41天。最长洪水位持续时间78天。历史最高洪水位为1775米（查测），发生在1911年，实测最高水位1695米，发生在1964年。潮州市韩江潮安水文站河段多年平均水位水位为976米，最大年平均水位为1063米，最小年平均水位为8。87米。韩江百年一遇洪水水位184米，五十年一遇洪水位为178米，二十年一遇洪水水位为171米。

2．防洪设施现状

韩江干流从城市规划区中心穿过，两岸堤围是下游三角洲最重要的防洪设施。西岸的南北大堤及城墙堤是捍卫潮州、汕头、揭阳三市的大型堤围，于1985–1990年间进行加固，已达到五十年一遇的防洪标准。东岸的意东堤、东厢围按防御二十年一遇的洪水标准加固。各堤标高情况如下表。

| 堤名 | 桩号 | 设计标高 | 实测标高 (堤顶标高) | 堤顶宽 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北堤 | 0+000 | 2075米 | 20.74米 | 5 |
| 城墙堤 (潮安水文站段) | 4+000 | 1966米 | 19.50米 | 4–5 |
| 南堤 (卫校处) | 6+000 | 1837米 | 18.38米 | 4–5 |
| 意东堤 (水泥厂处) | 6+000 | 1837米 | 19.63米 | 4–5 |

潮州市以西地区属榕江流域，市境内河段西山溪是潮州市的排暴雨河，河段在城市规划区以外。由于地势较高，现有西溪截洪大堤沿南北向拦截洪水。潮州市区以北是山区，暴雨季节常有山洪出现，市区西北有一山洪沟排放西北部山区的山洪。市区内有三利溪、陈桥大排沟及池湖大排沟等排水沟，是潮州市排放市内雨水的重要沟渠。

### 防洪规划原则

1．确定韩江西岸的防洪标准为百年一遇，韩江东岸为五十年一遇。

2．针对潮州市洪水、内涝往往同时出现的特点，防洪与防涝必须同步进行。

3．加固现有的防洪设施，提高城市防洪防涝能力。

### 防洪规划措施

- 采用堤库结合的方案，加固现有的南北大堤、意东堤及东厢围。在上游兴建永定水库，使韩江东岸堤围的防洪能力达到50年一遇，西岸大堤达到100年一遇。

- 在韩江潮州市区段下游设水利枢纽,对于城市景观、环境保护、生态平衡、河运及两岸交通、水资源的合理调节利用等具有重要意义。其坝址选择及常年控制水位应由上级部门组织专家论证确定，纳入城市总体规划。

3．规划中保留原有的西山溪截洪大堤，用以拦截西山溪流域的洪水，避免洪水泄入城市，增加城市的排洪负担。结合规划路网改造西北工业区的山洪沟，在城市北部铁路站前规划一条站前截洪沟。两条排洪沟共同担负排放暴雨季节城市北侧山区的山洪，最后流入老西山溪。

4．为保证行洪通畅，划定以韩江两岸大堤为界，对该行洪范围内的建（构）筑物、障碍物进行清除，使河道流势良好。

5．意东堤上游宋厝岭堤段，规划为特大洪水应急方案的分洪口，意溪、铁铺一带为分洪区，因此，城市用地发展应侧重于韩江西岸。

6．划定韩江两岸的护堤地带，在背水脚一定距离内留出防汛抢险通道，南北大堤的防汛通道宽为10米。

7．结合雨水排水系统，治理潮州市区内的大排沟，提高市内排水防涝能力。

## 人防规划

### 现状概况

潮州市地处韩江中下游，是粤东的一个古城，市人民政府所在地，国家确定的人防重点城市。韩江自北向南流经市区。广济桥、韩江大桥横跨韩江，是闽粤交通的主要桥梁。韩江河床高于地面，在汛期，如果市区北面的北堤决堤,洪水将严重影响潮州、揭阳、汕头三市的工业、农业和交通。市区东面的笔架山，北面的金山，西面的葫芦山，西北面的竹竿山，加上现有的人防工事46436平方米，均为防空袭作战提供了有利条件。

市域内人防重点城镇情况

潮州市地处粤东沿海地带，是闽粤交通要塞，而且位于我国沿海开发区，对外交通方便，是历史悠久的文化名城，战略位置十分重要。

城区的湘桥区面积约164平方公里，人口33.53万人，是潮州市党、政、军首脑机关所在地，人防各重点防护目标和防空工程、警报设施大部分也位于该区范围内，是一个人口比较集中、人均可掩护工事面积较少的区域。枫溪区属新建区，人口约10.22万人，目前尚没有人防工事和警报设施。潮州市现有人防工程总面积4643平方米，其中坑道、隧道为24005平方米，地下室为2243平方米，市区人均占有人防工程面积0.138平方米。人防工程综合利用面积达25218平方米，平战结合利用率达54.3%。

### 存在问题

市区街道狭窄，人口密集，人防工事少，且主要分布于葫芦山。通往疏散区的道路要经过广济桥和韩江大桥，这都为防空袭时疏散隐蔽带来困难。

### 规划设想

1．城市总体布局呈指状伸展式，城市建设用地与周围农田、耕地相互窗插，形成有机整体，利于人员、物资的疏散。

2．规划中的主要交通性干道作为人防的主要疏散通道，利用银槐路、潮枫路等干道联接城市对外交通道路，同时利用避震疏散通道，增加疏散通过量。疏散的主要方向为城市的西南向。

3．依据人防要求，确定城市的重点防护目标为市政府机关及人防地上指挥所、桥梁、铁路站和重要的机关、单位、学校如广播中心、电视台、医院等。规划要求上述单位按战备和防空要求，认真落实文档的保护、防护，落实人员的掩蔽、疏散措施，加强地下掩蔽工程的建设。市区内的主要次生灾害源如油库、液化气库站必须作好战时防护。同时，市政、电力、电讯管线的敷设应与人防工程结合，以提高市政管线战时的防护能力。

4．现有人员掩蔽工事人均不到01平方米，规划设想近期2005年提高到人均03平方米，远期2015年逐步达到05平方米。人防掩蔽工事建设的重点以结合民用建筑修建附建式防空地下室为主。十层以上或九层以下基础埋深三米以上的民用建筑均应建人防地下室。市区新建居住区按总建筑面积的2%建造防空地下室。旧城区的改造应参照指标实施。重点防护单位与人防专业工程所在地均应按要求建造人防地下室。

## 消防规划

### 消防安全布局现状中存在问题

潮州市市区现存的消防问题有：

1．对易爆化学物的生产、储存、经营点缺乏严格管理和有力控制，布点多且随意性强，缺乏统一规划。

2．城市加油点、石油气经营点设备简陋，与商店、居民区混杂。

3．一些企业及石油气气装站位于市区人口和房屋密集地区，与民房靠近或相邻，没有足够防护距离。

4．一些重点消防单位，如南桥服装市场、东门市场，由于内部平面安排不合理，致使道路交通拥挤，易燃设施密集。

5．城市旧城区房屋耐火等级低，设施老化严重。

6．市区没有设置危险品运输专线，运输过程缺乏明显标志和有效的安全措施。

7．重点保护单位及易燃易爆单位自救设施、自救能力差。

### 安全布局调整

（一）安全布局调整原则

为了解决市区消防安全布局存在的问题，在进行布局调整时，必须遵循以下几个重要原则：

1．防火分区与重点防护相结合

2．统一规划、统一设计

3．严格控制、分步实施

（二）安全布局的调整

潮州市现状布局存在着诸多与消防安全要求相勃的问题，需要迫切解决。

1．潮州市作为国家历史文化名城，文物古迹众多。保护文物是规划首要任务之一，必须将市级及市级以上文物列入重点保护单位。

2．加快旧城改造步伐，潮州市的旧城改造应严格按照规划的要求来实施，并重点解决好消防通道、防火分区、防火隔离、建筑物耐火等级等问题。古城区改造严格按照《潮州历史文化名城保护规划》和《古城控制性详细规划》执行。

3．对旧城区中严重影响消防安全的工厂、仓库，如玻璃厂等，必须纳入改造规划，采取限期迁移或改变生产使用性质等措施。

4．加强对城市储油、储气、供油、供气设施的监督管理，对不合理设施进行调整。

5．拟定危险品运输专线。建议由消防、交通管理部门联合确定。危险品运输车辆必须办理准运证及挂出明显标志，运输过程需要采取有效的安全措施。

6．加强消防的监督管理及装饰工程规范化，严格执行消防条例，室内装饰严格按照GB50222–95《建筑内部装修设计防火规范》执行。

7．由于电器引发的火灾所占比例较大，因此必须加强电器安装的审批，验收以及加强安装队伍的管理。

### 消防站规划

消防站规划

潮州市市区301平方公里，建成区面积27平方公里，仅有1个公安消防站和2个专职消防队，担负着市区和周边镇的安全防护工作。

（一）存在问题

（1）消防站有点严重不足，责任区面积过大，现有消防站仅能服务市区 10%的地区，且达不到三级消防站标准。

（2）消防站建设速度远远落后于城市发展速度。

（3）消防站数量、布点跟不上城市高层建筑发展要求。

（4）没有设立水上消防站，不能适应韩江两岸的防护要求。

（5）现有消防站标准低，设备落后，如没有训练场、没有火场照明车、大吨位的水灌消防车，从数量、效能与实际需要存在很大差距，影响正常的训练和灭火战斗力的发挥。

（6）消防支队资金缺乏，技术设备急待更新、完善。

（7）专职消防队和义务消防队建设有待进一步加强。

（二）规划原则

1．均衡布局与重点防护相结合的原则。

2．水陆空多兵种立体作战消防布局。

3．建立多层次、分片区的作战指挥网。

4．建议采用不同的建站标准。

5．有利交通、方便出动的原则。

（三）规划措施

1．在枫春南路新建现代化的消防接警、作战指挥中心（已在建设中）。

2．合理布局，增加陆上消防站密度。

（1）在枫春消防指挥中心内建设枫春一级消防站。

（2）规划保留现有环城西路消防站，升为三级站，专门负责古城区部分重点消防地区和建成区一部分。

（3）近期规划西荣一级站、潮州大道北片工业区二级站、枫溪二级站、桥东二级站。

（4）远期规划火车站西站二级站、古巷三级站、乌洋三级站、意溪三级站和磷溪三级站（以上各规划消防站具体位置详见消防站规划图）。

（5）各消防站的规模见附表：

潮州消防站规划一览表

| 编号 | 消防站名称 | 站级 | 用地面积(m2) | 责任区面积(km2) | 实施期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枫春站 | 1 | 8000 | 6.85 | 近期 | 已开始实施 |
| 2 | 西荣站 | 1 | 9832 | 6.85 | 中期 |  |
| 3 | 工业区站 | 2 | 8107 | 6.85 | 近期 |  |
| 4 | 枫溪路 | 2 | 8107 | 6.85 | 近期 |  |
| 5 | 桥东站 | 2 | 8107 | 6.85 | 近期 |  |
| 6 | 火车西站站 | 2 | 8107 | 6.85 | 远期 |  |
| 7 | 古巷路 | 3 | 7245 | 7.2 | 远期 |  |
| 8 | 乌洋站 | 3 | 7245 | 7.2 | 远期 |  |
| 9 | 意溪站 | 3 | 7245 | 7.2 | 远期 |  |
| 10 | 磷溪站 | 3 | 7245 | 6.85 | 远期 |  |
| 11 | 环城西路站 | 3 | 7245 | 4.5 | 近期 | 现状升级 |
| 12 | 韩江水上站 | 2 |  |  | 中期 |  |

3．近期规划在桥东东兴路水上公安分局设立水上消防站，配置消防艇等设施，发现险情能快速出击到位。

4．远期拟在桥东规划一个6~8公顷的消防学校，解决专职消防队在体制上和训练上向公安消防队接轨的问题，从高层建筑火灾和森林火灾的扑救考虑，须在消防学校结合训练设直升飞机消防站，并且平常可用于城市森林空中的巡查，及时发现火情。

5．新建消防站应严格执行部颁标准，具体标准如下表：

| 站级 | 一级中队 | 二级中队 | 三级中队 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员编制 | 65 | 48 | 35 |
| 车辆 | 7 | 5 | 3 |
| 占地面积(m2) | 9832 | 8107 | 7245 |
| 训练面积(m2) | 2500 | 2000 | 1500 |
| 建筑面积(m2) | 2882 | 2356 | 1925 |
| 车库面积(m2) | 500 | 375 | 250 |

6．消防站建筑应大于抗震烈度八度进行设防。

7．加强专职消防队队伍建设，特别是国家重点文物保护的建筑群、火灾危险性大的大中型企事业单位、生产储备易燃易爆物品单位、企业，对其进行清查，健全完善其专职消防站。

8．东山旅游度假区设专职消防站一个，负责东山旅游度假区。

9．乡镇企业集中、易燃建筑密集的各乡镇，要加强专职消防队伍的建设。

# 城市规划区与郊区规划

## 城市规划区

### 城市规划区现状

《中华人民共和国城市规划法》第三条中规定：“本法所称城市规划区，是指城市市区、近郊区以及城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划控制的区域。城市规划区的具体范围，由城市人民政府在编制的城市总体规划中划定”。

在本次规划调整中，按规定不对城市规划区的范围作变动。

### 规划区用地状况

规划区面积为168平方公里，各项用地面积及占总用地的比例见下表：

潮州市城市规划区用地平衡表

| 类别名称 |  | 面积(ha) | 占城市总体规划用地比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市总体规划用地 |  | 16800 | 100.0 |
| 城市建设用地 |  | 4393 | 26.1 |
| 水域和其它用地 |  | 12407 | 73.9 |
| 其 中 | 水域 | 1100 | 6.5 |
|  | 耕地、农田 | 7327 | 43.7 |
|  | 山地 | 1100 | 6.5 |
|  | 村镇建设用地 | 900 | 5.4 |
|  | 旅游度假区 | 1980 | 11.8 |

## 郊区规划

### 郊区范围的确定

根据规划区界线的调整以及规划城市建设用地，潮州城市郊区确定为规划区范围内城市建设用地以外的所有地区，郊区面积为124平方公里。

### 郊区设施和工程项目安排

1．精神病医院

潮州市现有一精神病医院，位于红山林场向西五、六百米处，规划中保留该医院，不作调整。

2．传染病医院

潮州市现无传染病医院，规划建一个占地4公顷，300床位的传染病医院，该医院规划于潮州市与揭阳市交界处的大脊岭山脚下。

3．火葬场

潮州市原火葬场位于国家级旅游度假区岗山水库东侧，规划中把火葬场搬迁至河内湖，在铁路线南面。

4．墓地

原火葬场搬迁后，其旧址辟为潮州市墓地。

5．水厂

为解决城市用水，规划两个水厂，一个是竹竿山水厂，占地约12公顷，日产水42万吨；另一个设在桥东韩江畔，占地3公顷，日产10万吨。

6．污水处理厂

从功能布局以及长远经济分析考虑，在规划市区建三个集中的污水处理厂，在桥东、意溪各建一个污水处理设施。

7．垃圾处理场及垃圾转运站

为解决城市的生活垃圾和工业废渣的处理问题，在规划区北部古巷锡岗村规划一个垃圾处理场。规划还设有两个垃圾转运站，一个位于枫溪西北、铁路线南侧；另一个位于竹竿山西南、铁路线内侧。

### 副食品生产基地

1．规划建议在归湖设置一饲养场，为市区提供副食品。

2．为解决市区的蔬菜供应，规划在河内湖一带划定蔬菜生产基地。

3．规划饶平的三百门港是潮州市海水养殖的主要基地，在进行深水港建设的同时必须注意水产资源的保护。

# 16规划导向专题

## 16.1城中村专题

16.1.1存在原因：城中村是因城市建设迅速向原建成区外围推进，城市范围扩大，使得城市居住用地、工业用地成倍增加，道路、绿化用地增长，从而将原处于城郊的自然村落逐步包围起来的状况。目前城中村大多建筑等级偏低、建筑密度较高、建筑质量较差、建筑风格不明显、建筑环境多为村落化环境特征的农村式居住群落，其中公共服务设施水平较差，基础设施配备不完整，造成相当程度上的资源浪费及污染。现代化城市强调资源共享、规模效应及现代化的公共服务设施及基础设施，因而城中村现象的出现是不符合城市化发展的要求，其造成土地资源的浪费、城市形象不佳、社会问题滋生，对未来城市发展带来许多新问题。

16.1.2解决对策：在目前国家严格控制土地投放总量的前提下，有必要对城市用地增长过快的趋势加以控制，以实现城市的持续健康发展，并对出现的城中村问题进行一定的规划策略调整、引导其发展的进程及阶段。

城中村问题的解决主要集中在对土地和基础设施水平的提高上。在对土地潜能进行分析和评价后，对土地进行再投入，提高土地、街区或地块的使用率及开发强度，提高其街区的可达性，提高其公共服务设施的配套水平，改善城中村的建筑质量、建筑等级、建筑特色和建筑周遍环境及氛围，完善基础设施的配套。

城中村应统一筹划、分期投入、分期改造，应尽量做到低投入、高产出。主要以采用两种模式，其一是政府行为，是由政府投资并分期进行，一定程度上由私人分摊其街区的道路和基础设施及公共服务设施的资金投入；其二私人行为，大型的企业集团（如私营开发商）或是小型企业集资或是由城中村的居民集资，进行开发。投入的过程也分两种：其一，在城中村中分区、分片进行，逐步开发；其二，城中村改造以整体进行，先迁出居民，建成后折算后迁入。不论哪一种模式都应建立在统一规划的基础之上。城中村改建过程主要是：

（1）对城中村的街区或地块的土地潜能进行分析，应考虑地块的可达性及其对城市发展的影响，并对拆迁费用基础设施改造费用、建筑改造和建筑费用、土地成本和环境整治费用等进行测算，及相应的城市反馈率的情况进行考虑。作资金的综合平衡方案分析，尽量遵循低投入、高产出、低消耗、高效率的原则。

（2）首先实施规划中的道路网并预埋基础设施及管线，提高其土地的潜能和开发的可能性、可行性。开发过程先地下，后地上，基础设施先行。对保留建筑进行改造并最大限度应用现状的基础设施，减少损耗率。

（3）对城中村的街区、地块、建筑进行分级，从建筑质量、建筑等级、建筑风格综合进行考虑，确定街区建筑重建、建筑改建、建筑保留等不同的处理方式。对不同性质的城中村采用不同策略进行开发，并逐步实施。

城中村改造需要注意和协调的问题：

- 遵循城市总体规划及相关规划的原则，城中村改建的统一规划应是解决问题的先行条件。综合统筹规划是提高城中村改造效率最有效的方法。应尽量避免未进行规划的乱改乱建的盲目性开发建设。

- 城中村的改造结果应达到其在城市功能、城市形象、城市环境、城市社会多方面吻合城市整体发展的目标。

- 城市村改造一方面应避免纯商业性开发的模式，以形成新的高密度“再改造地区”，另一方面提高土地的价值，使其达到从城市区位的角度而言应该具有的价值，以促进城市经济的发展。

- 原有居民的回迁是一个值得引以重视的社会问题，其本质又是一种经济上的得失关系。应该使尽可能多的原有居民得以回迁。

城中村改造是一个长期改建过程，也是需要政策倾斜的过程。城市本身的发展、建设、开发都是一个自我完善的过程，因而应尽量避免对城中村改造的一劳永逸的想法。应在建设初期加强政策扶植，示范改造。其后应加强改造的自发性，并在统一规划，避免盲目性的基础上进行开发建设。

## 16.2道路交通政策专题

### 16.2.1原因：

区域的交通设施建设对潮州城市的发展和土地的开发建设带来了较大变化。除汕汾高速公路（即93规划中的汕汾汽车专用道）和潮汕国际机场外，在市域内及市域周边已修建和计划修建的重要交通基础设施还有汕梅高速公路和潮揭高速公路（铁铺至登岗），这两条高速公路与汕汾高速公路和潮汕机场一起，构成未来潮州市域高速立体化的交通网络，使潮汕、潮揭之间联系更为密切，也提高了潮州城市在区域中的地位。因而对潮州市内的道路骨架进行一定的调整，对明确其交通政策，充分利用区域交通的优势，避免潮州市在发展中形成新的交通问题。

### 16.2.2对策：

- 道路调整：区域的交通条件的变化要求潮州市内的道路骨架进行相应的调整。

- 关于中环路增加交通建设用地：由于潮州市与外界的道路联系多在外环路，在交通量日益增加的同时，在中环路的局部地段预留架设立交用地，为未来的交通量的发展留有一定的发展余地。其布局的具体位置如下：

银槐西路与护堤公路的交叉口

银槐西路与潮汕公路的交叉口

韩江大桥与东兴路的交叉口

潮州大道与外环北路的交叉口

春荣路与银槐北路的交叉口

韩江北桥与意东一路的交叉口

韩江南桥与护堤公路的交叉口

2、桥址定位：为加强韩江两岸的联系，对横跨韩江的交通桥和步行桥进一步定位，尤其对机动车可通行的交通桥提出不同的选址意见。

韩江北桥定位方案一：东岸与北桥路相连，西岸与春荣路相接。

选点依据：

- 此桥位的选择可使此桥位以北的“绿地景观”尽量得以保持其静谧特色与完整性，不被过往过多的过境交通所影响。

- 此桥位连接到北桥路。而北桥路是现状中的道路，建设时基于现状，拆迁量较小。

- 此桥位可比较顺畅的联系到西荣路、新洋路、潮枫路和潮汕公路。

- 此桥位在现状实施中已经进行一定的红线控制，相对实施可行性较大。

- 此桥位的问题在于它与城市道路的连接将需要通过交通管理措施（为限制过境车辆或大型货车）来解决车辆穿行市区的问题。

韩江北桥定位方案二：东岸与意南路相连，西岸与银槐北路相接。

选点依据：

- 此桥位连接到意南路。而意南路是现状中的道路，可相应拓宽。

- 此桥位可与西荣路、新洋路、潮枫路和潮汕公路相联系。

- 结合铁路东货站的选址，有效联系东西货站，发挥铁路、公路联运优势。同时可顺利地将交通通过中环路至外环路引向城市外围，减少过境货运交通对城市的穿越。

韩江南桥定位方案一：东岸与外环路相连，西岸与外环路相接。

选点依据：

- 此桥位与外环路相交，使外环路可更好的解决过境交通，使外环路联系韩江两岸。

- 此桥位可为潮州市向南发展留有更大的发展余地，是潮州市南部发展的动脉。

- 有利于解决汕头—澄海、揭阳—澄海的过境交通的分流疏解，避免对城区的穿越，但近期实施的可能性较小。

韩江南桥定位方案二：与中环路相接。。

选点依据：

- 此桥位与中环路相交，近期实施的可能性大。

- 此桥位在远期火车站分区建成后，过境交通在中环路上穿行，将会对中环路两侧造成分割状况。

(二)交通政策:

市内交通政策:潮州市内交通应在满足市域交通量的同时,尽量为市内交通量的发展与解决新的交通问题留有一定的余地。因而应采用完善的交通政策导向系统。

- 古城区：按总体规划的目标，潮州市为国家历史文化名城和旅游业发达的现代化滨江城市。因而古城区在潮州市中的地位十分显要。如何在旅游量日益增大的趋势下合理解决古城区内的交通，如何通过政策导向避免有可能出现的交通问题都变得尤为重要。

交通政策导向：

- 古城区内鼓励公共交通优先政策。在保持古城区内四横三纵棋盘街道框架的基础上，拓宽中山路、北马路、卫星一路、昌黎路、水门路、城墙脚下路、上西平路以满足交通需求，其它的街道只按自行车交通和消防、救护的要求局部作必要的调整，适当截弯取直，不作全线拓宽。拓宽道路可设置公交线路。公交系统相对于发展小汽车，有容量大、占用空间小，在固定站点停靠等特点。但在古城区内应注意如下问题：

a、在古城区外围设置公交站点与机动车及非机动车的换乘站点，便于将不必要的机动车和非机动车控制在古城外围。

- 提高公共交通的吸引力。在政策上，由政府在资金上予以支持对部分地段鼓励其公交优先；提高公共交通运营速度，降低候车时间，减少到线距离、到站距离。

- 对机动车进行政策控制，如禁止进入古城区的货车车流；对进入古城区的机动车进行通行证制度。

- 古城的街道应实现机动车单向交通，使通行能力提高以解决古城区内偏窄的街道与日益增多的机动车交通的矛盾；同时尽量避免古城区内因新的土地开发而增加不必要的交通量。

- 由上西平街—西马路—下西平路—辜厝巷—头亭巷箭道巷—太平路南段—金聚巷作为机动车单行线，并与中山路和城墙脚下路的机动车双向行驶线路结合构成古城内部机动车大环路系统；由卫星路—太平路北段—昌黎路—文星路—岳伯亭街—义安路—猷巷--金聚巷作为机动车单行线路与城墙脚下路机动车双行线构成古城区中心机动车小环路系统。

- 结合古城保护和旅游开发，将太平路（开元路—昌黎路牌坊街）、东门街、开元路（义安路—太平路段）辟为步行街，增设绿化、座椅、小品和公用设施，使其成为古城最具特色的游览、服务和休闲空间。

- 在步行街出入口或与之相交的巷道口辟小型分散布局的非机动车停车场，保证步行街良好的购物环境。

- 新区：现状中大量的货流进入新区，将新区作为市域交通的压力缓解区。摩托车、小汽车的发展迅猛，致使噪声对居民生活环境和城市环境造成了一定的破坏。

交通政策导向：

a 、新区内采取公共交通优先政策。现状中的公交系统尚未完善，市内路面条件差，公交车辆运营能力高的道路数量少，而且不成系统。城市的规模较小，比较适合使用自行车；公共交通线路少，路线不尽合理，使公共交通缺乏吸引力；同时公交公司经营情况不佳等原因限制了公交的发展。潮州市现状公共交通主要为市郊线，服务对象以郊区的农民为主。应大力扶植市内公共交通的发展，在运营车辆数量、质量和公交线路、服务质量、公交站点分布、公交发车频率等方面，包括部分地段实行公交优先政策并开辟公交专用车道。

b、明确道路系统的功能和等级，提高道路网的效能，形成有利于公共交通发展的路网，提高道路通行能力。避免过境交通穿越。提高城市道路网密度。

c、减少畸形、错位交叉口和丁字路口，提高交叉口的通行能力。

d、建议进行交通专题规划。

## 16.3用地专题

### 16.3.1自然景观控制用地专题

以建设现代化景观旅游城市为目标，根据城市总体布局，利用水体、山体、农田、河岸线等自然条件，采用块状、带状绿地相结合的布局手法，形成城市的绿色网络，建立城市绿色生态环境圈。为此本次规划中控制了一定的自然景观控制用地，主要是指北部自然景观区、东部自然景观区、南部自然景观区。自然景观控制区的保护应以保护高山体、水体的自然形态和空间轮廓以及自然景色为主，严格控制新建建筑的高度、体量和形式，以不破坏自然景观特征为准则：

北部自然景观区：指城区北部以桑埔山等自然山体为主体的山林自然生态景观控制区，东部自然景观区包括笔架山和国家旅游度假村及高尔夫球场、水库等在内的山林水体自然生态景观控制区，南部自然景观区是本规划结合潮州滨江城市建设提出的需要引起充分重视的自然景观区。

南部自然景观区：南部景观区主要是指韩江以东、仙洲岛以东以南的大片自然景观区域。韩江东岸作为韩江西岸滨江绿带及古城区的重要对景，其地位十分重要。韩江两岸的开发建设应是东西并重，双管齐下。

政策导向：

- 建立自然景观区的目的在于从远景上控制韩江东岸的开发建设，保持目前以田野风光为特征的自然景观，并为远期可能性的韩江东岸的开发建设留有较好的开发的潜质。

- 该片自然景观控制区的控制重点主要在于在2015年规划期限内，严格禁止在该区内的任何开发活动，以控制城中滨江带（南段）对岸的环境。

### 16.3.2仙洲岛专题

仙州岛：仙洲岛位于韩江中心，其特殊的地理位置、景观位置造就了其在潮州市的重要地位。本次总体规划中在仙洲岛开辟了总面积为44公顷的环岛绿带和生态绿地。仙洲岛的开发建设应加强规划政策导向，合理开发。

政策导向：

- 仙洲岛的地理位置、景观位置要求重点控制土地的开发方式、开发强度以避免产生过多的交通量和人工景观，由于仙洲岛的规划功能是作为潮州市重要的景观区、游览区和休闲区，因此仙洲岛的土地开发强度不宜过大，应严格限制两个自然村落的建设范围。

- 仙洲岛的开发模式宜强化其自然生态景观氛围，严格控制各类开发项目，避免采用度假村开发形式，避免因开发带来大量的人流、车流和建设密度。

- 仙洲岛上的建筑质量、建筑等级、建筑高度、建筑体量、建筑色彩、建筑风格、建筑环境应严格加以控制，以免造成两岸的视线污染。

- 仙洲岛应加强与韩江两岸的联系。规划中建议将枫春南路延伸至仙州岛架设一处步行桥，将市区与仙州岛相联系。

### 16.3.3枫溪工业区专题

枫溪工业区：

枫溪工业区主要位于枫溪镇西侧，沿西山溪分布。枫溪是以陶瓷和陶瓷类建材为主的生产基地，其中大量生产陶瓷的乡镇企业都是自发建厂、设窑，缺乏集中的经营、管理，布局分散，造成了枫溪的大气污染和对居民生活的干扰。陶瓷的原料瓷土的开采也缺乏管理，大面积的毁林采土不但破坏当地植被，造成水土流失，而且非常有碍观瞻，如不及时采取措施将严重破坏当地的生态结构和旅游资源。现状中的陶瓷作坊的主要形式是以工业建筑综合用地的形式出现的，即是底层作陶瓷工业私营生产作坊，其余楼层作为居住用房。

政策导向：该区规划重点在于整治目前处于无序发展状态的个体陶瓷工业。由于现状中造成以陶瓷私营作坊为主的工业生产方式的社会经济基础长期存在，并且易于被普通居民所采用。因而关于工业区调整的政策的实施具有一定的难度。枫溪工业区不能采用简单的迁出政策，只能通过技术改进或土地置换等方式来实现枫溪工业区在布局上和技术上的自我完善，以减少污染和对居住生活的影响，并引导其向形成潮州传统工艺和产品旅游特色区的方向发展。

对策：

- 规模控制：枫溪工业区内的工住结合的方式会对居民造成一定的影响，因而应对其作出一定的控制。可从单一私营作坊的用地规模、建筑面积、生产工艺及产品污染程度等方面进行控制，制定相应的控制规定及改造要求，不符合规定标准则强制其迁出。

- 鼓励进行燃料、生产废物的综合利用，完善生产流线，保留部分枫溪工业区的传统陶瓷手工业作坊。

- 提倡部分枫溪工业区的传统陶瓷手工业作坊与旅游业相结合。开发部分片区，使陶瓷工业加工过程对外开放，成为另一旅游观光的特色街区。

- 严格控制各类工业作坊自行地。扩大规模，并通过政策引导、土地置换等方式，鼓励各类作坊逐步集中到规划划定的工业居住结合用地区域内。在该区域内不得进行产品的初级加工和兴建占地规模较大的厂房，厂房应迁至外围工业用地中，城区划定的工业居住综合用地区域应以小规模为主，体现“一家一坊”的传统生产形式和表现传统手工艺特点的后期加工制作，以形成传统陶瓷工艺旅游特色街区。

## 16.4滨江专题

- 滨江两岸：本次规划中充分利用韩江沿岸古迹众多、风景秀丽的条件，将其规划为一个以游乐、休憩功能为主的滨江地带，提出建设滨江城市的目标形成滨江城市所特有的城市形象。

政策导向：

1、滨江两岸的开发应遵循滨江环境与历史文脉相结合的原则。

- 滨江两岸开发应由政府加大控制力度，在统一规划的基础上，资金筹集方式应以政府投资为主，部分采用私营开发的方式筹措资金，以避免滨江的开发建设强度过大及受私营开发商的限制。

- 滨江西岸的开发建设应强化道路与滨江的联系，提高滨江地带的可达性，提高滨江各街坊的土地潜能。

- 滨江西岸南段的建设应分期逐步实施，在沿滨江1公里的范围内，目前应严格限制自然村落的扩展，严格审核其它各类建设项目，政府应先期控制土地，以避免今后土地升值后带来的困难。

- 滨江绿带是改善潮州市城市景观的重大举措，应采用统一规划滨江沿线的景观、绿化、步行系统。加强对周边建筑的高度、颜色、立面的控制和改造，以形成和谐的滨江景观；滨江规划应充分考虑路面铺砌（尽量避免水泥路面、沥青路面，鼓励风格统一的铺砌路面，并考虑适当的休憩及服务设施）；对滨江西岸的高大乔木都予以保留，保留原有地段的识别性，禁止砍伐，对树种及灌木的选择以南方特色树种为主；滨江的色彩应协调统一。

- 滨江地带的统一规划设计应采用公开招标与公众参与相结合的方式，节约资金投入，尽量避免盲目开发、无序开发。

# 17附录及相关图纸

- 附件一：现状城市建设用地平衡表

| 序号 | 用地代号 | 用地名称 |  | 面积(万m2) | 占城市建设用地(%) | 人均(m2/人) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R | 居住用地 |  | 1273.67 | 49.65 | 36.17 |
| 2 | C | 公共设施用地 |  | 245.94 | 9.59 | 6.98 |
|  |  | 其中 | 行政办公C1 | 5.44 | 0.21 | 0.15 |
|  |  |  | 商业金融C2 | 123.42 | 4.81 | 3.51 |
|  |  |  | 文化娱乐C3 | 7.49 | 0.29 | 0.21 |
|  |  |  | 体育用地C4 | 4.72 | 0.18 | 0.13 |
|  |  |  | 医疗卫生C5 | 22.13 | 0.86 | 0.63 |
|  |  |  | 教育科研设计用地C6 | 77.55 | 3.03 | 2.20 |
|  |  |  | 文物古迹C7 | 3.42 | 0.14 | 0.10 |
|  |  |  | 其他公共设施用地C9 | 1.77 | 0.07 | 0.05 |
| 3 | M | 工业用地 |  | 503.65 | 19.64 | 14.30 |
|  |  | 其中 | 一类工业M1 | 36.12 | 1.41 | 1.03 |
|  |  |  | 二类工业M2 | 96.95 | 3.78 | 2.75 |
|  |  |  | 三类工业M3 | 370.58 | 14.45 | 10.52 |
| 4 | W | 仓储用地 |  | 26.63 | 1.04 | 0.76 |
| 5 | T | 对外交通用地 |  | 60.91 | 2.37 | 1.73 |
| 6 | S | 道路广场用地 |  | 241.19 | 9.40 | 6.85 |
| 7 | U | 市政公用设施用地 |  | 31.40 | 1.22 | 0.89 |
| 8 | G | 绿地 |  | 150.63 | 5.87 | 4.28 |
|  |  | 其中 | 公共绿地G1 | 145.87 | 5.69 | 4.14 |
|  |  |  | 生产防护绿地G2 | 4.76 | 0.18 | 0.14 |
| 9 | D | 特殊用地 |  | 31.37 | 1.22 | 0.89 |
| 合计 |  | 城市建设用地 |  | 2564.99 | 100 | 72.84 |

注：市区人口35万计

- 附件二：潮州市单个文物点各类保护范围划定规定

潮州市是国家历史文化名城，已列为与即将列为市级以上重点文物保护的单位共计六十九处，其中国家级重点文物保护单位一处，省级重点文物保护单位十二处，市级重点文物保护单位三十一处，拟列为市级重点文物保护的单位二十五处。

文物保护单位的保护范围根据文保单位所处的不同环境，采用不同类别的保护方法，即A类和B类，保护文物单位本身的完整，保护文保单位周围的环境和自身的安全，使周围的建筑物、构筑物与文物保护单位保持合理的距离和高度，并协调环境气氛。

一A类文物保护单位

（一）将不处于特殊环境和不处于笔架山、葫芦山、金山内的文物保护，归属于A类文物保护单位，其保护范围的划定遵照表1实行。

（二）各级保护范围内建设与管理要求

1. 绝对保护区

绝对保护区属静止建设区，即绝对保护区由保护单位全面负责，所有建筑与环境要严格地认真保护，不允许随意更动及改变原有状况、面貌及，如需进行必要的修缮，应在专家指导下按原洋修复，做到“修旧如旧”，并严格按审核手续进行。绝对保护区内现有影响文物原有风貌的建筑物、构筑物必须坚决拆除，且必须保证满足消防要求。

2. 重点保护区及建设控制地带

（1）对寺庙庵堂、祠堂、府第、会馆学宫、私家园林、古井这几类较低矮的建构筑物，重点保护区及建设控制地带内应控制为防火绿化带或民居形式的平房，建筑物檐口高度控制为四米。

对城墙、城门楼、牌坊、天主教堂这几类较高大的建构筑物，重点保护区应控制为防火绿化带或民居形式的建筑，建筑物檐口高度控制为7米。

（2）该区内凡可保留的传统民居建筑应加强维修，不需保留的建筑应逐步拆除，新建建筑色彩应取黑、白、灰及潮州统民居特有的色彩、装饰，建筑形式必须是民居形式的坡顶青瓦房，建筑之间保留一定的防火间距，并满足消防要求。

（3）该区内凡有新建工程。建筑项目应满足保护对象的要求，所有的建设活动，包括地上、地下均须经城建局、文管会和名城办的审核批准，在此地带内的建筑物及各种设施的性质和内容不能与保护对象有冲突，在外观、造型、体量、高度和色彩上都要与保护对象相协调。

（4）“在该保护区内所进行的一切建筑活动，必须经规划部门、文管会和名城办批准、审核后方能进行，较大的建筑活动应经专家小组评审。

3、一般保护区

该范围内各种修建性活动应在规划、文物管理部门指导并同意下进行，其建设内容应根据文物保护要求进行。建筑形式以坡屋顶为主，体量宜小不宜大，色彩以黑白灰为主色调，最大建筑高度为二层，以取得与保护对象之间合理的空间景观过渡，建筑功能应以居住和公共建筑为主，对任何不符合上述要求的新旧建筑，除必须搬迁和拆除的建筑外，近期都应改造其外观形式和建筑色彩，以达到环境的统一，远期应搬迁和拆除。在该保护范围内的一切建设活动均应经规划部门、文管会和名城办批准。审核后方能进行。

二B类文物保护单位

根据《中华人民共和国文物保护法》精神，城市总体规划的要求和对笔架山、葫芦山、金山保护意见，对部分处于特殊环境内的文物保护单位，特设B类控制。凡有工程设施，须先将方案报规划局同意，并经文管会和名城办实地勘查、审批后方能进行。

（一）保护范围的划定

- 绝对保护区

（1）文物古迹、古建筑，本身和其组成部分的四至界线。国家级文物不得少于围墙线外九米，省、市级文物不得少于围墙线外六米。

（2）预留四米防火地带

2、重点保护区

按笔架山、葫芦山、金山三山的自然地貌确定，山脚线以内划为重点保护区。

3、一般保护区

山脚线外二十米范围内划为一般保护区。

（二）保护范围内建设与管理要求

1、绝对保护区内除必要的修缮外不应进行其他建设，修缮工程应报规划局、文管会、名城办审核批准，在专家指导下进行，不破坏文物原有状况与三山自然环境。

2、三山重点保护区范围内一切景物和自然环境，必须严格保护，一切景点的建设都应与景物协调，建筑物外观、风格应与自然风貌和谐统一，不得破坏三山轮廓线，严格控制建筑物高度，建筑物不超过四层，檐口高度控制在十三米以下。

3、三山周围一般保护区范围内的各项建设，都应与景物阶调，建筑物的外观、风格应力求与自然风貌和谐统一，不得破坏三山轮廓线，一般保护区内的建筑物檐口控制高度为十六米。

4、对山上的一切文物、古迹，要积极采取保护措施，防止人为和自然灾难的破坏。

5、保护山上林木，不准任意砍伐，山上及周围不得设立有危险源的单位，以保护自然环境不被破坏。

6、严禁炸石、取土，禁止埋尸修筑坟墓。

7、三山保护范围内属自然风景区，应以绿化为主，保持其完整的自然形态，除小体量景观建筑和小品建筑外，不应修建其它功能的建筑。

8、现有影响文物古迹观赏视线、观赏环境的建筑与影响山体轮廓线的建筑应逐步拆除。

- 附件三：潮州市历史文化名城保护范围划定规定

一、一级保护区（绝对保护区）

（一）定义：已经公布批准的各级文物保护单位（包括待定文保单位）其本身和其组成部分的四至界限以内。

（二）保护项目：已公布批准和待定的各级文物保护单位。

1、寺庙庵堂：开元寺、叩齿庵

2、祠堂：韩文公祠、李厝祠、已略黄公祠、廖厝祠、陈氏宗祠

3、府第：许驸马府、黄尚书府、卓府、郭府、“红栏杆”、三世尚书府、刘察

巷8号曾宅、义井巷24号宅

4、会馆学宫：外江梨园公所、扶轮堂、学宫

5、私家园林：纯园

6、桥梁：广济桥、太平桥（地下）

7、城墙门楼：明古城墙、广济门楼、葫芦山腰城

8、牌坊：忠节坊、“岭海名邦”坊

9、古井：开元古井、新街头井、弥勒佛井、广源街井、义井、莲花古井、东

门古并、二目井、三目井、四目并、子母泉、金山石井

10、古塔：凤凰塔、龙瞅宝塔、雁塔、普同塔

11、石刻：葫芦山摩崖石刻、金山摩崖石刻

12、其它：笔架山宋窑遗址、天主教堂、马发墓、涵碧楼、革命烈士纪念

碑、北阁佛灯、凤凰台、番仔楼、奎星阁、天后宫、万寿宫。

（三）保护要求：不能随意改变现状，不得施行日常维护外的任何修建、改造、新建工程及其它任何有损环境、观瞻的项目。在必须的情况下对其外貌、内部结构体系、功能布局。内部装修、损坏部分的整修应严格依据原址原样修复，并严格遵守《中华人民共和国文物保护法》和其它有关法令、法规所要求的程序进行。

（四）保护规划与措施

1、保护与合理利用

要求：维护现有使用功能，创造各种条件予以利用，开展旅游业。

项目：开元寺、叩齿庵、韩文公祠、外江梨园公所、学宫、广济桥、明古城墙、葫芦山腰城、忠节坊、“岭海名邦”坊、开元古井、新街头井、弥勒佛井、广源街井、莲花古井、东门古井、二目并、三目井、四目井、子母泉、义井、凤凰塔、雁塔、普同塔、金山摩崖石刻、葫芦山摩崖石刻、天主教堂、马发墓、涵碧楼、革命烈士纪念碑、北阁佛灯、凤凰台、番仔楼。

2、整顿维修与开发利用

（1）恢复原有功能

要求：对现有部分文物点内不利于文物保护的居住、办公、工厂等设施予以搬迁，恢复其原有功能，并对外开放。

项目：廖厝祠、陈氏宗祠、“红栏杆”、三世尚书府、刘察巷8号曾宅、义并巷25号宅、扶轮堂、纯园、广济门楼、广济桥、万寿宫。

（2）开发利用

要求：改变原有功能，综合旅游予以利用。

项目：已略黄公祠——木雕展览

许驸马府、卓府、郭府、李厝祠——古民俗展览

黄尚书府——古作坊展览

（3）发掘

要求：对已知但未发掘的文物进行规划利用。

项目：发掘重现太平古桥、笔架山宋窑，对外开放。

3、重建

要求：原址原佯恢复旧貌，作为新景点对外开放。

项目：龙漱主塔、奎星阁、天后宫

二、二级保护区（重点保护区及建设控制地带）

（一）定义：

为了保护文物的完整和安全所必须控制的周围地段以及古城内有代表性的传统民居和街道、三山和潮州八景景点与景区。

（二）保护项目：

1、为了保护文物的完整和安全所必须控制的周围地段。

- 西湖山风景区（含西湖）、金山景区、笔架山风景区、凤凰洲头、古城墙西侧自然风光带。

3、太平路、义安路、西马路、开元路、东门街、昌黎路、汤平路、水平路沿街地段。

4、义井巷9号、12号、18号、25号、28号、30号；兴宁巷24号；甲第巷3号、4号、5号、6号、7号、8号、10号、12号、14号、18号、5横4号民居。

5、旧西门街2号、4号、6号、11号、23号、25号古民居。

（三）保护要求：

各种修建需在规划部门、文管会、名城办等有关部门严格审批后方能进行，其建设活动应以维修、整理、修复和内部更新为主。其建设内容应服从对文物古迹的保护要求，其外观造型、体量、色彩、高度都应与保护对象相适应，最大建筑高度为一层，较大的建筑活动和环境变化应经专家小组评审。

1、各级文保单位的二级保护区内建筑的形式应为坡屋顶，体量宜小不宜大，色彩应以黑白灰为其主色调，高度为一层，功能应为居住或公共建筑。

2、骑楼街应保持1：1的街道空间尺度，保持骑楼行人步行的通畅，在色彩上以中黄为主色调，建筑功能为公共建筑。

3、古民居地段应保持街巷原有的空间形态，功能应为居住建筑，沿街民居应保持潮州民居特有的色彩、形式、体量和符号，对古并、树木应予以保留。

4、自然风景区应保持其完整的自然形态，禁止进行破坏景观的建设，除小体量景观建筑和小品建筑外，不应修建其它功能的建筑，不砍伐，不污染，增加绿化覆盖率。

对任何不符合上述要求的新旧建筑，均应停止其任何修建活动，积极创造条件予以搬迁或拆除。任何违反上述要求的新建设活动均应没收其全部已建部分。

三、三级保护区（一般保护区，环境协调区）

（一）定义：为了保护文物、三山以及古城区有传统特色的代表性地段所必须控制的范围为一般保护区；为了协调古城景观风貌所应该控制的地段为环境协调区。

（二）保护项目

1、金山、葫芦山、笔架山周围地段（一般保护区）

2、义、兴、甲三巷街坊（一般保护区）

3、；旧西门街两侧（一般保护区）

4、太平路——汤平路——城墙——水平路内地段（环境协调区）

5、太平路——辜厝巷——西平路——昌黎路内地段（环境协调区）

6、中山路——葡萄巷——汤厝巷——北马路（环境协调区）

（三）保护要求：该范围内种修建性活动应在规划、文物管理部门指导并同意下方能进行，其建筑内容应根据文物保护要求进行，以取得与保护对象之间合理的空间景观过渡，建筑形式以坡屋顶为主，体量宜小不宜大，色彩以黑白灰为主色调，功能应以居住和公共建筑为主，对任何不符合上述要求的新旧建筑，除必须搬迁和拆除的建筑外，近期都应改造其外观形式和建筑色彩，以达到环境的协调，远期应搬迁和拆除。在该保护范围内的一切建设活动均应经规划部门、文管会和名城办批准，审核后方能进行。

对建筑高度的控制分为两类：

1、一般保护区内建筑最高为三层；

2、环境协调区建筑最高为四层。

四、古城保护区（区域控制区）

- 定义：为保持古城整体风貌协调所控制的区域。

- 保护项目：古城区内所有区域及韩江东岸滨江地带。

- 保护要求：在此范围内的新建建筑或更新改造建筑，必须服从“体量小，色调淡雅，不高，不洋，不密，多留绿化带”的原则，其建筑形式要求在不破坏古城风貌的前提下，可适当放宽，新建筑应鼓励低层，压道路红线修建的建筑在其正面与背面进深8米以内以及侧面进深3米以内部分不得超过三层（10米），街坊内部建设应严格按“潮州市古城区高度控制规划”和“潮州市古城区指标控制规划”执行，禁止不符合上述要求的任何新的建设行为，如有违反应根据《潮州市名城保护条例》予以处罚。对不符合要求的已有建筑，应停止其建设活动，并在适当的条件下予以改造，该保护范围内的一切建设活动均应经规划部门批准、审核后方能进行。

- 附件四：潮州市单个文物各类保护范围划定控制图

广济桥保护范围规划图