2021年6月

枫溪片区用地控制性详细规划 X18-02管理单元（局部调整）（草案）

目  录

第一章 总则	3

第二章 发展目标及功能定位	4

第三章 地块划分及地块编码	4

第四章 五线控制	5

第五章 建设用地性质控制	5

第六章 建设用地使用强度控制	8

第七章 综合交通规划	8

第八章 生态绿地与开敞空间规划	11

第九章 公共服务设施及（市政）公用设施规划	11

第十章 街坊划分及控制	11

- 总则

- 规划目的

| 为规范潮州市中心城区的土地开发控制和城市规划管理，提升中心城区的土地利用、城市景观和生态环境的建设水平，保证中心城区X18规划管理单元合理有序地进行开发建设，顺利实施《潮州市中心城区X18规划管理单元控制性详细规划》，特制定本法定文本。 调整 对比 | 地块编码 | 土地使 用性质 | 建筑用地 面积(㎡) | 容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 建筑限高(m) | 计容 总面积 | 公共服务设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调整前 | X18-02-07 | 二类居住用地（R2） | 47243 | 4.0 | 30 | 30 | 100 | 188972 | 文化站、市场、居委会、垃圾收集点、公厕 |
| 调整后 | X18-02-07A | 商业用地（B1） | 6187 | 4.0 | 35 | 25 | 100 | 24748 | - |
|  | X18-02-07B | 二类居住用地（R2） | 41056 | 4.0 | 30 | 30 | 100 | 164224 | 文化站、市场、居委会、垃圾收集点、公厕 |

为保障我市城乡规划和土地管理的有效实施，提升城市发展空间，改善城乡居民的生活环境，丰富区域文体活动，在土地权属的基础上进行局部用地优化置换，本次对X18-02管理单元中部分地块规划土地使用性质调整。潮州市枫溪区管理委员会委托申请对《潮州市中心城区X18规划管理单元控制性详细规划》中X18-02管理单元部分规划内容进行局部调整。本次规划调整内容如下:

将X18-02-07地块拆分为X18-02-07A、X18-02-07B二块地块：

原X18-02-07地块（约47243平方米）用地性质为二类居住用地（R2），拆分后X18-02-07A（约6187平方米）用地性质由二类居住用地（R2）调整为商业用地（B1）， X18-02-07B地块（约41056平方米）用地性质为二类居住用地（R2）。

将X18-02-07A地块的建筑密度调整为≤35％，绿地率为≥25%。

将X18-02-07地块中的文化站、市场、居委会、垃圾收集点、公厕调整在X18-02-07B地块。

X18-02 规划管理单元拟调整地块调整前后规划指标对比一览表

- 规划依据

《中华人民共和国城乡规划法》（2019）

《城市规划编制办法》（2006）

《中华人民共和国环境保护法》（2019）

《城市用地分类与规划建设用地标准》（（GB50137-2011）

《城市绿地分类标准》（CJJ/T85-2002）

《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95）

《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-98）

《广东省城市控制性详细规划管理条例》（2005）

《广东省城市控制性详细规划编制指引》（试行稿）（2005）

《城市公共厕所规划和设计标准》（CJJ 14—87）（1987）

《城市环境卫生设施设置标准》（CJJ27-1989）（1989）

《城市消防站建设标准》（建标[2006]42 号）（2006）

《防洪标准》（GB 50201—94）（1994）

《潮州市土地利用总体规划（2010-2020 年）调整完善方案》

《潮州市城市总体规划（2015-2035）》

《潮州市中心城区三旧改造控制性详细规划》

《潮州市绿道网总体规划》

《潮州市中心城区道路交通规划》

《潮州市中心城区户外广告设置规划修编》

- 规划范围

X18规划管理单元北至枫凤路，西至如意路、南至凤浮路、东至潮汕路，总用地面积为189.07公顷。

- 规划效力

本规划是潮州市中心城区X18规划管理单元建设和开发的法定性文件，自本规划批准公布之日起，规划区范围内一切建设和土地利用活动，均应遵照本规划执行，并符合国家、省、市有关法规和标准的规定。下一层次规划（修建性详细规划、城市设计等）也应遵照本规划的原则和具体要求进行编制。

- 规划实施

本规划经潮州市人民政府批准后，自公布之日起开始实施。本规划的解释权属潮州市城乡规划行政主管部门。规划如需调整或修改，必须符合《中华人民共和国城乡规划法》和《广东省城市控制性详细规划管理条例》的有关规定。

- 发展目标及功能定位

- 功能定位

综合功能区。

- 建设用地规模

规划范围建设用地规模186.47公顷。

- 地块划分及地块编码

- 地块划分

由道路或者其它自然物划分为地块，规划范围共划分5个街坊、72个建设用地地块。

- 地块编码

规划范围地块编码采用三级编码办法，即“规划管理单元代码+街坊代码+地块代码”组成，如X18-01-01在表示X18规划管理单元01街坊01地块。

每一地块代码表示地块并不一定代表实际开发的用地红线范围。在具体开发建设中，可根据实际情况对地块进行细分或对细分地块合并。

- 五线控制

- 城市蓝线

城市蓝线控制的用地面积为2.60公顷。城市蓝线的管理按《城市蓝线管理办法》（建设部令第145号）执行。

- 城市绿线

城市绿线控制的用地面积为14.41公顷。城市绿线的管理按 《城市绿线管理办法》（建设部令第112号）执行。

- 城市黄线

城市黄线控制的用地面积为0.63公顷。城市黄线的管理按《城市黄线管理办法》（建设部令第144号）执行。

- 城市紫线

规划区内无紫线。

- 城市红线

城市红线控制的用地面积为33.46公顷。城市红线的管理按《潮州市中心城区控制性详细规划编制指引》执行。

- 建设用地性质控制

- 土地使用性质

按《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）分至小类，其中居住用地、商业和服务业设施用地按中类划分。本规划区内各地块土地使用性质详见法定图则的规定。

- 土地使用兼容性

法定图则中所规定的土地使用性质原则上不能改变，如实际开发需要进行调整，必须符合法定文件所规定的土地使用性质兼容要求和建设用地适建范围，并由规划行政主管部门按照相关程序进行审批。

表5-1 土地使用兼容性表

| 可相容用地类型 用地类型 |  | 二类居住用地 | 中小学用地 | 行政办公用地 | 商业设施用地 | 文化设施及体育用地 | 医疗卫生用地 | 教育科研用地 | 物流仓储用地 | 城市道路用地 | 广场用地 | 社会停车场用地 | 市政公共设施用地 | 公园绿地 | 防护绿地 | 水域及农林用地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R2 | A33 | A1 | B1 | A2,A4 | A5 | A3 | W | S1 | G3 | S42 | U | G1 | G2 | E |
| 二类居住用地 | R2 | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | × | △ |
| 中小学用地 | A33 | △ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | × | △ |
| 行政办公用地 | A1 | △ | △ | ● | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | × | △ | × | △ |
| 商业设施用地 | B1 | △ | △ | △ | ● | △ | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | △ |
| 文化设施及体育用地 | A2,A4 | △ | △ | △ | △ | ● | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | △ |
| 医疗卫生用地 | A5 | △ | △ | △ | × | × | ● | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ |
| 教育科研用地 | C6 | △ | △ | × | × | × | × | ● | × | × | × | △ | × | △ | × | × |
| 物流仓储用地 | W | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | △ | △ | × | × | × |
| 城市道路用地 | S1 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | △ | △ | × | × | × | × |
| 广场用地 | G3 | × | × | △ | △ | △ | × | × | × | △ | ● | △ | × | △ | × | × |
| 社会停车场用地 | S42 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | △ | × | △ | × |
| 市政公共设施用地 | U | △ | △ | × | △ | △ | △ | × | △ | × | × | △ | ● | △ | △ | × |
| 公园绿地 | G1 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | × | △ | ● | × | △ |
| 防护绿地 | G2 | × | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | △ | △ | × | ● | △ |
| 水域及农林用地 | E | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | △ | △ | ● |

注：●为允许设置；△为经批准后允许设置；×为不允许设置。

- 规划土地利用构成

规划范围内各类用地构成及规模详见“各类土地利用构成一览表”。

表5-2 各类土地利用构成一览表

| 序号 | 用地性质 | 面积（公顷） | 占总用地比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市建设用地 | 186.47 | 98.58 |
| 2 | 非建设用地 | 2.60 | 1.37 |
|  | 规划总用地 | 189.07 | 100.00 |

- 用地布局

本规划区主要布局工业用地、公共管理与公共服务设施用地、市政公用设施用地、绿地、水域及其他用地。

规划工业用地面积73.93公顷，占城镇建设用地的39.65%。

规划公共管理与公共服务设施用地面积为4.15公顷，占城镇建设用地的2.28%，主要包括科研用地。

规划绿地14.41公顷，占城镇建设用地的7.73%。其中公园绿地8.85公顷，包括村公园以及滨水绿地等。

规划区建设用地规划使用情况见“规划土地利用平衡表”。

表5-3 规划土地利用平衡表

| 序号 | 用地代码 |  |  | 用地性质 | 用地面积（公顷） | 占城市建设用地比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R |  |  | 居住用地 | 45.98 | 24.66 |
|  | 其中 | R2 |  | 二类居住用地 | 44.1 | 23.65 |
|  |  | RB |  | 商住混合用地 | 1.88 | 1.01 |
| 2 | A |  |  | 公共管理与公共服务用地 | 4.15 | 2.23 |
|  | 其中 | A2 |  | 文化设施用地 | 0.47 | 0.25 |
|  |  | A3 |  | 教育科研用地 | 3.21 | 1.72 |
|  |  | 其中 | A33 | 中小学用地 | 3.21 | 1.72 |
|  |  | A4 |  | 体育用地 | 0.47 | 0.25 |
| 3 | B |  |  | 商业服务业设施用地 | 13.45 | 7.21 |
|  | 其中 | B1 |  | 商业设施用地 | 13.45 | 7.21 |
| 4 | M |  |  | 工业用地 | 73.93 | 39.65 |
|  | 其中 | M2 |  | 二类工业用地 | 73.93 | 39.65 |
| 6 | S |  |  | 交通设施用地 | 33.92 | 18.19 |
|  | 其中 | S1 |  | 城市道路用地 | 33.46 | 17.94 |
|  |  | S4 |  | 交通场站用地 | 0.46 | 0.25 |
|  |  | 其中 | S42 | 社会停车场用地 | 0.46 | 0.25 |
| 7 | U |  |  | 公用设施用地 | 0.63 | 0.34 |
|  | 其中 | U1 |  | 供应设施用地 | 0.44 | 0.24 |
|  |  | 其中 | U12 | 供电用地 | 0.44 | 0.24 |
|  |  | U2 |  | 环境设施用地 | 0.19 | 0.10 |
|  |  | 其中 | U22 | 环卫设施用地 | 0.19 | 0.10 |
| 8 | G |  |  | 绿地与广场用地 | 14.41 | 7.73 |
|  | 其中 | G1 |  | 公园绿地 | 8.55 | 4.59 |
|  |  | G2 |  | 防护绿地 | 5.86 | 3.14 |
| 9 | 城市建设用地 |  |  |  | 186.47 | 100.00 |

- 建设用地使用强度控制

- 土地使用强度控制

地块的土地使用强度以地面上总建筑面积为控制指标，各地块开发建设时的土地使用强度原则上不得超过本图则规定的指标。

- 绿地率

法定图则规定的各单元绿地率均为下限控制指标，绿地率指标数值只能提高，不得降低。

- 公共绿地

本规划确定的公共绿地是指面向公众公共开放的绿化用地，在城镇开发建设时必须严格保障其不受侵占。

- 综合交通规划

- 区域交通衔接

通过潮汕路、如意路、吉祥路、枫凤路等城市主干路，强化规划区与周边城市功能组团的快捷交通联系。

- 道路交通规划

1、 “两横、两纵”的干道骨架路网

两横：枫凤路、如意路。

两纵：吉祥路、潮汕路。

- 支路：为各功能组团间进出的道路和内部相互联系通道。城市支路原则上可根据土地开发具体情况作线性调整，但与主、次干道交点坐标必须严格控制。

- 道路断面规划

根据道路通行需求及现状条件，确定主要道路红线宽度和横断面形式。

表7-1 规划道路断面

| 道路名称 | 红线宽度 | 道路退缩红线 | 道路等级 | 道路横断面 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潮汕路 | 50 | ≥6m | 主干道 | 4.5m-7.0m-2.0m-23.0m-2.0m-7.00m-4.5m |  |
| 如意路 | 36 | ≥6m | 主干道 | 4.0m-12.5m-3.0m-12.5m-4m |  |
| 吉祥路 | 36 | ≥6m | 主干道 | 4.0m-12.5m-3.0m-12.5m-4m |  |
| 枫凤路 | 30 | ≥6m | 主干道 | 3.0m-6.0m-1.5m-9.0m-1.5m-6.0m-3.0m |  |

- 道路红线内用地控制要求

道路红线内用地为道路及道路绿化专用，任何与道路交通无关的建筑物和构筑物的改建、扩建及新建均不得占用道路用地。道路外建筑退让道路红线用地为市政管线、交通设施和绿化专用，红线内不宜建设地面或地下的建筑物、构筑物（市政管线除外）。

红线内的市政管线设置应优先满足区域和片区需要，其次才可以考虑地块配套管线的设置；当两者发生冲突时，后者应无条件服从前者。

- 道路交叉口控制

1、交叉口设置型式

根据城市道路网的功能和等级划分，原则上交叉口形式按规范设置：立体交叉口的设置按相交道路的等级及道路交通量而定，在立体交叉设置时，应严格控制立交的数量及交叉口间距。

2、平面交叉口展宽控制

在重要平面交叉口处，需进行展宽设计，通过增加进出口车道数来增加交叉口通行能力。交叉口展宽控制标准如下：

表7-2 平面交叉口展宽控制

| 道路等级 | 路口展宽 | 展宽长度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 快速路 | 5米 | 总长100米 | 直线段70米 | 渐变段30米 |
| 主干道 | 3.5米 | 长70米 | 直线段50米 | 渐变段20米 |
| 次干道 | 3.5米 | 长50米 | 直线段30米 | 渐变段20米 |
| 注：当两个路口之间距离<=300米时，只对进入路口方向段进行展宽控制。 |  |  |  |  |

3、禁止机动车开口规定

城市主干道与城市主干道相交，距交叉口60-80米内限制设机动车出入口；

城市主干道与城市次干道相交，距交叉口40-60米内限制设机动车出入口；

城市次干道与城市次干道相交，距交叉口35米内限制设机动车出入口；

30米以下道路距交叉口30米内限制设机动车出入口；

地块内红线宽度12以上道路，机动车开口须退交叉口12米。

- 慢行交通规划

打造由生活性慢行廊道、休闲型慢行廊道组成的慢行系统，联系规划区与周边自然环境。

结合慢行廊道设置自行车专用道，配置指示标志、驿站、自行车停放点等配套服务设施。结合公交站设置自行车租赁网点。

规划城市建成区内部主要人行交通走廊上的主干道慢行通道宽度每侧在5米以上，次干道人行道宽度每侧在4.5米以上，滨水慢行道宽度应大于6米，以满足大规模人流集散以及应急疏散的要求。另外，支路和居住区内道路人行道宽度每侧在2米以上。对规划中的过大、过长的地块，应预留 1 条以上的慢行通道，通道宽度不宜小于10m。人行道与机动车道宜设隔离带，配置良好的道理照明系统等设施。同时，居住区规划设计应设置内部慢行系统，实行人车分流。

- 交通设施规划

1、配建停车场

片区内建筑总面积大于500平方米的建筑物，必须设置配建停车场（库）用来停放本单位自用车以及所吸引的外来车辆，其面积必须符合有关图纸所列表项的规定或按“机动车停车位配建表”要求设置。配建停车场面积原则上在本地块所属用地内解决，特殊情况也可多个地块合并建设停车场。

表7-43机动车停车位配建表

| 建筑类型 |  | 计算单位 | 停车位配建标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住宅 | 每户建筑面积＜90㎡ | 车位/100㎡住宅建筑面积 | 0.5～0.8 |
|  | 每户建筑面积90－144㎡ | 车位/100㎡住宅建筑面积 | 0.8～1.0 |
|  | 每户建筑面积144㎡ | 车位/100㎡住宅建筑面积 | 1～1.5 |
|  | 经济适用房 | 车位/100㎡住宅建筑面积 | ≥0.3 |
| 旅馆 | 星级宾馆 | 车位/100㎡建筑面积 | ≥0.5 |
|  | 一般旅馆 | 车位/100㎡建筑面积 | ≥0.4 |
| 饭店 |  | 车位/100㎡建筑面积 | ≥2 |
| 办公楼 | 行政办公 | 车位/100㎡建筑面积 | 0.8～2.0 |
|  | 其它办公 | 车位/100㎡建筑面积 | 0.5～1.5 |
| 商店 | 大型商业 | 车位/100㎡建筑面积 | ≥0.5 |
|  | 超市 | 车位/100㎡建筑面积 | ≥0.6 |
|  | 农贸市场 | 车位/100㎡建筑面积 | ≥0.5 |
|  | 专业市场 | 车位/100㎡建筑面积 | ≥0.6 |
| 体育馆 | ≥3000座 | 车位/百座 | ≥3 |
|  | <3000座 | 车位/百座 | ≥2.5 |
| 体育场 | ≥20000座 | 车位/百座 | ≥3 |
|  | <20000座 | 车位/百座 | ≥2.5 |
| 公园、休闲广场 |  | 车位/1000m2占地面积 | 0.5～1.5 |
| 图书馆、文化馆、科技馆、文化宫等文化设施 |  | 车位/100m2建筑面积 | 0.5～1.0 |
| 影剧院 | 市级 | 车位/百座 | ≥8 |
|  | 一般 | 车位/百座 | ≥4 |
| 展览馆 |  | 车位/100㎡建筑面积 | ≥0.7 |
| 医院 | 综合性医院 | 车位/100㎡建筑面积 | ≥0.5 |
|  | 独立门诊 | 车位/100㎡建筑面积 | ≥1.0 |
| 教育 | 大专院校 | 车位/百师生 | ≥3.0 |
|  | 中学 | 车位/百师生 | ≥0.6 |
|  | 小学 | 车位/百师生 | ≥0.5 |
|  | 幼儿园 | 车位/百师生 | ≥0.5 |

- 生态绿地与开敞空间规划

- 绿地规划

绿地系统由公园绿地和防护绿地构成。规划绿地总面积14.41公顷，其中公园绿地8.55公顷，规划范围内“距离公园绿地（面积大于0.5公顷）500米”的建设用地比例达100%。

（1）公园绿地规划

公园绿地用地面积为8.55公顷，占城市建设用地的4.59％；其中，大型集中绿地1处，为1.8公顷。

（2）防护绿地规划

规划范围防护绿地总面积为5.86公顷，包括道路防护绿地、安全卫生隔离带等，主要分布在高速公路和快速路两侧。

- 公共服务设施及（市政）公用设施规划

- 公共中心体系

为了最大限度发挥公共服务设施的服务效益，且便于设施的建设和管理责任的划分，本次规划在综合考虑地区公服设施统筹安排的同时严格参照相关技术要求，根据公共服务设施的服务对象及服务等级不同，单元内设置了如意路综合服务中心。

- 公共管理与公共服务设施布局

单元内布局片区级级公共管理与公共服务设施，主要包含教育科研、行政管理、商业设施及其他设施和市政公用设施。各类设施具体如下：

（1）教育科研设施

规划小学2处，总用地规模约3.21公顷，分别位于吉祥路的东西两侧。

（2）商业设施

商业设施2处，用地面积为12.83公顷，分别位于如意路以东南北两侧及潮汕路西侧。

市政公用设施

（3）变电站

规划110KV变电站一处，位于如意路南侧。

（4）垃圾转运站

规划1处垃圾转运站，位于如意路南侧、吉祥路东侧，建筑面积大于50平方米。宜采用垃圾分类收集。

- 公共设施的规定

规划安排的公共设施是依据上层次规划和本片区的人口规模综合确定的，是为本片区服务的必不可少的基本设施，不得随意减少数量或压缩规模。当实际人口规模超过规划人口规模时，应对规划安排的配套设施进行必要检讨，并根据相应程序调整增加设施的配套规定。

- 公共设施的调整

在进行较大规模的成片开发时，地块内公共设施位置在经潮州市城乡规划主管部门批准后，可根据修建性详细规划适当调整，但其项目、数量、用地及建筑面积均不得低于本规划中的规定。

- 街坊划分及控制

- 街坊划分

以规划编制区内主要道路为空间边界，本管理单元划分为5个街坊。

- 街坊管制内容

| 街坊编码 | 街坊主导属性 | 平均容积率 | 用地面积（㎡） | 建筑面积（㎡） | 绿地与广场控制 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 绿地率 | 绿地与广场面积（㎡） |
| X18-01 | 二类工业用地 | 2.8 | 233274 | 664730 | ≤15% | ≥33350 |
| X18-02 | 二类居住用地 | 3.7 | 335866 | 1249649 | ≤30% | ≥28649 |
| X18-03 | 二类工业用地 | 2.4 | 264297 | 631836 | ≤15% | ≥39218 |
| X18-04 | 二类工业用地 | 2.9 | 394804 | 1130488 | ≤15% | ≥50219 |
| X18-05 | 二类工业用地 | 3.3 | 331450 | 1089014 | ≤15% | ≥0 |