2022年潮州市市场监督管理局工业用薄钢板圆罐产品质量监督检验实施细则

本细则由潮州市市场监督管理局制定，适用于潮州市市场监督管理局组织的儿童玩具产品质量监督抽查的抽样、检验等工作。（有特殊要求除外）。

- 监督抽查的产品

抽查产品：工业用薄钢板圆罐产品。

- 抽样、检验程序

1、《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

2、 T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

3、 承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

- 检验依据

GB/T 15170-2007《包装容器 工业用薄钢板圆罐》

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

- 抽样方法和样品数量

抽样在生产厂仓库随机抽取包装完好的合格待销产品，抽取同一规格型号的产品10只，其中6只作为检验用，4只备查。

五、主要检验项目

| 序号 | 检验项目 | 序号 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 3 | 封闭器 |
| 2 | 结构尺寸* | 4 | 跌落试验* |

（带*项目为重要项目。）

四、判定原则

在检验项目中有一项或一项以上不符合标准要求，则判该批次产品不合格。

五、异议处理和复检

对检验结果有异议时仅对不合格项目进行复检，以复检结果为准。

__________________________________