2022年潮州市市场监督管理局儿童玩具产品质量监督抽查实施细则

本细则由潮州市市场监督管理局制定，适用于潮州市市场监督管理局组织的儿童玩具产品质量监督抽查的抽样、检验等工作。（有特殊要求除外）。

- 监督抽查的产品

抽查产品：获得CCC认证的玩具（非电玩具）产品。

- 抽样、检验程序

1、《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

2、 T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

3、 承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

- 检验依据

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本细则。

GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》

GB 6675.2-2014 《玩具安全第2部分：机械与物理性能》

GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》

GB 6675.4-2014 《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》

GB 6675.12-2014《玩具安全 第12部分：玩具滑板车》

GB/T 22048-2015《玩具及儿童用品中特定增塑剂增塑剂的测定》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

- 抽样方法和样品数量

确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。抽取标称同一商标（或标称同一生产者）、同一标准、同一型号规格（外形、颜色、配件等相同）的产品3件（套/只）（其中2件（套/只）作为检验样品，另1件（套/只）作为备用样品）。

抽样人员封样时，应当有防拆封措施，以保证其完整性、真实性；检验用样品及备用样品应分别封样。

五、主要检验项目及不合格类别的划分

非电玩具产品上标注的标准是GB 6675.1—2014、GB 6675.2—2014、GB 6675.3—2014 GB 6675.4—2014。

表1 检验项目及不合格类别的划分

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、正常使用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料 | GB 6675.2-2014 4.3 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 小零件 | GB 6675.2-2014 4.4 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 挤压玩具、摇铃及类似玩具 | GB 6675.2-2014 4.5.1 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 小 球 | GB 6675.2-2014 4.5.2 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 毛球 | GB 6675.2-2014 4.5.3 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 学前玩偶 | GB 6675.2-2014 4.5.4 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 玩具奶嘴 | GB 6675.2-2014 4.5.5 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 气球 | GB 6675.2-2014 4.5.6 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 弹珠 | GB 6675.2-2014 4.5.7 | ● |  |  | ● |  |
| 10 | 半球形玩具 | GB 6675.2-2014 4.5.8 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 可触及的金属或玻璃边缘 | GB 6675.2-2014 4.6.1 | ● |  | ● |  |  |
| 12 | 功能性锐利边缘 | GB 6675.2-2014 4.6.2 | ● |  | ● |  |  |
| 13 | 金属玩具边缘 | GB 6675.2-2014 4.6.3 | ● |  | ● |  |  |
| 14 | 模塑玩具边缘 | GB 6675.2-2014 4.6.4 | ● |  |  | ● |  |
| 15 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | GB 6675.2-2014 4.6.5 | ● |  |  | ● |  |
| 16 | 可触及的锐利尖端 | GB 6675.2-2014 4.7.1 | ● |  | ● |  |  |
| 17 | 功能性锐利尖端 | GB 6675.2-2014 4.7.2 | ● |  | ● |  |  |
| 18 | 木制玩具 | GB 6675.2-2014 4.7.3 | ● |  |  | ● |  |
| 19 | 突出物 | GB 6675.2-2014 4.8 | ● |  | ● |  |  |
| 20 | 塑料袋或塑料薄膜 | GB 6675.2-2014 4.1 | ● |  | ● |  |  |
| 21 | 18个月及以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳 | GB 6675.2-2014 4.11.1 | ● |  | ● |  |  |
| 22 | 18个月及以下儿童使用的玩具上的自回缩绳 | GB 6675.2-2014 4.11.2 | ● |  | ● |  |  |
| 23 | 36个月及以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳 | GB 6675.2-2014 4.11.3 | ● |  | ● |  |  |
| 24 | 玩具袋上的绳索 | GB 6675.2-2014 4.11.4 | ● |  | ● |  |  |
| 25 | 铰链线间隙 | GB 6675.2-2014 4.12.3 | ● |  |  | ● |  |
| 26 | 刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2-2014 4.13.1 | ● |  |  | ● |  |
| 27 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2-2014 4.13.2 | ● |  |  | ● |  |
| 28 | 其他驱动机构 | GB 6675.2-2014 4.13.4 | ● |  |  | ● |  |
| 29 | 发条钥匙 | GB 6675.2-2014 4.13.5 | ● |  |  | ● |  |
| 30 | 弹簧 | GB 6675.2-2014 4.14 | ● |  |  | ● |  |
| 31 | 封闭头部的玩具 | GB 6675.2-2014 4.16.3 | ● |  | ● |  |  |
| 32 | 仿制防护玩具 | GB 6675.2-2014 4.17 | ● |  |  | ● |  |
| 33 | 弹射玩具一般要求 | GB 6675.2-2014 4.18.1 | ● |  |  | ● |  |
| 34 | 蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014 4.18.2 | ● |  | ● |  |  |
| 35 | 非蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014 4.18.3 | ● |  |  | ● |  |
| 36 | 水上玩具 | GB 6675.2-2014 4.19 | ● |  | ● |  |  |
| 37 | 液体填充玩具 | GB 6675.2-2014 4.24 | ● |  |  | ● |  |
| 38 | 口动玩具 | GB 6675.2-2014 4.25 | ● |  | ● |  |  |
| 39 | 声响要求 | GB 6675.2-2014 4.28 | ● |  | ● |  |  |
| 40 | 磁体和磁性部件 | GB 6675.2-2014 4.29 | ● |  | ● |  |  |
| 二 可预见的合理滥用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小零件 | GB 6675.2-2014 4.2、4.4.1、4.4.2 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 边 缘 | GB 6675.2-2014 4.6 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 尖 端 | GB 6675.2-2014 4.7 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 小 球 | GB 6675.2-2014 4.5.2 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 毛 球 | GB 6675.2-2014 4.5.3 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 弹 珠 | GB 6675.2-2014 4.5.7 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | GB 6675.2-2014 4.6.5 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 突出物 | GB 6675.2-2014 4.8 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 金属丝和杆件 | GB 6675.2-2014 4.9 | ● |  |  | ● |  |
| 10 | 刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2-2014 4.13.1 | ● |  |  | ● |  |
| 11 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2-2014 4.13.2 | ● |  |  | ● |  |
| 12 | 驱动机构 | GB 6675.2-2014 4.13.4 | ● |  |  | ● |  |
| 13 | 发条钥匙 | GB 6675.2-2014 4.13.5 | ● |  |  | ● |  |
| 14 | 蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014 4.18.2 | ● |  | ● |  |  |
| 15 | 非蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014 4.18.3 | ● |  | ● |  |  |
| 16 | 口动玩具 | GB 6675.2-2014 4.25 | ● |  | ● |  |  |
| 三、 燃烧性能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一般要求 | GB 6675.3-2014 4.1 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 胡须、触须、假发和面具及其他含毛发、或其他附属材料的头饰玩具 | GB 6675.3-2014 4.2 | ● |  |  | ● |  |
| 3 | 化装服饰 | GB 6675.3-2014 4.3 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 软体填充玩具 | GB 6675.3-2014 4.5 | ● |  |  | ● |  |
| 四、特定元素的迁移 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 可迁移元素最大限量 | GB 6675.4-2014 4.1 | ● |  | ● |  |  |
| 五、标志和使用说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 年龄范围 | GB 5296.5-2006中5.4 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 安全警示 | GB 5296.5-2006中5.5 | ● |  | ● |  |  |
| 六、邻苯二甲酸酯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 邻苯二甲酸酯含量 | GB 6675.1-2014 5.3.7 | ● |  | ● |  |  |

备注：①根据产品的适用条款仅对适用项目进行检测。

②盲盒玩具检样与备样有差异时，仅测试检样和备样相同材料相同指标的项目，如果不能确认测试项目，则仅测试检验样品适用项目，不判定，并在报告备注说明。

③特定元素的迁移、邻苯二甲酸酯分别选取风险性较高的一种材质进行测试。

六、 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当不合格项目中出现任一项及以上的重要项不合格或3项及以上较重要项时，判为严重不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

七、异议处理和复检

不进行复检情况：本细则中可预见的合理滥用检验项目、材料质量项目、可迁移元素项目检验结果为不合格时，不进行复验。

需要复检情况：按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（2019 年11 月21 日国家市场监督管理总局令第18 号公布）第五章进行。

__________________________________