2024年潮州市市场监督管理局工业用薄钢板圆罐

产品质量监督抽查实施细则

1  范围

本实施细则适用于容量为0.1L～16L工业用薄钢板圆罐产品质量监督抽查（有特殊要求除外）。

- 检验依据

GB/T 15170-2007《包装容器 工业用薄钢板圆罐》

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

- 抽样方法和样品数量

抽样在生产厂仓库随机抽取包装完好的合格待销产品，抽取同一规格型号的产品10只，其中6只作为检验用，4只备查。

- 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 序号 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 3 | 封闭器 |
| 2 | 结构尺寸* | 4 | 跌落试验* |

（带*项目为重要项目。）

5  判定原则

在检验项目中有一项或一项以上不符合标准要求，则判该批次产品不合格。

6 异议处理和复检

对检验结果有异议时仅对不合格项目进行复检，以复检结果为准。